WOŚr-Vll.6220.1.27.2026.KM	                                           Szczecin, 2026-08-19

## Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

## z dnia 19.08.2026 r., znak: WOŚr - Vll.6220.1.27.2026.KM

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Cynkowej oraz budowy ulicy Uranowej (2KDL) na os. Trzebusz w Szczecinie związanego z inwestycją polegającą na budowie zespołu przemysłowo–magazynowo–usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Śnieżnej”, zgodnie z art. 82  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w granicach działek o nr: 16/4, 16/5, 25/1, 25/2, 26/1, 27, 14, 2, obręb 4906 Dąbie w Szczecinie, ul. Cynkowa, Uranowa, Śnieżna, powierzchnia działek pod przedmiotową inwestycję wynosi ok. 4 000 m2. Teren objęty inwestycją, stanowi obszar drogi gruntowej i jej najbliższego otoczenia, stanowiącej przedłużenie istniejącego, utwardzonego, dojazdu do hal magazynowych w ciągu ul. Cynkowej, dochodzącej do rzeki Chełszcząca, przez którą będzie przechodzić mostem oraz fragment nieużytku położony po wschodniej stronie rzeki przeznaczony pod budowę drogi z dojazdami do okolicznych nieruchomości. Przedmiotowa inwestycja zakłada kontynuację ulicy w kierunku północnym, przekroczenie strugi Chełszcząca oraz połączenie 
z nowoprojektowaną ulicą Uranową. Przewidywany czas prowadzenia robót wynosi ok. 12 miesięcy, prace prowadzone będą w jednym etapie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

1. budowę obiektu inżynierskiego – most,

2. budowę publicznej drogi lokalnej do centrum magazynowo-usługowego oraz pozostałych terenów 
w strefie przemysłowej Trzebusz – Dunikowo, długość planowanej drogi wynosi ok. 455,82 m,

3. budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 532,5 m.

Projektowany ciąg komunikacyjny stanowić będzie przedłużenie istniejącej ulicy Cynkowej oraz odcinek nowej ulicy , oznaczonej w MPZP jako 2KDL (ul. Uranowa), wraz z obiektem inżynierskim umożliwiającym przejazd nad ciekiem Struga Chełszcząca.

1. Obiekt inżynierski (most) nad ciekiem Struga Chełszcząca (kategoria budowlna XXVIII) zaprojektowano w formie konstrukcji gruntowo – powłokowej o profilu łukowym wykonanym 
z prefabrykatów żelbetowych, które zostaną zmontowane na placu budowy i ułożone na przygotowanym uprzednio podłożu. Po zmontowaniu konstrukcji wykonana zostanie zasypka uwzględniająca wymagany wskaźnik zagęszczenia. Po ułożeniu wlot i wylot zostaną wzmocnione wieńcem żelbetowym wykonanym na budowie. Funkcją ww. obiektu jest przeprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego nad ciekiem Struga Chełszcząca o szerokości ok. 2,5 m.

Parametry techniczno-geometryczne:

– długość całkowita obiektu 22 m,

– światło poziome obiektu: 7,0 m,

– prześwit pionowy pod obiektem (min.): 2,40 m,

– kąt skrzyżowania z przeszkodą 90°,

– kąt skosu przęsła 90°,

– klasa drogi na obiekcie G.

2. Główne parametry odcinka ul. Cynkowej:

− długość odcinka ok. 230,77m,

− klasa drogi: „L”,

− droga kategorii gminnej,

− szerokość jezdni: 6 m,

− chodniki: jednostronny o szerokości 2 m o pochyleniu poprzecznym 1-3%,

Główne parametry odcinka ul. Uranowej:

− długość odcinka ok. 225,50 m,

− klasa drogi: „L”,

− droga kategorii gminnej,

− szerokość jezdni: 7 m,

− chodniki: jednostronny o szerokości 3 m.

Parametry chodnika umożliwią w dalszych etapach rozbudowy ulicy Uranowej na poprowadzenie w jej ciągu drogi rowerowej.

3. W zakresie realizacji sieci kanalizacji deszczowej  o długości ok. 532,5 m (w tym Kanał Dy0,30 PP 
Lc = 420,0 m oraz Kanał Dy0,20 PP Lc = 112,5 m) przewiduje się budowę kanałów deszczowych grawitacyjnych wraz z przykanalikami, ulicznych wpustów deszczowych, wylotów deszczowych 
z urządzeniami podczyszczającymi. Teren inwestycji, ze względu na obecność cieku wodnego podzielono na 2 zlewnie: zlewnia Nr 1 (teren ul. Cynkowej) oraz zlewnia Nr 2 (teren ul. Uranowej). 
W celu odprowadzenia zebranych wód deszczowych do odbiornika zaprojektowano dwa wyloty 
z zespołem urządzeń do podczyszczania wód deszczowych WD1 i WD2 do cieku wodnego Struga Chełszcząca (dz. nr 14, obr. 4906).

W odniesieniu dla całości inwestycji na etapie realizacji przewiduje się następujący zakres prac:

– roboty drogowe: budowa jezdni ulicy Cynkowej oraz ulicy 2KDL, budowa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów wzdłuż budowanych odcinków dróg,

– kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi: budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń podczyszczających,

– oświetlenie - budowa oświetlenia,

– zieleń: wykonanie trawnika, wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,

– urządzenia bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, elementy oznakowania pionowego 
i poziomego, rozbiórki: elementów dróg i ulic.

Na etapie realizacji woda do celów budowlanych będzie dostarczana beczkowozami lub pobierana będzie z wodociągu natomiast woda dla pracowników dostarczana będzie w butelkach.  Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych wyniesie 0,5 m3/d. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo (ON) wyniesie ok. 1000 l/d, które będzie wykorzystywane do pracy urządzeń budowlanych, agregatu oraz pojazdów transportujących.

Etap realizacji będzie wiązał się z powstawaniem odpadów głównie z grupy 17. Wszystkie odpady wytwarzane podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia gromadzone będą selektywnie, 
w specjalnych kontenerach, pojemnikach itp, przystosowanych do danego rodzaju odpadu. Miejsca

magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z: zapotrzebowaniem na wodę oraz z wytwarzaniem ścieków bytowych i przemysłowych. Wody opadowe z zostaną odprowadzone przez sieć kanalizacji deszczowej do wód po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku 
z posadowieniem oświetlenia ulicznego. Etap eksploatacji będzie wiązał się z powstawaniem odpadów głównie z grupy 20. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionemu odbiorcy, transport odpadów odbywać się będzie za pomocą środków transportu firm odbierających odpady.

Podpisano elektronicznie

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska

Dorota Młynarczyk