SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 4441000 - 7

SST-16.00 – Wyposażenie zespołów sanitarnych w urządzenia sanitarne, armaturę i akcesoria łazienkowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania  szczegółowe dotyczące wyposażenia zespołów sanitarnych w urządzenia sanitarne, armaturę i akcesoria łazienkowe planowane do montażu w ramach inwestycji :

"Remont i przebudowa  budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43 w Szczecinie - Etap II"

Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem

projektowanych toalet w urządzenia sanitarne, armaturę i akcesoria łazienkowe.

W ramach prac związanych z:

- urządzeniami sanitarnymi i armaturą

przewiduje się:

- montaż umywalek – 33 szt.

- montaż półpostumentów – 33 szt.

- montaż półsyfonów do umywalek – 33 szt.

- montaż baterii do umywalek – 33 szt

- montaż zlewów porządkowych, jednokomorowych – 7 szt.

- montaż baterii do zlewów porządkowych – 7 szt.

- montaż  umywalek dla niepełnosprawnych- 2 szt.

- montaż baterii do umywalek dla niepełnosprawnych- 2 szt.

- montaż syfonów do umywalek dla niepełnosprawnych oraz zlewów jednokomor.- 9 szt.

- montaż pisuarów- 7 szt.

- montaż stelaży do  pisuarów- 7 szt.

- montaż przycisków do pisuarów- 7 szt.

- montaż sitek odpływowych-  7 szt.

- montaż stelaży WC – 29 szt.

- montaż  misek ustępowych, wiszących – 29 szt.

- montaż przycisków do WC – 29 szt.

- montaż wsporników do stelaża – 36 szt.

- akcesoriami łazienkowymi

przewiduje się:

-  montaż elektrycznych suszarek do rąk - 22 szt.

-  montaż dozowników  mydła w pianie  - 23 szt.

-  montaż pojemników na papier toaletowy w listkach - 32 szt.

-  montaż elektronicznych odświeżaczy powietrza - 14 szt.

-  wyposażenie kabin sanitarnych w szczotki do czyszczenia muszli ustępowych - 32 szt.

-  wyposażenie przedsionków i pomieszczenia kabin sanitarnych w kosze na odpady - 22 szt.

-  montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych: poręcze stałe - 1 szt., poręcze ruchome

w pionie - 7 szt.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.  URZĄDZENIA SANITARNE I ARMATURA

2.1.	Umywalka – wykonana z  ceramiki w kolorze białym. Posiada przelew, mocowana na śrubach. Wymiary 495 x 410. Typ urządzenia jak umywalka z serii Idol, firmy Koło, bądź

równoważne.

2.2.	Półpostument – do kompletowania z umywalką. Wymiary 305 x 305. Typ urządzenia jak

półpostument Idol, firmy koło, bądź równoważne

2.3.	Półsyfon- do zamontowania w umywalkach.

2.4.	Bateria umywalkowa – montaż jednootworowy, z powłoką chromową. Głowica ceramiczna 35mm. Posiada ogranicznik temperatury, oraz regulowany ogranicznik strumienia przepływu. Wyposażona w półautomatyczny korek. Np. bateria Eurosmart, producent  Grohe, bądź równoważne.

2.5.	Zlew porządkowy, jednokomorowy –  wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary 330 x 300. Np. umywalka zabudowana firmy Stalgast, bądź równoważna.

2.6.      Bateria zlewu porządkowego – Bateria zlewozmywakowa, stojąca, z wyciąganą wylewką. Wymiary 182 x 241. Typu jak bateria kuchenna Chilli, firmy Deante, bądź równoważna.

2.7.	Umywalka dla niepełnosprawnych – ceramiczna, w kolorze białym. Montowana na śrubach. Wymiary umywalki 55x55cm, nie posiada przelewu. Typ urządzenia jak Nova Pro, firmy Koło, bądź równoważna.

2.8.	Bateria umywalkowa- do zamontowania na umywalce w pomieszczeniu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Montaż jednootworowy z powłoką chromową. Głowica ceramiczna 35mm. W urządzeniu zastosowano technologię dla zmniejszenia zużycia wody, ogranicznik temperatury, oraz ogranicznik strumienia przepływu. Np. bateria Euroeco special, producent Grohe, bądź równoważna.

2.9.	Syfon – do zamontowania w umywalkach dla osób niepełnosprawnych oraz w zlewach jednokomorowych.

2.10.	Pisuar- wykonany z ceramiki w kolorze białym. Dopływ wody do urządzenia z góry. Przystosowany do spłukiwania od 1-4 l. Wymiary - 345 x 560.  Typ urządzenia jak pisuar Felix, firmy Koło, bądź równoważny.

2.11.	Stelaż dla pisuaru- wysokość zabudowy 1,13 m, do montażu przyściennego.  Rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna. Typ urządzenia jak Rapid SL, producent Grohe, bądź równoważny.

2.12.	Przycisk dla pisuaru- ręczny przycisk spłukujący, z powłoką chromową. Armatura II klasy głośności. Wymiary przycisku 116x144 mm

2.13.	Sitko odpływowe - do zamontowania we wszystkich pisuarach.

2.14.	Stelaż WC - wysokość zabudowy 1,13 m, do montażu przyściennego.  Rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna. Np. Rapid, producent Grohe, bądź równoważny.

2.15.    Miska ustępowa wisząca - wykonana z ceramiki w kolorze białym. W zestawie z deską

wolnoopadającą wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Typ urządzenia

jak Vitra s50, bądź równoważny.

2.16.    Przycisk WC - Przycisk do  uruchamiania 2-pojemnościowego z powłoką chromową.

Montaż poziomy. Wymiary przycisku 156x197 mm. Posiada technologię do

zmniejszenia zużycia wody. Np. Przycisk uruchamiający Skate Cosmopolitan,

producent Grohe, bądź równoważny.

2.17.    Wsporniki do stelaża – kątownik ścienny do montażu elementów stelaża, przyległych

do ściany. Wymiary 130-230 mm. Np. Rapid SL kątownik ścienny, producent Grohe,

bądź równoważny.

3.  AKCESORIA - poniższe elementy wyposażenia toalet powinny cechować się wspólnym   kodem stylistycznym (2.1. - 2.6.)

3.1.     Elektryczne suszarki do rąk - włączane automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Obudowa

z tworzywa ABS, kolor biały - okienko niebieskie. Poziom hałasu 60 dB, bryzgoszczelność IP23,        prędkość powietrza  85 km/h, temperatura, powietrza  47˚C, czas suszenia  39 s.

3.2.     Dozowniki mydła w pianie, z tworzywa ABS, kolor biały - okienko niebieskie. Dozownik

przystosowany do jednorazowych wkładów z jednorazową pompką na mydło w pianie.

3.3.     Pojemniki na papier toaletowy w listkach, z tworzywa ABS, kolor biały - okienko niebieskie.

3.4.     Elektroniczne odświeżacze powietrza, z tworzywa ABS, kolor biały. Możliwość   programowania

wielu parametrów: trzech opcji wykorzystania wkładu (30-60-90 dni); dobowego cyklu pracy

(12/24 godz.); pracy w wybrane dni tygodnia (min. 5 dni pracy w tygodniu). Zasilanie - baterie

2 x R 20, wkłady zapachowe wymienne.

3.5.    Szczotki do WC stojące, wykonane z tworzywa sztucznego polipropylen, kolor biały.

Szczotka podwieszona na podstawce. Możliwość dokupienia końcówki szczotki.

3.6.    Kosze na odpady z uchylną pokrywą, wykonane z tworzywa sztucznego, kolor biały.

Pojemność 15 L. Dostosowane do jednorazowych worków.

3.7.    Poręcze dla osób niepełnosprawnych standardowe  wykonane ze stali nierdzewnej

Polerowanej.

4. SPRZĘT

Montaż należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu posiadającego odpowiednie atesty

i certyfikaty. Sprzęt musi spełniać wymogi BHP, osoby go obsługujące powinny być odpowiednio

przeszkolone

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż elektrycznych suszarek do rąk.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić prawidłowość ich usytuowania zgodnie

z projektem architektonicznym.

Montaż  akcesoriów i urządzeń sanitarnych wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. W trakcie odbioru  należy sprawdzić :

- sprawdzenie zgodności usytuowania zamontowanych akcesoriów,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania,

- sprawdzenie funkcjonowania akcesoriów.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje całą armaturę podaną w punkcie 2, wszystkie akcesoria podane w punkcie 3, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1997 r.