|  | Prezydent Miasta Szczecin 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 |
| --- | --- |

EGZ. NR  3

v. 0

PROGNOZA  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  PRZED  HAŁASEM  DLA  MIASTA  SZCZECIN

Szczecin, lipiec 2009

OPRACOWANIE:

ECOPLAN  RYSZARD  KOWALCZYK

45-010  Opole

ul. Szpitalna 3/9

www.ecoplan.pl

ZESPÓŁ AUTORSKI W SKŁADZIE:

MGR RYSZARD  KOWALCZYK  –  GŁÓWNY PROJEKTANT

MGR INŻ. TOMASZ MALEC

MGR SŁAWOMIR MROCZKO

MGR INŻ. JAROSŁAW KOWALCZYK

1.	Wprowadzenie - procedura  postępowania  formalnego	4

2.	Zestawienie  wykorzystanych  materiałów  formalno-pra-wnych,  dokumentacji  archiwalnych  i  literatury	6

2.1	Materiały formalno-prawne	6

2.2	Materiały planistyczne i dokumentacje archiwalne	8

2.3	Literatura	8

3.	Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami	11

3.1	Główne cele programu	11

3.2	Powiązanie projektu programu z innymi dokumentami publicznymi	11

Ddokumenty krajowe	11

Dokumenty wojewódzkie	14

Dokumenty miasta szczecin	24

3.3	Charakterystyka projektu programu	29

4.	Charakterystyka  i  ocena  istniejącego  stanu  srodowiska  oraz  potencjalnych  jego  zmian  w  przypadku  braku  realizacji  projektowanego  dokumentu,  oraz  w  przypad-ku  znaczącego  oddziaływania	32

4.1. Charakterystyka istniejącego stanu elementów środowiska i ich wzajemnych powiązań	32

4.1.1 Położenie i rzeźba terenu	32

4.1.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne	33

4.1.3 Warunki wodne	35

4.1.4 Warunki glebowe	36

4.1.5 Warunki klimatyczne	37

4.1.6 Charakterystyka szaty roślinnej i fauny oraz różnorodności biologicznej	38

4.1.7. Charakterystyka powiązań między elementami środowiska, w tym z szerszym otoczeniem	39

4.1.8.Obszary natura 2000	40

4.1.9 Charakterystyka zagospodarowania terenu oraz wykorzystania zasobów naturalnych	41

4.1.10 Charakterystyka  zabytków i dóbr kultury	42

4.1.11 Charakterystyka form ochrony przyrody	43

4.2. Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie	44

4.3. Charakterystyka stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	45

5.	Charakterystyka  i  ocena  istniejących  problemów  och-rony  środowiska  istotnych  z  punktu  widzenia  projek-towanego  dokumentu,  w  szczególności  dotyczących  ob-szarów  chronionych  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody	45

6.	Charakterystyka  i  ocena  celów  ochrony  srodowiska  ustanowionych  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólno-towym  i  krajowym,  istotnych  z  punktu  widzenia  projek-towanego  dokumentu,  oraz  sposoby  w  jakich  te  cele  i  inne  problemy  zostały  uwzglednione  podczas  opracowywania  dokumentu.	48

7.  Charakterystyka i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko i jego zasoby naturalne  z uwzględnieniem zależności pomiędzy elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy	49

7.1. Prognoza wpływu na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną	49

7.2 Prognoza wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, rzeźbę i utwory geologiczne	51

7.3. Prognoza oddziaływania na walory krajobrazowe	51

7.4. Prognoza wpływu na zabytki, dobra kultury i dobra materialne	52

7.5. Prognoza wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrożenie powodziowe	52

7.6. Prognoza wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi	53

7.7. Prognoza wpływu na przyrodnicze obszary chronione	53

7.8. Charakterystyka zagrożenia odpadami	54

7.9. Prognoza wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru	54

8. Charakterystyka  rozwiązań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  projektowanego  dokumentu	55

9. 	Charakterystyka  rozwiązań  alternatywnych  do  rozwiązań zawartych  w  programie ochrony środowiska przed hałasem wraz z  uzasadnieniem  ich  wyboru  oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej  do  tego  wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych	56

10.	Wskazanie  trudności  wynikających  z  niedostatków  techniki  lub  luk  we  współczesnej  wiedzy  na  jakie  na-potkano  opracowując  prognozę	56

11.	Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy	56

12.	Propozycje  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  projektowanego  dokumentu	57

13.	Informacje  o  możliwym  transgranicznym  oddziaływaniu  na  środowisko	60

14.	Wnioski  z  wykonywanej  prognozy  i  propozycje  do  usta-leń  projektowanego  programu  w  zakresie  ochrony  i  kształtowania  środowiska	60

Streszczenie niespecjalistyczne	61

# 1.	WPROWADZENIE - PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  FORMALNEGO

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina wynika z art. 46 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227]. W myśl art. 50 ustawy przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu. W ramach tego postępowania sporządza się, zgodnie z art.51, ust.1 wymienionej ustawy – prognozę oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty projektem Programu ochrony środowiska (…) przedstawiono na załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3

Prognoza niniejsza wykonana została na podstawie umowy z Gminą Miasto Szczecin nr GF11/2009, CRU/09/0001399 z dnia 23.02.2009, zgodnie z zakresem określonym w art.51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227] oraz zakresem przedstawionym w pismach; Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Zgodnie zatem z powyższym w prognozie niniejszej w szczególności:

- zawarto informacje o treści i głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami [art.51, ust.2, pkt 1, lit.a)],

- zawarto informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy [art.51, ust.2, pkt 1, lit.b)],

- zawarto propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania [art.51, ust.2, pkt 1, lit.c)],

- zawarto informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko [art.51, ust.2, pkt 1, lit.d)],

- sporządzono streszczenie w niespecjalistycznym języku nietechnicznym [art.51, ust.2, pkt 1, lit.e)],

- przeanalizowano i oceniono istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit.a)],

- przeanalizowano i oceniono stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem [art.51, ust.2, pkt 2, lit.b)],

- przeanalizowano i oceniono istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [art.51, ust.2, pkt 2, lit.c)],

- przeanalizowano i oceniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania tego dokumentu [art.51, ust.2, pkt 2, lit.d)],

- przeanalizowano i oceniono przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy [art.51, ust.2, pkt 2, lit.e)],

- przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru [art.51, ust.2, 
pkt 3, lit.a)],

- przedstawiono i oceniono możliwość rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru lub wyjaśniono brak rozwiązań alternatywnych, w tym także wskazano napotkane trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy [art.51, ust.2, pkt 3, lit.b)].

W niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono wymogi zawarte 
w art.52, ust.1 i 2 wymienionej wyżej ustawy, tj.:

- prognozę opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem,

- w prognozie uwzględniono informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektowanym dokumentem.

# 2.	ZESTAWIENIE  WYKORZYSTANYCH  MATERIAŁÓW  FORMALNO-PRA-WNYCH,  DOKUMENTACJI  ARCHIWALNYCH  I  LITERATURY

## 2.1	Materiały formalno-prawne

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008r., poz.1227]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U. z 2008, 
nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne [ tekst jednolity: Dz.U.z 2006, nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach [tekst jednolity: Dz.U.z 2005, nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z dnia 11.07.2003, nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jednolity: Dz.U. z 2004, nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami]

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [Dz.U. nr 75, poz. 493]

- Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000r. [Dz.U. nr 14, poz.98 z dnia 29 stycznia 2006r.]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. Nr 137, poz. 984]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004, poz.2573]

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U. z dnia 24.05.2005, nr 92, poz. 769]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002e. w sprawie opracowań ekofizjograficznych [Dz.U. Nr 155, poz.1298, z 2002r,.]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie [Dz.U. z dnia 03.09.2001, nr 92, poz. 1029]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną [Dz. U. z dnia 28 lipca 2004r. Nr 168, poz. 1764]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną [Dz. U. Nr 220, poz. 2237 z dnia 11 października 2004 r.]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Dz. U. Nr 165, poz. 1359 z dnia 4 października 2002r.]

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz.U. Nr 229, poz. 2313, z późniejszymi zmianami]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów [Dz. U. z dnia 14.11.2003, nr192, poz. 1883]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  [Dz. U. Nr 47, poz. 281]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r. nr 206, poz. 1291]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [Dz. U. Nr 260, poz. 2181 z późniejszymi zmianami]

- Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

- Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych  oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa)

- Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 [Dz.U. Nr 94, poz.975 z 2005r.]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz.U. nr 179, poz. 1498]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji [Dz.U. Nr 187, poz. 1340]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem [Dziennik Ustaw  Nr 192 poz. 1392 z dnia 19 października 2007 r.]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami [Dz. U. Nr 1, poz. 8 z dnia 5 stycznia 2007 r.]

- Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and So-cial Committee and the Committee of the Regions On the sixth environment action programme of the European Community 'Environment 2010: Our future, Our choice' - The Sixth Environment Action Pro-gramme 15 kwiecień 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0031:EN:HTML,

## 2.2	Materiały planistyczne i dokumentacje archiwalne

- Mapa akustyczna miasta Szczecin, Konsorcjum TECHMEX/ECOPLAN, 2008

- Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010-2014, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin, kwiecień 2009

- Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013, lipiec 2009, Urząd Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11807.asp

- Raport o stanie miasta 2008, Urząd Miasta Szczecin, http://www.szczecin.pl/raport04/html/8_2.htm

- Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=901

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=114

- Strategia Rozwoju Szczecina, http://www.szczecin.pl/Strategia/default.htm

- Polityka przestrzenna miasta Szczecin, UCHWAŁA NR LVI/1053/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11282.asp

- Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych, UCHWAŁA NR XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. http://83.168.91.102/Strategia/_pl/01_dokument/sub_1.html

- Polityka transportowa, UCHWAŁA NR LII/978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r. http://83.168.91.102/Strategia/_pl/01_dokument/sub_1.html

- Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie,

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 * Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 UCHWAŁA NR XXIX/580/04 rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/C07A2093171A43F8B5B3D5C1D37F2E57/580-04.pdf

- Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2008 – 2019, UCHWAŁA NR XXVIII/717/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r., http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/uchwalone/program_ochrony_srodowiska.pdf

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11399.asp

## 2.3	Literatura

- Cieślak Marian	Zagrożenia i kierunki ochrony różnorodności biologicznej rozdrobnionych kompleksów leśnych * Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1996

- Praca zbiorowa	Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA IUCN, Warszawa 1995

- Praca zbiorowa	Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony * Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH Kraków, 1990

- Praca zbiorowa	Ocena Ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej – przewodnik dla inwestorów * Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej, 2008

- Niecikowski Kazimierz, Kistowski Mariusz	Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego * Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008

- M. Gromadzki, A. Dyrcz, Z. Głowaciński, M. Wieloch	Ostoje ptaków w Polsce * Biblioteka monitoringu środowiska * Gdańsk, 1994

- Praca zbiorowa	Kompendium wiedzy o ekologii * PWN, Warszawa, 1999

- Praca zbiorowa	Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko * Ekokonsult, Gdańsk, 1998

- Richling Andrzej	Metody szczegółowych badań geografii fizycznej * PWN, Warszawa, 1993

- Kondracki Jerzy	Geografia regionalna Polski * Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

- Richling Andrzej, Solon Jerzy	Ekologia krajobrazu * Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996

- Witold Lenart	Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko * Biuro Projektowo-Doradcze Ekokonsult, Gdańsk, 2002

- Praca zbiorowa	Polska czerwona księga zwierząt –Kręgowce * Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2001

- Jersak Józef	Less i osady dolinne * Uniwersytet Śląski, Katowice 1991

- Wikipedia, Szczecin, , http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin

- Wikipedia, park im. Stefana Żeromskiego, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Stefana_%C5%BBeromskiego_w_Szczecinie

- Wikipedia, Park im. Jana Kasprowicza w Szczecinie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._Jana_Kasprowicza_w_Szczecinie

- Silence, „Practitioner Handbook for Local noise Action Plans. Recommendations from Silence Project”,

- Strona internetowa Komisji Europejskiej, “The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002-2012”, http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm, kwiecień 2009

- TRL Ltd., Research into quiet areas. Recommendations for identification., DEFRA 2006

- Ośrodek Działań Ekologicznych, Parki oczami młodzieży http://zachodniopomorskie.parki.org/kownasa_szczecin/, lipiec 2009, Łódź

- Słonimski Maciej, Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ogromny park pochował umarłych..., Szczecin 2005

- www.gazeta.pl. Park Noakowskiego, lipiec 2009, http://tematy-szczecin.gazeta.pl/P/1578,Park-Noakowskiego

- Wikipedia, Park Leśny Klęskowo, lipiec 2009, http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Le%C5%9Bny_Kl%C4%99skowo

- Gazeta. Szczecin, Park Brodowski, lipiec 2009, http://tematy-szczecin.gazeta.pl/P/1579,Park-Brodowski/

# 3.	INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

## 3.1	Główne cele programu

Projektowany dokument „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin” opisuje działania kształtujące klimat akustyczny, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Głównymi celami programu jest: - Ochrona środowiska przed hałasem w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest korzystny, poprzez nie dopuszczenie do jego pogorszenia - Przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach gdzie hałas przekracza poziomy dopuszczalne poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

## 3.2	Powiązanie projektu programu z innymi dokumentami publicznymi

Pośród powiązanych z Programem (…) dokumentów publicznych wydzielić można dwa ich rodzaje. Pierwszy wiąże się z mapą akustyczną, drugi z dokumentami opracowanymi na szczeblu krajowym, wojewódzkim i miejscowym.

Powstanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem (…) wynika bezpośrednio z analiz zawartych w mapie akustycznej. Zgodnie z art. 119, ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz. U. z dnia 15.02.2008 nr 25, poz. 150] dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. Program ten nie mógłby powstać gdyby nie powstanie mapy akustycznej miasta Szczecin. Dopiero oba dokumenty, mapa akustyczna i program walki z hałasem, tworzą kompletny obraz środowiska, opisujący stan klimatu akustycznego miasta [mapa] wraz ze wskazaniem obszarów działań [program], na których trzeba podjąć określone środki w celu poprawy klimatu akustycznego.

Na szczeblu krajowym, wojewódzkim i miejscowym zapisy programu ochrony środowiska przed hałasem wpisują się w szereg polityk, strategii, planów i polityk, będąc z nimi zbieżne. Poziom krajowy akcentuje tylko kierunki, poziom wojewódzki określa strategie realizacji kierunków, natomiast na poziomie lokalnym następuje wcielanie ich w życie. Wszystkie opisane szczeble łączą się w jedną całość, przechodząc od ogółu do szczegółu. Program ochrony środowiska przed hałasem wkreśla się w ten łańcuch powiązań, stanowiąc rozwiązanie problemów lokalnych (miejscowych), z jednoczesnym uwzględnieniem kierunków ukazanych na szczeblach wyższych.

### Dokumenty krajowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem z dnia 14 października 2002 r. [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.] w analizie materiałów należy uwzględnić dokumenty o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Na szczeblu krajowym analizie poddaje się Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

W trakcie opracowywania „Programu (…) obowiązywała Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju obwieszczona przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej „Koncepcją”) jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Dokument ten opisuje uwarunkowania przekształceń zagospodarowania przestrzennego kraju wynikające z:

- Globalnych i europejskich megatrendów i wyzwań rozwoju

- Czynników oznaczeniu europejskim i ogólnokrajowym

System strategicznych celów rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju jako jedną z głównych przesłanek dynamicznego rozwoju i przełamania zapóźnień cywilizacyjnych wyróżnia kształtowanie przestrzeni czystej ekologicznie, która tworzy warunki stabilnego i wielopokoleniowo zrównoważonego rozwoju.

Głównym motywem wyboru celów strategicznych, kreujących politykę przestrzenną państwa jest historyczna konieczność i szansa dynamizacji rozwoju i osiągnięcia na tej drodze europejskich standardów życia społeczeństwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki narodowej w otwartym systemie światowym. Tak sformułowany motyw i cel generalny wyznacza system celów z nim współzależnych, w skład których wchodzi stopniowa, lecz stała i odczuwalna poprawa standardu cywilizacyjnego społeczeństwa oraz ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego.

Zgodnie ze Strategią Szczecin należy do miast mogących potencjalnie w dłuższym okresie czasu osiągnąć rangę bieguna rozwoju tworzą jeden z europolu., co skutkować będzie zwiększeniem pola potencjalnych konfliktów w sferze hałasu.

Jednym z kierunków generalnej polityki przestrzennego zagospodarowani kraju jest ekologizacja przestrzennego zagospodarowania kraju przez:

- Promowanie i upowszechnianie ekorozwoju jako nadrzędnej idei kształtowania trwałego rozwoju

- Powszechne stosowanie kryteriów ekologicznych w kreowaniu przekształceń przestrzennych promowanych przez politykę państwa

- Aktywną ochronę zasobów unikatowych i najcenniejszych dla zachowania i utrwalenia różnorodności biologicznej polskiej przestrzenni przyrodniczej i jej tożsamości w przestrzeni europejskiej

Jednym z kluczowych uwarunkowań zewnętrznych jest ekorozwój.

W dokumencie zakreślone zostały także polskie priorytety w procesie integracji przestrzenni europejskiej. Jednym z priorytetów są korzyści natury społecznej, które wiążą się z wyższą jakością życia (bezpieczeństwo, praca, zdrowie, edukacja, informacja) oraz poprawą środowiskowych warunków życia społeczeństwa, przez wdrożenie europejskich norm ekologicznych, przyswojenie technologii przyjaznych dla środowiska, oszczędności surowców i energii.

Spośród celów strategicznych zapisanych w Koncepcji należy wymienić te, w których cele i kryteria kształtowania zagospodarowania przestrzennego pokrywają się z zakresem tematycznym programu ochrony środowiska przed hałasem. W Tabeli 1 przedstawiono zapisy Koncepcji z wyszczególnieniem (podkreślenie) kryteriów, których wcielenie w życie wpłynie korzystnie na klimat akustyczny.

Tabela 1	Cele strategiczne – cele gospodarowania przestrzenią – kryteria kształtowania zagospodarowani przestrzennego Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju z wyróżnieniem kryteriów korzystnie wpływających na kształtowanie klimatu akustycznego

| Cele strategiczne | Cele gospodarowania przestrzenią | Kryteria kształtowania zagospodarowania przestrzennego |
| --- | --- | --- |
| 1. Stymulowanie i umacnianie integracji Polski Z UE | Kształtowanie struktur przestrzennych nawiązujących do europejskiego systemu gospodarki przestrzennej | - dążenie do osiągnięcia spójności ustawodawstwa polskiego z systemami prawnymi UE; - tworzenie warunków do współpracy i współtworzenie demokratycznego ładu w Europie; - tworzenie warunków do swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału, jak też dostęp do funduszy strukturalnych, napływu inwestycji, technologii; - poprawa środowiskowych warunków życia społeczeństwa poprzez wdrażanie europejskich norm ekologicznych, technologii przyjaznych dla środowiska, oszczędności surowców i energii; - tworzenie warunków do przyspieszenia restrukturyzacji tych działów i gałęzi gospodarki (a więc i regionów), które nie będą konkurencyjne na rynkach światowych; - tworzenie warunków dla zmian strukturalnych w rolnictwie; - przyjęcie standardów ekologicznych UE; - tworzenie warunków dostępu do europejskich funduszy strukturalnych oraz środków pomostowych; - przygotowanie priorytetowych programów poziomu centralnego; infrastruktury transportowej, programów rozwoju wsi, programów współpracy transgranicznej; - tworzenie warunków dla podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni dla inwestorów krajowych i zagranicznych |
| 3. Poprawa standardu cywilizacyjnego społeczeństwa (jakości życia) | 3.1 kształtowanie racjonalnych, społecznie akceptowalnych i efektywnych ekonomicznie relacji ośrodków (zamieszkania, pracy – rekreacji, usług – władzy) | - proporcjonalne rozmieszczenie ludności w stosunku do podaży miejsc pracy i pojemności osiedleńczej układów osadniczych; - racjonalne relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami zamieszkania, pracy, odpoczynku, usług, władzy; - akceptowalny społecznie techniczno-przestrzenny standard środowiska człowieka niezależnie od zróżnicowanych przestrzennie warunków |
| 4. Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego | Kształtowanie struktur przestrzennych oddziałujących hamująco na depolaryzację środowiska przyrodniczego, tworzących warunki funkcjonalno-przestrzenne umożliwiające aktywną ochronę jego wartości, prowadzących do realizacji ekorozwoju. | - zgodność charakteru i struktur zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami środowiska przyrodniczego; - zgodność poziomu i intensywności zagospodarowania z naturalną chłonnością środowiska i jego odpornością na zniszczenia; - eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem; - tworzenie warunków przestrzennych zapewniających ścisłą ochronę unikatowych wartości środowiska; - tworzenie warunków przestrzennych umożliwiających odzyskiwanie utraconej równowagi ekologicznej; - zachowanie ograniczonych zasobów ziemi preferowanych do produkcji żywności; - dążenie do zwiększenia lesistości kraju, kształtowania bardziej odpornej, zbliżonej do naturalnej, struktury zalesień; - tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz odpowiedni zagospodarowanych terenów rekreacyjnych |

Realizacja ekorozwoju w sferze polityki zagospodarowania przestrzennego kraju realizowana będzie m.in. po przez zahamowanie procesów degradacji, a następnie uzyskanie stopniowej poprawy jakości środowiska na obszarach o najwyższej koncentracji źródeł zanieczyszczeń, a także skuteczne przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się procesów degradacji środowiska na inne obszary.

Komentarz kryteriów pod kątem hałasu:

Wdrożenie europejskich norm w dziedzinie hałasu, realizowane jest poprze tworzenie prawa określającego standardy akustyczne, sposoby monitorowania poziomu hałasu oraz wymuszającego tworzenie programów walki z hałasem.

Racjonalne relacje funkcjonalno-przestrzenne i akceptowalny społecznie techniczno-przestrzenny standard środowiska kształtowany powinien być poprzez miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego, tworząc zrównoważoną przestrzeń ograniczającą do minimum miejsca potencjalnych konfliktów. W sferze klimatu akustycznego planowanie powinno uwzględniać tereny objęte ochroną, dążąc do ograniczania przestrzenni konfliktowych (np. tworzenie terenów zabudowy jednorodzinnej obok drogi o dużym natężeniu ruchu).

Tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz odpowiednia zagospodarowanie terenów rekreacyjnych powinno być prowadzone poprzez wydzielania tzw. stref ciszy, gdzie można wypocząć na łonie natury wolnym od hałasu miejskiego.

Program ochrony środowiska przed hałasem definiując obszary z niekorzystnym klimatem akustycznym i proponując sposoby zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów hałasu, wpisuje się w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju realizując jej główne cele ekorozwoju.

### Dokumenty wojewódzkie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem z dnia 14 października 2002 r. [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.] w analizie materiałów należy uwzględnić dokumenty o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Na szczeblu wojewódzkim analizie poddaje się:

- Strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020

- Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego – Prognoza oddziaływania na środowisko

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

#### Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020

Strategia rozwoju województwa jest punktem odniesienia do wszelkich działań rozwojowych na terenie województwa wspierających procesy rozwojowe regionu, jest podstawą do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, strategii sektorowych, długofalowych planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych i programowych na poziomie województwa. Strategia jest dokumentem, na którego podstawie jest prowadzona polityka rozwoju województwa. Określa kierunki tej polityki i wytycza cele, które mają być osiągnięte w założonym horyzoncie czasowym.

Elementem wyjścia w strategii jest analiza dotychczasowego rozwoju województwa oraz diagnoza stanu istniejącego. Analiza ta została podzielona na kilka części funkcjonalnych, w których zdefiniowane zostały podstawowe problemy. Z punktu widzenia klimatu akustycznego i programu ochrony środowiska przed hałasem kluczowe są trzy dziedziny.

- Infrastruktura techniczna, dla której zdefiniowane zostały kluczowe problemy:

| Kluczowe problemy | Wpływ na klimat akustyczny |
| --- | --- |
| Zły stan techniczny dróg wszystkich kategorii i słaba ich nośność | Zwiększona emisja hałasu |
| Nie wyprowadzenie ruchu samochodowego poza miasta przez obwodnice i obejścia | Duży udział pojazdów ciężkich w ruchu miejskim |
| Niewystarczający system połączeń granicznych | Zwiększenie liczby połączeń może powodować zwiększenie ruchu samochodów w niektórych częściach miasta |
| Zły stan techniczny większości linii kolejowych | Zwiększona emisja hałasu |
| Niedostateczna jakość połączeń kolejowych z Polską południową, Niemcami i Rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim | Zwiększona emisja hałasu. W przypadku poprawy jakości zwiększenie natężenia ruchu. |

- Środowisko przyrodnicze i jego ochrona, środowisko kulturowe (klimat akustyczny)

Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska badania hałasu drogowego potwierdzają przekroczenie poziomów progowych przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, dotyczy to również terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie magistrali kolejowych o dużym natężeniu ruchu. Kluczowym problemem jest nadmierne zanieczyszczenie komunikacyjne hałasem i emisją spalin.

- Gospodarka (Gospodarczy wizerunek regionu)

Głównym obszarem gospodarczym województwa jest aglomeracja szczecińska ze Szczecinem – jej ośrodkiem węzłowym – oraz Policami, Gryfinem, Stargardem Szczecińskim, Goleniowem i powiązanym z nimi funkcjonalnie Świnoujściem. Na obszarze tym znajduje się 50% potencjału podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w województwie. Główną rolę odgrywa tu gospodarka morska, przemysł i usługi. Przygraniczne położenie aglomeracji stworzyło warunki do dynamicznego rozwoju obsługi ruchu tranzytowego towarów i osób oraz infrastruktury granicznej. Głównymi problemami związanymi z gospodarka są: hałas przemysłowy i związany z tym hałas drogowy; problem planowania przestrzennego (np. strefy ograniczonego użytkowania).

Istotną częścią strategii, badająca uwarunkowania rozwoju województwa, jest analiza SWOT. Dla prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska przed hałasem najistotniejszą rolę odgrywa segment III analizy, opisujący słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia infrastruktury, aspektów przestrzennych i środowiska przyrodniczego. Elementy wpływające na klimat akustyczny zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2	Wybrane elementy analizy SWOT wraz z ich wpływem na klimat akustyczny.

| Słabe strony | Wpływ na klimat akustyczny | Mocne strony | Wpływ na klimat akustyczny |
| --- | --- | --- | --- |
| Jakość dróg | Zwiększenie poziomu hałasu | Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym w układzie północ-południe i wschód zachód | Duży udział pojazdów ciężkich z perspektywą zwiększania |
| Zbyt mała liczba obwodnic miejscowości, w tym kluczowych miast: Koszalina i Szczecina | Zwiększone liczba pojazdów ciężkich w ruchu miejskim | Duże możliwości przestrzenne lokalizacji nowych obiektów przemysłowych i usługowych | Możliwy wzrost hałasu przemysłowego |
| Zły stan techniczny liniowej infrastruktury kolejowej | Zwiększenie poziomu hałasu | Dobra drogowo-kolejowa komunikacja z Berlinem | W przyszłości wzrost natężenia ruchu i związanym z tym hałas w południowych częściach Szczecina |
| Nadmierne zanieczyszczenia komunikacyjne hałasem i emisja spalin w dużych miastach | - |  |  |
| Szanse | Wpływ na klimat akustyczny | Zagrożenia | Wpływ na klimat akustyczny |
| Zakwalifikowanie Szczecina do miast metropolitalnych | Możliwość łatwiejszego sięgania po państwowe środki finansowania w celu poprawy jakości klimatu akustycznego | Zobowiązania wynikające z przepisów UE w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska naturalnego | poprawa jakości klimatu akustycznego poprzez korzystne zapisy prawne oraz zwiększenie świadomości społecznej |
| Działania na rzez ustanowienia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i wpisanie go do sieci TEN-T i stworzenie podstaw do funkcjonowania obszaru intensywnego rozwoju | Wiąże się z tym zagrożenie stworzenia nowych źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Potencjalne problemy będzie można rozwiązać na poziomie planowania przestrzennego przed przystąpieniem do inwestycji | Zbyt wolna realizacja inwestycji transportowych poprawiających dostępność województwa | Zapóźnienia w budowie obwodnic powodują pogorszenie klimatu akustycznego przy głównych trasach przelotowych przechodzących przez miasto |
|  |  | Brak dostatecznych środków dla działań na rewitalizację: terenów konwersji, obszarów miejskich i wiejskich | Podczas rewitalizacji możliwa byłaby wymiana stolarki okiennej w budynkach z przekroczonymi standardami akustycznymi |

Wizja i misja rozwoju regionu zakłada działanie na rzecz polepszenie warunków życia społeczności lokalnych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, kultury fizycznej i polityki społecznej. W ramy tej misji wpisuje się poprawa klimatu akustycznego na terenach chronionych poprzez poprawę stanu zdrowie mieszkańców jak również zwiększenie świadomości społecznej [edukacja] w zakresie ochrony środowiska.

Najważniejszym elementem Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego są sprecyzowane cele strategiczne i kierunkowe rozwoju. Prezentowane w Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 cele strategiczne zdefiniowano na podstawie:

- analizy realizacji Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015,

- prospektywnej analizy rozwoju regionu do 2020 roku

- ustalenia najważniejszych problemów województwa i oczekiwanych kierunków działań wynikających z członkostwa w Unii europejskiej

Punktem odniesienia przy wyborze celów strategicznych były także podstawowe dokumenty unijne, w tym Strategia Lizbońska oraz obowiązujące i opracowywane dokumenty krajowe, takie jak projekt Narodowego planu rozwoju na lata 2007-2013 oraz projekt Narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013.

Kompleksowość działań kierunkowych ujętych w NPR i ich zgodność ze zidentyfikowanymi potrzebami regionu zapewniają spójność obu dokumentów. Ostatecznie sformułowano sześć celów strategicznych, z tego dwa odnoszące się do sfery gospodarczej, dwa do sfery przestrzennej i środowiska oraz dwa do sfery społecznej, są to:

- Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.

- Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego.

- Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu.

- Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami.

- Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.

- Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

Poniżej przytoczone zostały tylko cele i działania kierunkowe istotne z punktu widzenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla miast Szczecin:

Realizacja celu numer 3. „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu” wspierana przez podstawione w matrycy cele kierunkowe:

3.2 Wspieranie rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych (wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska poprzez planowanie przestrzenne)

Realizacja celu numer 4. „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami” – wspierana przez przedstawione w matrycy cele kierunkowe:

4.1 Usuwanie skutków i przeciwdziałanie degradacji środowiska (poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta Szczecin)

4.2 Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska naturalnego (zachowanie i ochrona oraz tworzenie nowych cichych stref na terenach parkowych)

4.4 Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych (wymiana stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonej izolacyjności akustycznej w remontowanych kamienicach, tworzenie kamienic przeznaczonych pod usługi [eliminacja terenów chronionych])

Realizacja celu numer 5. „Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności” wspierana przez przedstawione w matrycy cele kierunkowe:

5.5 Budowanie społeczeństwa informacyjnego (zwiększanie świadomości ekologicznej obywateli poprze stworzenie portalu o hałasie w mieście [prezentacja mapy akustycznej i programu walki z hałasem]; edukacja młodzieży)

W celu oceny realizacji strategii stworzone została lista priorytetów. Priorytety nie są powieleniem celów kierunkowych. Wskazują na obszary koncentracji działań w ramach celów strategicznych. Na obszarach priorytetów można realizować równolegle wiele celów kierunkowych. Wypadkową wszystkich działań w danym obszarze i ocena ich skuteczności jest poprawa wskaźnika osiągania priorytetu.

Do wyborów priorytetów zastosowano podejście pragmatyczne kierując się: priorytetami zaproponowanymi w NPR oraz wynikami zidentyfikowanymi w diagnozie stanu i z analizy trendów w otoczeniu. Po zbadaniu spójności z celami przyjętymi w strategii uznano, że w każdym z obszarów realizowanych przez cele strategiczne wystarczające jest sformułowanie jednego priorytetu. Poniżej wymienione zostały priorytety wraz celami, które wpisują się program ochrony przed hałasem.

Priorytet celu trzeciego. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu

Rozwój infrastruktury

Wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji:

- odtworzeniowe

- restrukturyzacyjne

- prorozwojowe

Wskaźniki priorytetu: stan sanitarny; długość wybudowanych i wyremontowanych dróg; uzbrojone tereny inwestycyjne

Komentarz: W każdym z typów inwestycji mogą wystąpić inwestycje wpływające na klimat akustyczny dlatego istotne jest aby na etapie planowania, projektowania i wykonania uwzględnić ich wpływ na klimat akustyczny. Np. budowa ekranów akustycznych przy modernizowanych i budowanych drogach.

Priorytet celu czwartego. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych

Ochrona środowiska i gospodarka zasobami

Główny nacisk kładzie się na gospodarkę ściekową, korzystanie z tak zwanej czystej energii i energii odnawialnej oraz stopień zagospodarowania i ograniczenia ilości odpadów, co odzwierciedlone zostało w postaci wskaźników priorytetu.

Pomiar ograniczania oddziaływania w zakresie pozostałych aspektów korzystania ze środowiska i jego ochrony (emisja zanieczyszczeń, hałasu itp.) chociaż niemniej ważny, wskazywałby na mniejsze skumulowanie od wynikającego przyjętego wskaźnika.

Wskaźniki priorytetu: czystość wód; udział energii odnawialnej; odzysk odpadów

Komentarz: W przypadku hałasu nie można się z tym zdaniem zgodzić, ponieważ do opisu hałasu używa się wskaźnik M, który w sposób jednoznaczny pozwala oceniać skale zagrożenia ludzi hałasem.

W ramach strategii celowo zaproponowano ograniczoną liczbę wskaźników zakładając, że w ramach opracowywanie dokumentów realizacyjnych wybrane zostaną dodatkowe lub nowe wskaźniki lepiej charakteryzujące przyjęte metody realizacji.

Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin wpisuje się w ramy celów zakreślonych w Strategii rozwoju województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja zadań programu angażuje w realizacje instytucje, urzędy administracji rządowej i samorządowej, agencje oraz firmy. Podejście takie jest zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego pokazuje i syntetycznie opisuje strategiczne cele rozwoju i przypisane im cele kierunkowe. Zakłada się, że realizacji strategii będzie się toczyć dwoma zasadniczymi nurtami. Pierwszy z nich to obszar gospodarki i szeroko rozumianej infrastruktury (tutaj w ramach infrastruktury pojawiają się działania przewidziane w programie ochrony przed hałasem), drugi zaś – szeroko rozumianych działań społecznych.

Program ochrony środowiska przed hałasem wpisuje się także w wiele kryteriów ogólnych, którym podporządkowane powinny być tego typu programy. Są to:

- zgodność celów programu z celami strategii i realizowanych programów oraz oczekiwaniami instytucji i podmiotów udzielających wsparcia finansowego ze środków zwrotnych i bezzwrotnych

- wpływ na środowisko

W strategii wskazuje się także zasady finansowania i operacyjne instrumenty realizacji strategii. Koncentracja wydatkowanych środków ma skupić się głównie ma przedsięwzięciach zapewniających najszybsze efekty wzrostu gospodarczego lub poprawę jakości życia społecznego, a także obejmowaniu przez przedsięwzięcie możliwie największych grup beneficjentów. POŚ przed hałasem wpisuje się w obszar interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego realizując zadania:

- Rozwijanie i ulepszanie infrastruktury podstawowej

- Ochrona środowiska

Drugim programem, w który wpisuje się POŚ przed hałasem, jest Fundusz Spójności w ramach którego znajdują się następujące wspólne obszary:

- Transeuropejskie sieci transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów o zasięgu europejskim (obwodnica szczecina)

- Infrastruktura środowiskowa

- Zrównoważony rozwój transportu miejskiego, inwestycje środowiskowe (projekty energooszczędne oraz w zakresie źródeł energii odnawialnej)

#### Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego – Prognoza oddziaływania na środowisko

Analizowana prognoza wskazuje główne miejsca zagrożeń, wraz potencjalnymi zmianami stanu środowiska i przewidywanym oddziaływaniem na środowisk. W ocenie stanu istniejącego tak samo jak w strategii wspomina się o przekroczeniach poziomów hałasu przy zabudowie wzdłuż głównych tras komunikacyjnych.

Wśród największych zagrożeń dla środowiska dominują głównie te wynikające przede wszystkim z nierozwiązanych problemów dotyczących: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, zanieczyszczeń powietrza i klimatu akustycznego, degradacji powierzchni ziemi. W celu ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju regionu wymagana jest poprawa niekorzystnego stanu infrastruktury ochrony środowiska. Niezbędne jest podjęcie działań mających na celu podniesienie standardów urządzeń infrastruktury technicznej i ochronę stanu środowiska naturalnego.

Brak realizacji celów Strategii spowodować może pogorszenie jakości środowiska.

Poszczególne cele strategiczne w różny sposób wykorzystują i wpływają na środowisko przyrodnicze i kulturowe regionu. Spośród określonych sześciu celów strategicznych, cele związane z rozwojem infrastruktury technicznej i poprawą jakości środowiska są dziedzinami najściślej związanymi z elementami środowiska przyrodniczego.

Najciekawszą częścią z punktu widzenia POŚ przed hałasem jest ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym. Wśród celów polityki ekologicznej w zakresie środowiska wymienia się stres miejski wraz z hałasem i promieniowaniem. Do najważniejszych elementów mających wpływ na ogólną jakość środowiska w kraju, a w jeszcze większym stopniu na oddziaływanie tej jakości na warunki życia ludności oraz na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, należy stan środowiska na obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Często określa się to jako „stres miejski”. Jest to konsekwencją faktu, że na obszarach tych występuje szczególnie duża koncentracja źródeł emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości istotnie ważących na ogólnokrajowych bilansach emisji, tak że faktu, ze zamieszkująca je ludność stanowi znaczącą część ogólnokrajowej populacji, a intensywnie rozwinięta działalność produkcyjna i usługowa wnosi istotny wkład w tworzenie dochodu narodowego. Każda poprawa stanu środowiska na tych terenach wiąże się, więc z istotnymi korzyściami dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa w skali ogólnokrajowej. Znaczenie, jakie obszary silnie uprzemysłowione i zurbanizowane mają dla polityki ekologicznej państwa wynika także stąd, że szczególnie duży jest zakres i intensywność występujących na tych obszarach zjawisk o cechach naruszeń i degradacji środowiska lub środowiskowego dyskomfortu, spowodowanych emisją zanieczyszczeń i uciążliwości oraz innymi formami antropopresji.

Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować między innymi:

- Zmniejszenie zakresu i skali przekroczeń dopuszczalnych stężeń szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebach, co będzie wymagać dalszego zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i wód ze źródeł przemysłowych oraz radykalnej poprawy w tej dziedzinie, jeśli chodzi o źródła komunalne, przy jednoczesnym ograniczaniu dynamiki wzrostu emisji ze środków transportu

- Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na nadmierny, zwłaszcza na ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim mającego największy zasięg przestrzenny hałasu emitowanego przez środki transportu

- Poprawę relacji pomiędzy powierzchnią terenów intensywnie zainwestowanych i powierzchnią terenów otwartych, stanowiących podstawową bazę dla rekreacji i wypoczynku oraz zapewniających właściwą cyrkulację i wymianę powietrza z obszarami sąsiednimi; wymagać to będzie m.in. hamowania tendencji do „rozlewanie się” miast w formie niekontrolowanej urbanizacji, uprzemysłowienia terenów podmiejskich oraz zabudowy terenów tworzących system ekologiczny miasta

- Sporządzenie dla wszystkich miast powyżej 250 000 mieszkańców map akustycznych oraz, na ich podstawie, programów ograniczenia hałasu na obszarach na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne (m.in. poprzez budowę ekranów akustycznych, wymianę okien w domach mieszkalnych przy trasach intensywnego ruchu, unowocześnienie taboru komunikacji publicznej, budowę obwodnic wokół miast, wprowadzenie linii kolejowych i tras szybkiego ruchu na obszarze miast do wykopów i tuneli, oraz inne działania)

- Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie przekraczającego według obowiązujących norm

- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych, urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych wszędzie tam, gdzie jest przekraczany jest poziom hałasu według obowiązujących norm w porze nocnej i gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowanie niejonizującego

- Wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii Europejskiej oraz stopniowe eliminowanie takich urządzeń

- Stworzenie stałej sieci monitorowania poziomu hałasu w newralgicznych z punktu widzenia zagrożeń hałasem rejonach wszystkich miast powyżej 100 000 mieszkańców (tereny w zasięgu oddziaływania szczególnie dużych lub szczególnie licznych emitorów hałasu takich jak środki transportu i urządzenia transportowe, urządzenia przemysłowe, linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, itp.)

#### Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Podstawowym zadaniem Planu jest określenie odniesień przestrzennych zawartych w Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, poprzez określenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego pozwalających na realizację tej strategii z uwzględnieniem wymogów zapisanych w niej.

Wśród głównych ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wymienia się:

Rozwój osadnictwa, który  wiązać się winien z sanacją struktur osadniczych. Poprzez działania na rzecz sanacji miast należy ożywiać śródmieścia dla pełniejszego pełnienia funkcji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych itd.

Kierunek ten sprawi, że wzrośnie rola śródmieścia miasta, co może prowadzić do wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Z drugiej strony możliwe jest tworzenie stref bez samochodów, zamieniając ulice w deptaki i wyciąganie ruchu poza miasto.

Osobny rozdział w planie poświęcony został zagrożeniom dla stanu jakości środowiska, w tym klimatu akustycznego. Pośród czynników wymienia się dwa, szczególnie istotne dla programu ochrony środowiska przed hałasem:

- Hałas

- Infrastrukturę transportowa, w tym infrastrukturę drogową i kolejową

Hałas

Zgodnie z zapisami planu hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska, a zwłaszcza poczucie tzw. komfortu środowiskowego. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego środowiska ma przede wszystkim motoryzacja, a także działalność przemysłowa. Hałas przemysłowy, podobnie jak motoryzacyjny, wykazuje tendencje wzrostową. Rośnie udział procentowy zakładów wykazujących ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska, przekraczając wartości dopuszczalne o więcej niż 10 dB(A). Prowadzone w województwie badania monitoringowe hałasu w środowisku wykazują przekroczenia dopuszczalnych norm we wszystkich punktach pomiarowych (m.in. na głównych ulicach Szczecina i Koszalina oraz trasach wylotowych z miast).

Infrastruktura transportowa, w tym drogowa i kolejowa

W zapisach planu w rozwoju infrastruktury drogowej szczególnej uwagi wymaga wyważenie problemu niekorzystnego wpływu transportu na środowisko i znalezienia rozwiązań technicznych sposobów jego eliminacji bądź minimalizowania (hałas, naruszenie estetyki środowiska, eliminacja lokalnych zanieczyszczeń powietrza).

Rozwój miasta uwarunkowany jest funkcjonowaniem sprawnego sytemu transportu drogowego. Szczecin, będąc silnym ośrodkiem gospodarki morskiej oraz związanym z nim obszarem aglomeracji, silnie zurbanizowanym, wykazującym tendencje wzrostu, stanowiący jeden z dwóch biegunów struktury przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, miasto o znaczeniu europejskim, koncentruje ponad 50 % potencjału gospodarczego województwa. Rozwój sytemu drogowego miasta będzie istotnie wpływał zarówno na rozwój jak i na kształt klimatu akustycznego, dlatego już na etapie planowania istotne będzie by do minimum minimalizować zagrożenie hałasem terenów chronionych.

W ramach rozwoju infrastruktury kolejowej planuje się, w oparciu o układy sieci państwowych i lokalnych, w obszarze aglomeracji szczecińskiej, realizację szybkiej kolei regionalnej, obejmującej kierunki z Trzebieży i Polic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina i Goleniowa, z przedłużeniem do lotniska. Powstanie szybkiej kolei zwiększy ruch na linia eksploatowanych dotychczas w małym stopniu. W pobliżu torów wykorzystanych do szybkich połączeń może zając potrzeba zastosowania celowych środków ochrony przed hałasem.

W treści planu zebrane zostały także zamierzenia inwestycyjne istotne z punktu widzenia rozwoju województwa. Spis zamierzeń wraz z komentarzem przedstawia Tabela 3.

Tabela 3	Zamierzenia inwestycyjne mogące potencjalnie wpływać na klimat akustyczny wraz komentarzem

| Zamierzenie inwestycyjne | Potencjalny wpływ na klimat akustyczny |
| --- | --- |
| Modernizacja linii kolejowej Szczecin – Świnoujście – Poznań E 59 (II etap) | Zmniejszenie oddziaływania poprzez: - poprawa stanu torowiska - budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu |
| Autostrada A-6 – modernizacja mostu przez Odrę Wschodnią | Zmniejszenie oddziaływani poprze: - poprawa stanu nawierzchni |
| Droga ekspresowa nr 3 – budowa wschodniej obwodnicy m. Szczecin | Zmniejszenie oddziaływania poprzez: - zmniejszenie tranzytu przez miasto - budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu |
| Droga ekspresowa nr 10 – modernizacja drogi na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński oraz na odcinku miejskim | Zmniejszenie oddziaływania poprzez: - poprawa stanu nawierzchni - budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu |
| Modernizacja linii kolejowej Szczecin – Koszalin – Gdańsk - Kaliningrad | Zmniejszenie oddziaływania poprzez: - poprawa stanu torowiska - budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu |
| Przebudowa mostów (droga wodna Odry): - most kolejowy Podjuchy - most kolejowy przy Dworcu Głównym - most Długi | Zmniejszenie oddziaływania poprzez: - poprawa stanu torowiska - poprawa stanu nawierzchni drogi - budowa ekranów akustycznych przy obszarach chronionych z ponadnormatywnym poziomem hałasu |
| Projektowana linia szybkiej kolei regionalnej (Police – Szczecin, Gryfino – Szczecin, Stargard – Szczecin, Goleniów – Szczecin) prowadzona po istniejącej linii kolejowej | Zwiększenie oddziaływania poprzez: - zwiększenie ruchu pociągów - powrót regularnych kursów na torach użytkowanych sporadycznie |
| Budowa centrum logistycznego (Ostrów Grabowski) | Zwiększenie oddziaływania poprzez: - zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych - zwiększenie ruchu pociągów towarowych |

### Dokumenty miasta Szczecin

#### Strategia Rozwoju Szczecina

Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który w sposób całościowy określa cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Zapisy strategii zachowują nadrzędność w stosunku do innych dokumentów miejskich.

Wśród głównych celów, podzielonych jak w dokumentach wyższego rzędu na cele strategiczne, kierunkowe i szczegółowe, wymienia się:

- Sprawny system drogowy w sieci krajowej i międzynarodowej

- Zmodernizowany sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych (dróg i ulic oraz sieć parkingów)

- Nowoczesny, racjonalnie rozwinięty, proekologiczny, system transportu zbiorowego

- Uporządkowany ruch tranzytowy i przewóz ładunków niebezpiecznych

- Osiągniecie podstawowych standardów UE dla środowiska naturalnego

Realizacja każdego z wymienionych celów przyczyni się do poprawy ogólnego klimatu akustycznego panującego na terenie miasta Szczecin. Zapisy POŚ przed hałasem w dużej mierz wpisują się w zadania sprzyjające osiągnięcie postawionych w Strategii celów. Spośród celów szczegółowych przyjętych w Strategii wyodrębniono priorytety, których celem jest wskazanie szczegółowych preferencji Strategii. Dla klimatu akustycznego miasta kluczowy jest jedynie jeden priorytet: Sprawny system transportu drogowego w sieci krajowej i międzynarodowej. Wieloletnie zaniedbania w realizacji inwestycji na terenie Szczecińskiego Zespołu Miejskiego spowodowały, ze jego obecny układ drogowy nie jest przystosowany do sprawnej obsługi miasta. Postępującej motoryzacji i wzrostowi ciężaru jednostkowych przewozów towarowych (TIR) nie towarzyszył jednoczesny rozwój sieci ulicznej, obwodnic i tras łączących Szczecin z otoczeniem, skutkując ich przyspieszoną degradacją. Baraki w układzie drogowym są szczególnie dotkliwe w zakresie połączeń z zewnętrznym układem drogowym i węzłem portowym. Promienisty, historyczny układ ulic oraz brak obwodnic wewnętrznych i zewnętrznych powoduje, że ruch tranzytowy i przemieszczenia pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta odbywają się przez najbardziej obciążony ruchem układ śródmieścia, a niedorozwój układu stanowi istotne ograniczenie w dostępności do terenów komercyjnych np. w pasie nadodrzańskim czy na Prawobrzeżu. Wszystkie te ułomności kształtują niekorzystny klimat akustyczny na terenie Szczecina. Wyprowadzenie części ruchu poza granice miasta, warunkuje osiągnięcie europejskich standardów życia, sprzyjając rozwojowi produkcji towarowej, sfery usług i turystyki. To jeden z wyznaczników atrakcyjności miasta dla inwestorów.

Dla realizacji wyznaczonych w Strategii celów organy samorządu miasta określają w poszczególnych obszarach swojej aktywności polityki branżowe, oparte na ustalonych w załącznikach założeniach stanowiących główne zasady i wskazania najważniejszych kierunkowych działań w danej dziedzinie. Każda polityka jest odrębną uchwałą Rady Miasta Szczecina, stając się równocześnie załącznikiem do Strategii. Strategia Rozwoju Szczecina obejmuje następujące polityki branżowe, mogące mieć znaczący wpływ na klimat akustyczny:

- Miejska polityka ochrony środowiska

- Polityka przestrzenna miasta

- Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych

- Polityka transportowa

#### Polityka przestrzenna miasta Szczecin

Polityka przestrzenna miasta określa sposoby realizacji celów i priorytetów zakreślonych w strategii rozwoju miasta Szczecin. Ważnymi instrumentami realizacji polityki przestrzennej są dokumenty planistyczne tworzące prawo miejscowe. Polityka przestrzenna będzie realizowana poprzez inwestycje publiczne, publiczno-prywatne i prywatne oraz wdrażanie zasad gospodarowania nieruchomościami, a także politykę transportową, mieszkaniową ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę środowiska i cennych zasobów przyrodniczych.

Jednym z elementów polityki przestrzennej miasta jest podnoszenie jakości zamieszkiwania, nauki, pracy i wypoczynku. W realizacje tego celu wtapia się POŚ przed hałasem. Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach działań minimalizujących konflikty i poprawiających jakość środowiska planuje się:

- Zastosowanie usprawnień technologicznych

- Relokację funkcji uciążliwych

- Właściwe zagospodarowanie terenów buforowych w obszarach stykowych funkcji kolizyjnych

- Tworzenie stref ruchu uspokojonego w obszarach zamieszkania

- Tworzenie miasta przyjaznego dla ruchu rowerowego

Drugim istotnym elementem polityki przestrzennej miasta jest kształtowanie przestrzeni miasta w aspekcie rozwoju sytemu komunikacyjnego i transportowego. Do najważniejszych elementów kształtujących klimat akustyczny miasta zaliczyć można:

- Usprawnieni i unowocześnienie sytemu komunikacji zbiorowej

- Wyeliminowanie uciążliwego transportu tranzytowego i nadmiernej koncentracji ruchu pojazdów w obszarze śródmiejskim

Za priorytetowe uznaje się przede wszystkim budowę obwodnic (wschodniej, zachodniej, śródmiejskiej) oraz rozbudowę systemu komunikacji tramwajowej.

Najważniejsze inwestycje publiczne miasta, których realizacja w aktywny sposób przyczyni się do rozwoju miasta i poprawy klimatu akustycznego szczegółowiej zostały opisane  w programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta  Szczecin.

#### Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych

Zanieczyszczenie środowiska jakim jest hałas prowadzi do pogorszenia jakości życia w mieście i stanowi jeden głównych czynników wpływających na zdrowie mieszkańców. Rozwinięty system zieleni miejskiej wkomponowany w tereny zurbanizowane jest jednym z miejsc gdzie można odpocząć zgiełku miasta i hałasu z tym związanego.  Utrzymanie funkcji ochronnej i rekreacyjno-wypoczynkowej terenów zielonych ma podstawowe znaczenie dla rozwoju miasta i jest wyznacznikiem. Do najważniejszych kierunków podejmowanych w ramach polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych będzie ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja i tworzenie nowych terenów zielonych z jednoczesnym dążeniem do osiągnięcia podstawowych standardów UE dla środowiska naturalnego.

#### Polityka transportowa

Rada Miasta Szczecin mając na względzie zrównoważony rozwój Miasta oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców, na który istotny wpływ wywiera transport zarówno publiczny jak i prywatny, uchwaliła Politykę transportową, z horyzontem realizacji do 2015 roku. Cele i priorytety zawarte polityce są ściśle skorelowane z dokumentami planistycznymi i mają za zadanie naświetlić kierunki rozwoju transportu w Szczecinie. Dokument ten opracowano tak aby zapisy jego były zgodne m. in. z „Polityką Transportową Państwa na lata 2006-2025” oraz założeniami „Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-20013”/ Jest ona tajże spójna z zapisami „Białej Księgi – Europejskiej polityki transportowej 2010: czas na podjęcie decyzji”. Zapisy polityki zakładają ochronę środowiska naturalnego. Rozwój transportu pociąga za sobą ingerencję w środowisko naturalne i bezpośrednie otoczenie człowieka, a jego skutki przejawiają się we wzroście natężenia hałasu i drgań oraz w zanieczyszczeniu powietrza, które to niekorzystne zjawiska stanowią koszty zewnętrzne transportu. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań, które zminimalizują negatywne skutki rozwoju transportu i wpłyną na poprawę stanu istniejącego.

Duży wpływ na stan środowiska naturalnego i kondycję zdrowotna społeczeństwa miasta ma sposób odbywania codziennych podróży do miejsc pracy, nauki, rozrywki, itp. Należy podjąć działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podróżujących komunikacją zbiorową, co przez zmniejszenie liczby pojazdów w ruchu, wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Zachęcając natomiast do wykorzystania roweru jako codziennego środka transportu osiągnie się dodatkową korzyść, jaką jest poprawa kondycji fizycznej.

Postulowane działania w celu ograniczenie hałasu drogowego:

- Ograniczenie wielkości ruchu drogowego i kongestii na drogach

- Wprowadzenie ograniczeń prędkości pojazdów

- Wprowadzenie organizacji umożliwiającej płynne poruszanie się pojazdów

- Stosowanie nowoczesnych konstrukcji i materiałów przy remontach i budowie dróg i torowisk

- Nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, która stanowi naturalną barierę ochroną przed hałasem (komentarz: zieleń pełni tylko rolę psychologicznej bariery przed hałasem), a w miejscach gdzie jest to uzasadnione montaż ekranów akustycznych

- Wymian przestarzałego taboru komunikacji miejskiej na bardziej przyjazny dla środowiska

- Zachęcanie mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji miejskiej lub odbywania podróży rowerem

Postulowane działania w celu ograniczenia drgań:

- Ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych na wyznaczonych trasach i obszarach

- Stosowanie nowoczesnych materiałów przy remontach i budowie torowisk

- Wymiana przestarzałego taboru tramwajowego na bardziej nowoczesny

#### Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie

Plan rozwoju transportu publicznego w Szczecinie opisuje podstawowy układ uliczny, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków wjazdowych do miasta, które ulegną dość znacznym zmianą. W ramach planu przewiduje się budowę obwodnic, wzmocnieni głównych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta, zwiększenie dostępności portu, budowę nowych dróg oraz przebudowę już istniejących w celu odciążenia centralnych obszarów miasta. Zadania inwestycyjne w sferze transportu publicznego podzielone zostały na zadania do realizacji w kilku perspektywach czasowych. Największy wpływ na klimat akustyczny będą miały inwestycje transporcie tramwajowym, który ma stać się podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej. W ramach działań modernizacyjnych planuje się cały szereg działań modernizacyjnych i rozbudowujących. Dokładniejszy opis planowanych działań inwestycyjnych przedstawiony został w programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.

#### Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013

W programie inwestycyjnym miasta Szczecin zebrane zostały wszystkie kluczowe inwestycje miejskiej w różnych obszarach działań. Program zawiera prognozowane koszty prac w kolejnych latach inwestycyjnych z rozbiciem na źródła finansowania. Dokładniejsza analiza zadań wpływających na klimat akustyczny przedstawiona została w POŚ przed hałasem dla miasta Szczecin. Wśród głównych obszarów działań wpływających na zapisy POŚ przed hałasem znajdują się:

- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

  - Rewitalizacja obszarów miejskich

- Gospodarka mieszkaniowa

  - Modernizacje budynków

- Transport i komunikacja

  - Budowa „Szczecińskiego Szybkiego tramwaju”

  - Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk

  - Modernizacja,  przebudowa i budowa dróg

- Edukacja i nauka

  - Program wymiany okien w obiektach oświatowych

#### Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2008 – 2019

Obowiązujący POŚ miasta Szczecin zrealizowany został po wykonaniu Mapy Akustycznej miasta. Program ten jest narzędziem realizowania Polityki ekologicznej państwa. W programie opisane zostały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne  wpływające na stan środowiska poprzez realizacje różnego rodzaju celów i priorytetów. POŚ miasta Szczecin zawiera także ocenę realizacji wcześniejszych POŚ stworzonych przez miasto. Najważniejszym elementem, z punktu widzenia Programu ochrony środowiska przed hałasem,  są zapisy określające politykę ochrony środowiska miasta Szczecin do 2019 roku. W ramach tej polityki sformułowane zostały cele i zadania, które wpłyną poprawę jakości środowiska, w tym klimatu akustycznego. Kluczowym rozdziałem jest rozdział 3.4.4. „Ochrona przed hałasem”, który przedstawia ocenę stanu wyjściowego i definiuje cel długookresowy, wraz ze strategia i kierunkami jego realizacji.

W stanie istniejącym stwierdza się, że największy wpływ na ogólny klimat akustyczny panujący w mieście ma komunikacja drogowa. Coraz częściej jednak obserwuje się wzrost niezadowolenia mieszkańców na uciążliwy akustycznie tabor tramwajowy. Uciążliwość hałasu kolejowego jest zdecydowanie mniejsza niż hałasu drogowego (samochody, tramwaje) czy przemysłowego. Zagrożenie powodowane hałasem są konsekwentnie ograniczane i mają charakter głównie lokalny. Zauważalna stała się już obecnie realizacja różnego rodzaju zabezpieczeń przed ponadnormatywnym hałasem. Do tych zabezpieczeń należą między innymi ekrany, tłumik hałasu, obudowy akustyczne, a także stosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Celem długookresowym do 2019 roku zapisanym w POŚ miasta szczecin jest: „Zmniejszenie narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny poziom hałasu emitowanego przez środki transportu drogowego”

Głównymi kierunkami działań, mającymi na celu zmniejszenia zagrożenia mieszkańców hałasem, zapisanymi w POŚ miasta Szczecin są:

realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem, wynikającego z mapy akustycznej miasta Szczecin,

realizacja przedsięwzięć zmniejszających narażenie mieszkańców na hałas komunikacyjny, w tym: budowa obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, instalowanie okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej (w przypadku braku możliwości zastosowanie innych sposobów), rewitalizacja odcinków linii kolejowych i wymian taboru tramwajowego i kolejowego na mniej hałaśliwy, budowa i przebudowa torowisk tramwajowych, itp.,

dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m. in. poprzez kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzenie urządzeń ograniczających emisje hałasu,

wnikliwa analiza lokalizacji nowych osiedli – stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania, czyli rozdzielania hałasu – stref głośnych i obszarów chronionych – stref cichych

Do oceny postawionych w POŚ celów zdefiniowano trzy wskaźniki:

procentowy udział mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu w ogólnej liczbie mieszkańców miasta

powierzchnia terenów zagrożonych hałasem ponadnormatywnym

przygotowanie i realizowanie programu ochrony środowiska przed hałasem

#### Przepisy prawa, w tym  prawa miejscowego mające wpływa na stan akustyczny środowiska

Podstawowym aktem prawnym, który w sposób bezpośredni kształtuje klimat akustyczny, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planów, zgodnie z art. 114, ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska, różnicują tereny o różnych funkcjach, dla których w drodze rozporządzenia wyznacza się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zapisy planów mogą dążyć do strefowania poszczególnych funkcji  w sposób minimalizujący wzajemne oddziaływanie akustyczne. Na terenach objętych ochrona przed hałasem nie mogą być przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Wiele powstałych planów nie używa do opisu funkcji terenów terminologii używanej w Prawie Ochrony Środowiska oraz nie określa  standardów akustycznych. W przypadkach takich funkcje terenu  ustala się na podstawie dominującego rodzaju terenu, zgodnie z terminologią użytą w art. 113 ust.2 POŚ z dnia 27.04.2001].

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego została wykonana na etapie oceny klimatu akustycznego w wybranych obszarach działań.

## 3.3	Charakterystyka projektu programu

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin jest dokument kształtującym politykę miasta w zakresie poprawy klimatu akustycznego. Opracowanie programu poprzedzone zostało sporządzeniem przez Urząd Miasta w Szczecinie mapy akustycznej. Powstanie tej mapy umożliwiło identyfikacje obszarów, na których konieczne jest podjęcie działań zmniejszających poziom hałasu w środowisku. Szczegółowy zakres wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska [Dz. U. Nr 179, poz. 1498 2002 r.]. Zgodnie z rozporządzeniem program sporządza się w formie pisemnej, w skład której wchodzą części:

- Opisowa, obejmująca:

  - opis obszaru objętego zakresem programu;

  - podanie naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z podaniem zakresu naruszenia;

  - wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

  - termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań;

  - koszty realizacji programu, w tym koszty realizacji poszczególnych zadań;

  - źródła finansowania programu;

  - wskazanie rodzajów informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentowania realizacji programu.

- Wyszczególniająca ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu podając:

  - organy administracji właściwe w sprawach:

    - przekazywania organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu,

    - wydawania aktów prawa miejscowego,

    - monitorowania realizacji programu lub etapów programu;

  - podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki.

- Uzasadniająca zakres zagadnień, uwzględniający:

  - Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych, w tym w szczególności odnoszące się do:

    - charakterystyki obszaru objętego mapą akustyczną, w tym uwarunkowań wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczeń związanych z występowaniem istniejących obszarów ograniczonego użytkowania, a także obszarów istniejących stref ochronnych,

    - charakterystyki terenów objętych programem, w tym liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

    - charakterystyk techniczno-akustycznych źródeł hałasu mających negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku,

    - trendów zmian stanu akustycznego,

    - koncepcji działań zabezpieczających środowisko przed hałasem;

  - ocenę realizacji poprzedniego programu dla programu opracowywanego kolejny raz, w tym:

    - zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów,

    - analizę niezrealizowanych części programu wraz z przyczynami braku realizacji;

  - analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, w tym:

    - polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

    - istniejących powiatowych lub gminnych programów ochrony środowiska,

    - przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na stan akustyczny środowiska,

    - pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska oraz innych dokumentów i materiałów wykonanych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,

    - przepisów dotyczących emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,

    - nowych, dostępnych technik i technologii w zakresie ograniczania hałasu.

W programie określa się i ocenia następujące zagadnienia:

- powstającą emisję hałasu w związku z eksploatacją: instalacji, zakładów, urządzeń, dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów;

- powstający hałas w środowisku w związku z eksploatacją źródeł hałasu, o których mowa powyżej, przed i po realizacji zadań programu, z uwzględnieniem liczby mieszkańców na terenie objętym programem;

- efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadań programu we wzajemnym ich powiązaniu.

Ponadto zgodnie z treścią umowy nr GF11/2009 zawartej w dniu 23.02.2009 treść programu ochrony środowiska przed hałasem zawiera:

- tabelaryczną klasyfikację rejonów zagrożonych hałasem w oparciu o wskaźnik M dla hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego

- kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów, na których zostały te poziomy przekroczone z podziałem celów na krótkookresowe (lata 2010-2012), średniookresowe (lata 2013-2016), długookresowe (2017-2020). Kierunki i zakresy działań uwzględniają prognozy wzrostu liczby pojazdów drogowych

- wskazanie terenów kwalifikowanych jako obszary ciche w aglomeracji (wraz z uzasadnieniem)

- propozycję obszaru strefy śródmiejskiej, o której mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

- informacje o kosztach, zakresie przedmiotowym i źródłach finansowania realizacji końcowych założeń „Programu….”, w tym terminy realizacji poszczególnych zadań

- określenie sposobu monitorowania realizacji „Programu …”, oraz wskazanie informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli i dokumentowania jego realizacji

- informacje o wstępnych uzgodnieniach z podmiotami odpowiedzialnymi za emisje ponadnormatywnego hałasu

- ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji „Programu …”, łącznie z podejmowanymi decyzjami, których ustalenia będą zmierzały do osiągnięcia celów „Programu…”

W ramach programu opisano również metodykę wyboru obszarów działań wraz z rozważanymi metodami i środkami ochrony przed hałasem.

W opracowaniu analizuje się szereg  obszarów działań  wytypowanych w oparciu o Mapę Akustyczną Miasta Szczecin, z czego 64 strefy (D1-D78) istnieje ze względu na ponadnormatywne oddziaływanie dróg, natomiast 9 (K1-K9) stref ze względu na oddziaływanie linii kolejowych i 25 (T1-T23) tramwajowych. Mapa Akustyczna Miasta Szczecin nie identyfikuje obszarów gdzie oddziaływanie akustyczne przemysłu jest na tyle istotne w skali miasta aby utworzyć dla poszczególnych zakładów obszary działań. Z tego też względu w programie proponuje się podjęcie działań o charakterze ogólnym – organizacyjnych. Przy obecnym poziomie szczegółowości mapy akustycznej nie proponuje się szczególnych działań inwestycyjnych.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, działania naprawcze prowadzi się zgodnie z harmonogramem dla terenów:

- gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na terenach przeznaczonych pod szpitale, domy opieki społecznej, oraz obszary A ochrony uzdrowiskowej

- gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach mieszkaniowych

- gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na pozostałych terenach, dla których ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

Lokalizację obszarów działań przedstawiono na załącznikach graficznych 1, 2, oraz 3 niniejszego opracowania.

Wszystkie zapisy programu wykonano zgodnie z zaleceniem zamawiającego, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Szczecin, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

# 4.	CHARAKTERYSTYKA  I  OCENA  ISTNIEJĄCEGO  STANU  SRODOWISKA  ORAZ  POTENCJALNYCH  JEGO  ZMIAN  W  PRZYPADKU  BRAKU  REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU,  ORAZ  W  PRZYPAD-KU  ZNACZĄCEGO  ODDZIAŁYWANIA

## 4.1. Charakterystyka istniejącego stanu elementów środowiska i ich wzajemnych powiązań

### 4.1.1 Położenie i rzeźba terenu

Obszar niniejszego opracowania administracyjnie obejmuje powiat grodzki Szczecin (miasto na prawach powiatu), położony w województwie zachodniopomorskim. Od północy  graniczny on z miastem i gminą Police, od zachodu z gminą Dobra i Kołbaskowo, od południa z gminą Gryfino i Stare Czarnowo, a od wschodu z gminą Kobylanka i Goleniów.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego i W. Walczaka teren objęty prognozą położony jest w granicach makroregionu Pobrzeża Południowobałtyckiego i obejmuje następujące mezoregiony:

- Wzgórza Bukowe,

- Dolinę Dolnej Odry,

- Wzgórza Szczecińskie,

- Równinę Goleniowską.

Najniżej położonym terenem w granicach administracyjnych miasta Szczecina jest Międzyodrze. Wysokość tego obszaru waha się pomiędzy 0,5 a 0,1 m n.p.m., pojawiają się tutaj również niewielkie powierzchnie depresyjne rzędu 0,10 m p.p.m. W zachodniej części miasta do najważniejszych form geomorfologicznych należą: Wzgórze Warszewskie (część Wzgórz Szczecnińskich), wyniesione od ok. 35 do 132 m n.p.m.; subglacjalna rynna kopalna o przebiegu południkowym (Tanowo – Pilichowo – Szczecin), głęboko (lokalnie do 100 m) wcięta w starsze podłoże oraz Niecka Niebuszewska, stanowiąca rozległe obniżenie na południowym wschodzie lewobrzeżnej części miasta. We wschodniej części Szczecina wyróżniają się: Wzgórza Bukowe osiągające wysokość 148,4 m n.p.m. oraz Równina Goleniowska leżąca poniżej 50 m n.p.m. . Średnia rzędna terenu Szczecina wynosi 25 m n.p.m.

Zróżnicowana budowa geologiczna i wielokrotne przeobrażenia w okresie czwartorzędowym, pozwalają zaliczyć rejon Szczecina do jednego z ciekawszych morfologicznie i trudnych dla morfogenenetycznej interpretacji nizinnych obszarów środkowej Europy. W obrębie granic Szczecina i jego bezpośrednim sąsiedztwie opisano bowiem formy pochodzenia lodowcowego, wodno - lodowcowego, eolicznego, rzecznego, denudacyjnego, formy utworzone przez roślinność oraz na skutek działalności człowieka.

### 4.1.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne

Budowa geologiczna rejonu miasta Szczecina jest najlepiej rozpoznana w zakresie utworów młodoplejstoceńskich i holoceńskich. Stosunkowo słabo poznane są utwory trzeciorzędowe oraz ich mezozoiczne podłoża, a także utwory czwartorzędowe. Poniższa tabela przedstawia syntetyczny opis utworów geologicznych zlokalizowanych w granicach miasta Szczecina.

| Era | Okres | Epoka | Charakterystyka utworów geologicznych danej jednostki geochronologicznej w granicach miasta Szczecina |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenozoiczna | Czwartorzęd | Holocen | Tworami tego okresu są : - osady koluwialne występujące wzdłuż północnego odcinka skarpy Odry Zachodniej; - piaski i gliny deluwialne występujące na obszarze wysoczyzn, głównie na zboczach dolinek i rozcięć erozyjnych, często w ich dnie oraz na zboczach zagłębień bezodpływowych; - piaski i mułki rzeczne den dolinnych i tarasów zalewowych, występujące w dolinie Odry i na wschodnich brzegach jez. Dąbie, a także w dnach dolin Płoni i jej dopływów; - piaski i mułki jeziorne, występujące sporadycznie w strefie płytkich zagłębień powytopiskowych oraz w obniżeniach zanikających jezior w rejonie Głębokiego; - namuły torfiaste zagłębień bezodpływowych i okresowo przepływowych oraz dolin rzecznych występujące w obszarze wysoczyzn i równiny rozlewiskowej; - namuły piaszczyste występują w obrębie zagłębień powytopiskowych, w szczególności w strefie Wzgórz Warszewskich; - namuły ilasto - pyłowate występują na glinach zwałowych na południe od Kijewa, na Pomorzanach i w obszarze Wzgórz Warszewskich; - namuły ilasto - pyłowate na iłach septariowych rupelu występują na południe od Płoni oraz na obszarze Wzgórz Warszewskich; - kreda jeziorna występująca na obszarze tarasu zalewowego Odry Zachodniej w rejonie Ustowa i w dolinie Płoni koło Sławociesza; - gytie zlokalizowane na Międzyodrzu i w obrębie jez. Dąbie; - namuły torfowiskowe den dolinnych na obszarze Międzyodrza i w dolinie Płoni; - torfy niskie zlokalizowane na obszarze Międzyodrza, koło Łęgów Regalickich, w pobliżu Sławociesza oraz na obrzeżu jez. Dąbie; - piaski stożków napływowych występują u wylotu młodych dolinek erozyjnych i denundacyjnych przy północnej krawędzi Gór Bukowych oraz u podnóża wysokiej skarpy Odry Zachodniej, - mady występują na Międzyodrzu wzdłuż koryt starorzeczy i cieków rozcinających równinę deltową Odry, a w szczególności wzdłuż obu brzegów Odry i Regalicy i Obnicy. |
|  |  | Plejstocen | Osady występujące w obrębie Szczecina zaliczane są do następujących pięter : zlodowacenia południowopolskiego, zlodowacenia środkowopolskiego, interglacjału eemskiego i zlodowacenia północnopolskiego. Tworami tego okresu czasu są m.in. gliny zwałowe, mułki, piaski i żwiry. |
|  | Trzeciorzęd | Miocen | Utwory tej epoki reprezentowane są przez iły i mułki oraz przez piaski. Występują one w południowo - wschodniej części Szczecina, w szczególności w podłożu Gór Bukowych oraz w pobliżu Kijewa, Płoni, Śmierdnicy, Klucza i Dąbia oraz Jezierzyc. Natomiast na Wzgórzach Warszewskich występują sporadycznie. |
|  |  | Oligocen | Utwory tej epoki reprezentowane są przez iły septariowe i iłowce zalęgają na utworach kredy górnej, a także przez mułki piaszczyste, mułowce i piaski glaukonitowe oraz kwarcowe. Największe pokłady iłów septariowych występuje w obrębie Wzgórz Warszewskich, szczególnie we wschodniej części, mniejsze w obrębie Gór Bukowych. |
| Mezozoi-czna | Kreda | Górna | Utwory z tego okresu znajdują się w całej Niecce Szczecińskiej. Margle ilaste kampanu z wkładkami wapieni i kredy piszącej występowały i występują w rejonie Puszczy Bukowej. Stanowiły one surowiec dla pracującej w Zdrojach cementowni „Stern”. Pozostałością po wyrobisku jest jez. Szmaragdowe. |

Spośród surowców energetycznych, występujących w granicach miasta Szczecina, na uwagę zasługują węgiel brunatny oraz torf. Występowanie pokładów pierwszego z tych surowców, w formie drobnych wkładek o niewielkiej miąższości rzędu 0,2 - 0,5 m, stwierdzono dotychczas w okolicy Płoni i Śmierdnicy. Natomiast pokłady o lokalnym zasięgu, silnie zapiaszczone, w pobliżu Jezierzyc posiadają miąższość sięgającą do 4 m.

Głównym miejscem koncentracji torfów w rejonie Szczecina jest Międzyodrze. Złoże Międzyodrze Szczecińskie posiada miąższość dochodzącą do 6 m, a złoże Zaleskie Łęgi 7 - 8 m. Obydwa złoża pościelone są zailonymi piaskami, a w ich spągu występuje grubodetrytusowa gytia, której miąższość sięga aż 5 m. Złoża te reprezentowane są przez  torf niski, trzcinowy i trzcinowo - drzewny. Zasoby złoża Zaleskie Łęgi są szacowane na około 46.170 tys. m3 oraz 21.692 m3 gytii.

Drugie bogate złoże torfu jest zlokalizowane nad jez. Dąbie, w obrębie półwyspu Załom i rozciąga się na północ od niego po dolinę Iny. W granicach Szczecina znajdują się pokłady torfu niskiego i przejściowego o miąższości do 5,8 m. W złożu tym, torfom towarzyszy gytia, której miąższość osiąga od 0,3 do 2,1 m.

Surowce skalne występujące w rejonie Szczecina to:

- Kreda jeziorna. Niewielkie pokłady tego surowca stwierdzono na tarasie zalewowym Odry Zachodniej oraz w obrębie doliny Płoni na południe od Sławociesza.

- Gliny zwałowe. Znaczne pokłady glin zwałowych znajdują się wzdłuż brzegów Odry Zachodniej na obszarze Równiny Gumienieckiej oraz na obszarze Wzgórz Warszewskich. Niewielkie płaty znajdują się w Górach Bukowych, w okolicy Klucza, Klęskowa i na zachód od Śmierdnicy.

- Iły. Występują one na obszarze plateau Warszewa i tzw. skarpie skolwińskiej, a także pomiędzy Płonią a Śmierdnicą. Do niedawna największe złoża iłów trzeciorzędowych eksploatowane były dla celów produkcji ceramiki czerwonej, budowlanej i kruszywa lekkiego (keramzytu). Były to złoża Niebuszewo, Szczecin - Zgoda, Szczecin - Bukowo i Szczecin - Babin. Obecnie wydobycie jest wstrzymane.

- Piaski i żwiry wodnolodowcowe. Występują one na niewielkiej przestrzeni w obrębie Wzgórz Warszewskich i Gór Bukowych, a także  na południowy zachód od Śmierdnicy. Największe złoża i miejsce eksploatacji do niedawna znajdowało się w żwirowni w Podjuchach, leżącej przy zachodniej krawędzi Gór Bukowych.

- Piaski drobnoziarniste mioceńskie. Pokłady tego piasku stwierdzono w okolicy Płoni i Śmierdnicy.

- Piaski drobnoziarniste eoliczne. Występują na obszarze równiny rzeczno - rozlewiskowej na wschód i północny - wschód od Dąbia w obrębie licznych wałów wydmowych. Wydmy eoliczne znajdują się głównie w rejonie : na zachód od Wielgowa, Sławociesza na zachodnim brzegu doliny Płoni, Osiedla Dąbie, Trzebusza i Błędowa.

- Inne piaski. Występują na obszarze równiny rzeczno - rozlewiskowej, w okolicy Niebuszewa, w obrębie osiedla Słoneczne, na Wzgórzach Warszewskich i w rejonie Klucza i Podjuch.

- Utwory węglanowe kredy górnej. Występują w rejonie Niecki Niebuszewskiej na głębokości ok. 50 - 100 m p.p.t. Ze względu na obecność zabudowy praktycznie nie istnieje możliwość ich eksploatacji. Na pozostałym obszarze osady węglanowe kredy górnej występują na głębokościach i w warunkach wykluczających możliwość eksploatacji.

### 4.1.3. Warunki wodne

- Wody powierzchniowe

Najważniejszym elementem systemu hydrograficznego Szczecina jest rzeka Odra, dopływająca do miasta nurtem wschodnim (Odra Wschodnia – Regalica, o średniej głębokości ok. 7 m i szerokości ok. 160 m) oraz zachodnim (Odra Zachodnia, o głębokości od 5 do 10 m i szerokości od 140 do 200 m poniżej Widuchowej). Pomiędzy obydwiema odnogami położony jest obszar z najbardziej obfitą siecią kanałów wodnych – Międzyodrze.

Wody Odry wpływające w granice Szczecina spełniają w niektórych parametrach wymagania II i III klasy czystości, natomiast wysokie stężenia chlorofilu „a”, bakterii coli typu fekalnego i fosforu sprawia, iż w zakresie tych parametrów, wody Odry są pozaklasowe. W obrębie miasta jakość wód odrzańskich ulega znacznemu pogorszeniu.

Lewobrzeżną (względem Odry) część Szczecina tworzą cieki o łącznej długości ok. 60 km. Do największych z nich należą: Bogdanka, Bukowa, Glinianka, Grzęziniec, Grzybnica, Osówka, Przęsocińska, Struga, Skolwinianka, Warszewiec oraz Żółwinka. Prawobrzeże tworzą głównie: Chełszcząca, Chojnówka, Kanał Wełtyń – Regalica, Niedźwiedzianka, Płonia, oraz Rudzianka. Łączna długość cieków płynących na Prawobrzeżu to około 53 km.

W obrębie Szczecina zlokalizowanych jest kilkadziesiąt zbiorników wodnych o różnej wielkości. Dwoma największymi są jez. Dąbie i jez. Głębokie. Jezioro Dąbie jest czwartym co do wielkości w Polsce jeziorem. Średnia głębokość kształtuje się na poziomie 2,8 - 3 m, a linia brzegowa ma 55 km. Jezioro głębokie położone jest w obniżeniu rynnowym przebiegającym z północnego zachodu na południowy wschód.  Lustro tego jeziora leży na wysokości 19 m n.p.m. i liczy ok. 2 km długości i 200 - 400 m szerokości.

- Wody podziemne

Na terenie miasta Szczecina podstawowym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Miejscami wydziela się również poziom mioceński, oligoceński oraz piętro kredowe.  Z powodu ich słabych parametrów hydraulicznych lub jakość występujących w ich obrębie wód podziemnych, nie mają one charakteru wód użytkowych. Użytkowe poziomy wód słodkich na obszarze GZWP nr 122 występują w utworach czwartorzędowych do głębokości 100–160 m. Zasoby dyspozycyjne wynoszą tu: w rejonie B (zlewnia Gunicy) 12 016 m3/d i w rejonie C (zlewnia Odry) 23 796 m3/d .

### 4.1.4 Warunki glebowe

Podłoże pokrywy glebowej na obszarze Szczecina zbudowane jest głównie z utworów dyluwialnych oraz w mniejszym stopniu ze struktur trzeciorzędowych (ił septariowy, tzw. piaski szczecińskie) i aluwiów. Gleby w granicach miasta Szczecina przydzielić można do następujących typów przyrodniczo - genetycznych :

- gleby brunatne,

- gleby bielicowe,

- gleby torfowe.

Główny kompleks glebowy lewobrzeżnej części miasta tworzą autogeniczne brunatnoziemy, rozłożone rozległymi i zwartymi płatami na Wysoczyźnie Warszewskiej, głównie w jej centralnej i wschodniej części oraz na Wale Stobniańskim.

Kolejnym, pod względem zajmowanej powierzchni, kompleksem gleb w rejonie miasta Szczecina są gleby bielicowe. Grupę tą na omawianym obszarze tworzą tzw. bielice, (powstające na podłożu gliniasto – ilastym), oraz gleby bielicowe (powstające na podłożu zbudowanym z piasków). Bielice występują głównie w prawobrzeżnej części miasta, gdzie ich zasięg w przybliżeniu wyznaczają Wzgórza Bukowe. W części lewobrzeżnej zarejestrowano je tylko lokalnie, przy północnym skraju Wału Stobniańskiego, na północny-zachód od jez. Głębokiego (okolice Bezrzecze - Krzekowo). Znacznie większą przestrzeń zajmują gleby bielicowe, występujące w dwóch odmianach: luźnej i gliniastej. Luźne gleby bielicowe dominują na średnich i wyższych poziomach tarasowych Równiny Odrzańsko - Zalewowej, zwłaszcza na południe i wschód od jez. Dąbskiego oraz w zwydmionych północno-zachodnich partiach Wysoczyzny Warszewskiej (na północ od Osowa). Mniejsze enklawy tych gruntów występują również w obrębie tzw. Sandru  Kluczewskiego i w wąskim pasie na północ od Krzekowa. Gliniaste gleby bielicowe koncentrując się przy północno zachodnim skraju Wzgórz Bukowych (Żydowce - Kijewo), na ostańcu erozyjnym wysoczyzny morenowej w rejonie Śródmieścia, przy wschodnim obrzeżeniu Wysoczyzny Warszewskiej oraz w okolicy jez. Głębokiego.

Wśród kompleksu gleb torfowych wyraźnie przeważa odmiana wykształcona na torfowiskach niskich. Jest ona ograniczona przestrzennie do najniższego (zalewowego) poziomu Równiny Odrzańsko - Zalewowej (poniżej 1 m n.p.m.) i prawobrzeżnego otoczenia dolnej Płoni. Na niższych i średnich poziomach Równiny Odrzański - Zalewowej (współcześnie nadzalewowych) wykształciły się ponadto drobne enklawy gruntów kwalifikowanych ogólnie do kompleksu gleb mułowo - bagiennych. W obrębie Szczecina i jego okolic znane są również stanowiska występowania tzw. czarnoziemów (czarne ziemie właściwe i zdegradowane), nie odnotowane na mapach przeglądowych.

### 4.1.5. Warunki klimatyczne

Klimat na terenie Szczecina kształtowany jest głównie przez bliskość morza, warunki fizjograficzne oraz obecność dużych zakładów produkcyjnych i przemysłowych (zarówno na terenie miasta, jak i w jego otoczeniu). Wpływ morza, usytuowania terenu, dużych zbiorników wodnych i kompleksów leśnych przejawia się w postaci stosunkowo łagodnej zimy oraz dość chłodnego, wilgotnego lata. Zanieczyszczanie powietrza przez zakłady przemysłowe przyczynia się do zwiększenia częstotliwości opadów.

Ogólne warunki klimatyczne przedstawiono poniżej, określone zostały na podstawie badań z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (dane zawarte w Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecina).

Średnia temperatura roczna - od 8,0oC do 8,4oC.

Średnia temperatura stycznia - od -1,6 oC do -0,8 oC.

Średnia temperatura lipca - od 17,3 oC do 17,7 oC.

Średnia prędkość wiatru – 3,3 m/s.

Dni z przymrozkami: 86.

Opady atmosferyczne – około 537 mm .

Liczba dni z pokrywą śnieżną 40 – 48.

Średnia wilgotność względna powietrza wynosi 80%.

Długość okresu wegetacyjnego 200 – 227 dni.

Dominujące kierunki wiatrów – zachodnie (W) i południowo-zachodnie (SW)

### 4.1.6 Charakterystyka szaty roślinnej i fauny oraz różnorodności biologicznej

- Charakterystyka szaty roślinnej

Wg danych zawartych w „Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecina”, flora tego obszaru liczy około 1300 gatunków roślin, z czego około 300 gatunków to antropofity – zdziczałe rośliny zawleczone lub sprowadzone przez człowieka. Stwierdzono tu gatunki charakterystyczne dla następujących grup socjologiczno-ekologicznych:

- żyzne lasy liściaste i zbiorowiska krzewiaste;

- nitrofilne zbiorowiska zaroślowe i okrajkowe;

- ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe i kserotermiczne murawy;

- bory sosnowe i murawy napiaskowe;

- bagienne olszyny i bezdrzewne torfowiska niskie;

- lasy i zarośla nadbrzeżne, zbiorowiska szuwarowe i wodne;

- wilgotne łąki i zbiorowiska ziołoroślowe;

- świeże i umiarkowanie wilgotne łąki;

- nitrofilne murawy zalewowe oraz zbiorowiska wydeptywane;

- zbiorowiska teroficzne występujące na siedliskach wilgotnych i mokrych;

- mezofilne zbiorowiska wysokich bylin;

- ciepłolubne, wieloletnie zbiorowiska ruderalne;

- krótkotrwałe, pionierskie zbiorowiska ruderalne;

- zbiorowiska chwastów ogrodowych oraz upraw.

Flora miasta Szczecina liczy 31 gatunków roślin oraz 9 gatunków grzybów ściśle chronionych. Wśród obecnie występujących na tym terenie roślin objętych ochroną ścisłą, jedynie 20 gatunków to taksony rodzime (z czego połowa znana jest z obserwacji sprzed kilku-kilkunastu lat lub występuje w niewielkiej liczbie egzemplarzy). Pozostałe 11 gatunków to rośliny zdziczałe lub zawleczone.

Na terenie miasta stwierdzono 12 gatunków roślin objętych ochroną częściową. Liczba ta obejmuje 1 gatunek zawleczony lub zdziczały.

- Charakterystyka faunistyczna

Choć na terenie miasta Szczecina stwierdzono dotychczas wiele gatunków bezkręgowców, reprezentujących szereg taksonów, uznać należy, iż nie jest to grupa systematyczna rozpoznana w stopniu zadowalającym. Aktualnie dostępne dane literaturowe dostarczają jedynie wybiórczych informacji na temat wybranych grup bezkręgowców, a mianowicie:

- gąbek Porifera (stwierdzono 1 gatunek),

- mięczaków Mollusca (stwierdzono 22 gatunki ślimaków i 21 gatunków małży),

- pierścienic Annelida (stwierdzono 9 gatunków),

- stawonogów Arthropoda, spośród których badano dotychczas:

  - dziesięcionogi Decapoda (stwierdzono 1 gatunek),

  - wodopójki Hydrachnida (stwierdzono 17 gatunków),

  - owady Insecta (stwierdzono 1 gatunek ważki Odonata; kilkadziesiąt gatunków chrząszczy Coleoptera, w tym co najmniej 3 chronione; 8 gatunków błonkówek Hymenoptera; a także 4 gatunki motyli Lepidoptera).

Znacznie lepiej rozpoznane na omawianym terenie są kręgowce. Dane dotyczące tej grupy zwierząt należy uznać za wystarczająco miarodajne do oceny ich różnorodności.

Dużą zróżnicowanie gatunkowe osiągają tutaj między innymi ryby. Dotychczas w wodach Szczecina stwierdzono występowanie co najmniej 37 gatunków ryb. Część z nich to gatunki sporadycznie lub jedynie okresowo występujące na tym obszarze. W akwenach Szczecina spotykane są zarazem gatunki związane z wodami słodkimi, jak i wodami słonawymi.

Na obszarze miasta Szczecina stwierdzono występowanie 13 gatunków płazów oraz 7 gatunków gadów. Pospolite gatunki płazów i gadów stwierdzono na obszarze dzielnic willowych, gdzie znajdują się zbiorniki oraz cieki wodne. W Centrum miasta, płazy i gady występują sporadycznie.

Wyniki dotychczas zrealizowanych badań pozwalają stwierdzić, że w granicach miasta Szczecina lub jego sąsiedztwie gniazduje, bytuje lub pojawia się w trakcie migracji lub też sporadycznie zalatuje co najmniej 209 gatunków ptaków. Obszary szczególnie cenne dla awifauny lęgowej to:

- dolina Odry i Regalicy na całym przebiegu przez miasto oraz obszar Międzyodrza;

- jezioro Dąbie w całości wraz z wyspami oddzielającymi to jezioro od nurtu Odry;

- Trzebuskie Łęgi;

- tereny Wzgórz Warszewskich, w części rolniczej;

- tereny Wzgórz Warszewskich w części leśnej;

- jezioro Głębokie i otaczające je kompleksy lasów komunalnych;

- dolina Bukowej obejmująca samą rzeczkę wraz ze zbiornikami i lokalnymi, podmokłościami;

- centrum miasta Szczecin obejmujące w szczególności:

  - parki, zazielenione skwery i zieleńce,

  - cmentarze,

  - aleje i ciągi drzew przyulicznych,

  - ogródki działkowe i przydomowe

- kompleks lasów Puszczy Bukowej;

- dolina Trawnej, Leszczyńca oraz Niedźwiedzianki;

- dolina Płoni.

Wyróżniono ponadto dwie dodatkowe strefy mających istotne znaczenie dla awifauny przelotnej i zimującej. Są nimi:

- zbiorniki w Śmierdnicy;

- dolina Chełszczącej w rejonie Wielgowa obejmująca samą rzeczkę wraz z łąkami.

Wszystkie wymienione wyżej strefy ważne dla ptaków lęgowych są cennymi obszarami dla awifauny przelotnej. Łącznie w granicach Szczecina istnieje 13 stref ważnych dla ornitofauny.

## 4.1.7. Charakterystyka powiązań między elementami środowiska, w tym z szerszym otoczeniem

- Powiązania zewnętrzne (korytarze ekologiczne i obszary chronione)

Obszary chronione (w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody) nie tworzą na terenie  miasta Szczecin i gmin sąsiednich zwartego systemu przestrzennego. Ciągłość pomiędzy lokalnymi i ponadlokalnymi obszarami o wysokich walorach przyrodniczych zachowana jest jednak dzięki istnieniu korytarzy ekologicznych, gwarantujących odpowiednie funkcjonowanie regionalnego systemu obszarów chronionych. Do najważniejszych korytarzy  należą:

- Dolina Odry,

- Jezioro Dąbie,

- Puszcza Wkrzańska,

- Puszcza Bukowa,

- Dolina Płoni,

- Dolina Bukowej,

- Dolina Iny.

- Powiązania wewnętrzne

Największe znaczenie w lokalnej sieci ekologicznej miasta mają dwa korytarze ekologiczne: rejon Regalicy między Zaleskimi Łąkami i Jeziorem Dąbie oraz dolina Płoni między Puszczą Bukową i Goleniowską. Sieć lokalnych korytarzy ekologicznych o mniejszej randze tworzą:

- dolina Przęsocińskiej Strugi na południe od Parku Leśnego Mścięcino z górną częścią doliny strumienia bez nazwy między ul. Karpacką i Inwalidzką,

- górna część doliny Grzęzińca (obszar tzw. Wodozbioru),

- dolina Chojnówki między Puszczą Bukową i Parkiem Leśnym Klęskowo,

Poza powyższym układem korytarzy ekologicznych, w granicach administracyjnych Szczecina funkcjonuje system luźniejszych powiązań ekologicznych. Tworzą go ekstensywnie użytkowane lub odłogowane obszary rolnicze, tereny urządzonej zieleni miejskiej, a także ogródki działkowe. Migracja organizmów tymi strukturami jest jednak mocno ograniczona.

### 4.1.8.	Obszary Natura 2000

W granicach Szczecina położone są następujące Obszary Natura 2000 (patrz załącznik graficzny nr 4a):

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolna Odra,

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wzgórza Bukowe,

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Odry.

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolna Odra - PLH320037

Ostoja obejmuje dolinę Odry, rozciągającą się na przestrzeni ok. 90 km. Obszar ten stanowi mozaikę obejmującą tereny podmokłe z torfowiskami i zalewanymi łąkami, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne kanały i wysepki. W obszarze występują bardzo dobrze zachowane siedliska, w tym 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ostoje licznie zasiedlają rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 41 gatunków ptaków z Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

SOO Dolna Odra obejmuje swymi granicami ostoję ptasią o randze europejskiej, ważną zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie - użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego PK. Jest to miejsce zimowania i odpoczynku  kilkudziesięciu tysięcy ptaków rozmaitych gatunków.

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wzgórza Bukowe - PLH320020

Jest to kompleks leśny, rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich dzielnic Szczecina, pokrywający pasmo morenowych wzgórz (do 147 m n.p.m.). Cały teren cechuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Wzgórza poprzecinane są dolinami i wąwozami, wiele bezodpływowych zagłębień wypełnionych jest jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Lasy to głównie buczyny żyzne i kwaśne, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe, kwaśne dąbrowy oraz olsy. Jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe. Ze względu na bogatą rzeźbę terenu, żyzność siedlisk i długie tradycje ochrony obiektu - lasy mają naturalny charakter. Zdecydowanie mniejszą rolę od siedlisk leśnych odgrywają w miejscowym krajobrazie tereny rolne (pola uprawne, użytki zielone i sady).

Puszcza Bukowa jest wyjątkowym w skali ponadregionalnej obiektem przyrodniczym, przede wszystkim ze względu na ogromną powierzchnię bardzo zróżnicowanych lasów bukowych. Łącznie stwierdzono tu występowanie 16 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 7 gatunków z Załącznika II. Flora ostoi liczy ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych, z czego 99 gatunków to rośliny chronione, zagrożone w skali krajowej lub regionalnej. Stwierdzono tu również występowanie 166 gatunków kręgowców objętych ochroną prawną, wśród nich są również rzadkie i zagrożone taksony. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Dolnej Odry - PLB320003

Obszar obejmuje dolinę Odry pomiędzy Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim (dł. ca 150 km) wraz z Jeziorem Dąbie.

OSO Dolina Dolnej Odry jest ostoją o randze europejskiej E 06. Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Jest to bardzo ważny teren szczególnie dla ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym. W okresie wędrówek w omawianej ostoi występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego kilkunastu gatunków ptaków. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach >20000 osobników. Na jesiennym zlotowisku zbiera się do 9000 żurawi.

Najcenniejsze tereny obszaru Doliny Odry wraz z niemieckim Parkiem Narodowym Dolina Dolnej Odry w ustaleniach polsko-niemieckich mają tworzyć w przyszłości jeden transgraniczny obszar chroniony - Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry.

### 4.1.9. Charakterystyka zagospodarowania terenu oraz wykorzystania zasobów naturalnych

Na obszarze miasta Szczecina wyróżnić można następujące podstawowe rodzaje zagospodarowania przestrzeni (dane z roku 2007):

Obszary zabudowane (obszary urbanizacji) – oprócz obszarów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, znaczny udział w zagospodarowaniu mają tereny zabudowy usługowej i produkcyjno-składowej. Obszary zurbanizowane dotyczą również form zagospodarowania, które zwykle mają mniej inwazyjny charakter w stosunku do środowiska, zwłaszcza przyrodniczego, mianowicie: obszary zabudowy letniskowej, obszary rekreacji, turystyki i sportu, obszary cmentarzy, tereny ogrodów działkowych. Łącznie obszary zabudowane zajmują powierzchnię 62,86 km2, co stanowi 20,82 % całkowitej powierzchni miasta.

Tereny rolne – udział gruntów rolnych w strukturze przestrzennej Szczecina od wielu lat utrzymuje się na poziomie ok. 20 %. W roku 2007 tereny użytkowane w ten sposób zajęły łącznie powierzchnię 68,51 km2, co daje 22,69 % całkowitej powierzchni miasta.

Tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione – udział tych gruntów w strukturze zagospodarowania terenu jest dosyć znaczny. W ogólnej powierzchni miasta wynosi on 18,94 % (57,19 km2).

Tereny komunikacji i transportu  -  w strukturze użytkowania gruntów w Szczecinie jest wyraźnie więcej terenów komunikacyjnych niż średnio w województwie zachodniopomorskim. Wynosi on 8,30 % (25,07 km2). Jest to związane z intensywnym rozwojem Szczecina jako największego miasta regionu.

Pozostałe tereny zajmują znikomą część powierzchni miasta - ok. 5,4 % . Są to: użyki kopalne, użytki ekologiczne, nieużytki i inne.

### 4.1.10 Charakterystyka  zabytków i dóbr kultury

Zabytki i zespoły zabytkowe, objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków występujące na obszarze miasta Szczecina to: zabytki architektury, budownictwa i techniki, parki  miejskie, cmentarze oraz stanowiska archeologiczne. Najbardziej wartościowe zespoły krajobrazowe z efektowną architekturą to: zabudowa Wałów Chrobrego z parkiem Żeromskiego, gmach Urzędu Miasta z założeniem Jasnych Błoni i parkiem Kasprowicza, kompleks Cmentarza Centralnego, dwa historyczne place parad: Żołnierza i al. Niepodległości, plac Zwycięstwa z Bramą Portową i plac Hołdu Pruskiego z Bramą Królewską, oś al. Jedności Narodowej, ul. Wielkopolska, aleja Piastów i Piłsudskiego z placami: Grunwaldzkim, Sprzymierzonych, Kościuszki; kompleksy koszarowe: przy ul. Potulickiej, Narutowicza, Żołnierskiej, Łukasińskiego, Wojska Polskiego, Ku Słońcu; zespoły szpitalne: w Zdunowie, przy ul. Unii Lubelskiej, Wyzwolenia, Piotra Skargi, Powstańców Wielkopolskich, Strzałowskiej; zespoły fabryczne w Żydowcach, przy ul. Kolumba, na Skolwinie, w tym znaczna część obszarów stoczniowych, port wolnocłowy, zabudowania lotniska, itp. Zespoły krajobrazowe o wysokich walorach, ale częściowo zdeformowane to : plac Tobrucki, al. 3 Maja, plac Batorego i Zawiszy, część miejska i alejowa ul. Wojska Polskiego, ul. Bohaterów Warszawy, Krzywoustego, Potulicka i Narutowicza. Znacznie zdeformowane, ale nadal czytelne zostało Niebuszewo-Bolinko, ciąg krajobrazowy ul. Niemierzyńskiej, centrum Krzekowa z ul. Szeroką, ul. Miodowa i plac kościelny Osowa, nawsie Warszewa, Skolwina i Golęcina.

### 4.1.11 Charakterystyka form ochrony przyrody

- Rezerwaty Przyrody

RP Zdroje

Rezerwat obejmuje ochroną fragment parku Topfera (założonego na przełomie XIX i XX wieku), w którym wprowadzono nasadzenia cisa Taxus baccata. W ciągu XX wieku rozległy obszar dawnych wyrobisk górniczych w rejonie Zdroi został zalesiony, włącznie z terenem parku, głównie drzewostanami sosnowymi. W tym czasie cisy z dawnego parku zaczęły się endozoochorycznie rozsiewać. Rezerwat utworzono w 1958 roku w miejscu największego zagęszczenia cisa. Obecnie występuje w rezerwacie około 400 okazów tego gatunku. Poza obecnością samodzielnie rozsiewającego się cisa nie stwierdzono w rezerwacie innych walorów. Roślinność rezerwatu jest trudna do klasyfikacji syntaksonomicznej.

RP Bukowe Zdroje

Rezerwat powołany został dla ochrony miejsca naturalnie odnawiającego się cisa oraz fragmentu buczyny pomorskiej i łęgu jesionowego. Pomimo, iż ideą powołania tego rezerwatów była ochrona roślin i ich zbiorowisk oraz krajobrazu, to rezerwat ten pełni także rolę dla ochrony fauny. Nadrzędnym celem ochrony jest jednak zachowanie i odtwarzanie walorów przyrodniczych zróżnicowanych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych położonych w urozmaiconym, naturalnym krajobrazie.

- Szczeciński Park Krajobrazowy wraz z otuliną

Powierzchnia parku to 9096 ha, a powierzchnia otuliny 11840 ha. Park obejmuje pasmo wzgórz morenowych pod Szczecinem, porośnięte zwartym, niezwykle cennym kompleksem leśnym – Puszczą Bukową. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony. Pas polodowcowych wzgórz morenowych zwanych Bukowymi, z najwyższym wzniesieniem – Bukowcem (149 m npm) wyraźnie odcina się od otaczających je nizin. Wzgórza poprzecinane są licznymi wąwozami, a specyficzna budowa geologiczna sprawia, iż występuje tutaj bardzo ciekawy układ hydrograficzny w postaci licznych źródeł, wycieków wodnych, zanikających strumieni i jezior powstałych w zagłębieniach bezodpływowych. Na terenie Parku znajduje się 13 jezior, z których największe to Jezioro Binowskie (52,4 ha).

Dominującym zespołem leśnym na terenie parku jest bardzo dobrze wykształcona buczyna pomorska. Na stromych zboczach, gdzie siedliska są uboższe, występuje buczyna kwaśna, a w dolinach i strumieniach łęgi olszowo-jesionowe i jesionowe łęgi podgórskie. W zagłębieniach z wysokim poziomem wód rosną olsy i łozowiska. Na terenie parku rozpoznano ponad 1000 gatunków roślin, z których większość jest charakterystyczna dla flory Pomorza Zachodniego. Wśród nich 28 gatunków podlega ochronie. Lasy parku są ponadto ostoją dla wielu gatunków zwierząt. Bogata jest awifauna, z licznymi ptakami drapieżnymi. Swoje stanowiska lęgowe mają tu między innymi: bielik Haliaeetus albicilla, orlik krzykliwy Aquila pomarina, kania ruda Milvus milvus oraz błotniak stawowy Circus aeruginosus.

- Pomniki przyrody

Miasto Szczecin charakteryzuje się dużym udziałem terenów zieleni, obfitujących w liczne osobliwości dendrologiczne. Ze względu na unikatowość, znaczenie naukowe i estetyczne, bardzo wiele drzew kwalifikuje się do ochrony pomnikowej. Łącznie na omawianym obszarze znajdują się 23 pomniki przyrody, z czego jedynie dwa to pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe). Pozostałe to okazałe egzemplarze roślinności drzewiastej.

- Użytki ekologiczne

Dotychczas na obszarze Szczecina ustanowiono 6 użytków ekologicznych. Zostały one utworzone głównie w celu ochrony lokalnych ostoi fauny i flory. W przypadku kilku z nich wzięto pod uwagę także walory krajobrazowe.

- Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Do dnia dzisiejszego na terenie Szczecina utworzono 7 Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Obszary tego typu wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Wszystkie wyżej wymienione formy ochrony przyrody (planowane do utworzenia oraz istniejące), przedstawione zostały w załączniku graficznym nr 4.

## 4.2. Charakterystyka potencjalnych zmian środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie

Dokument, którego dotyczy niniejsza prognoza przedstawia rozwiązania zmierzające do poprawy warunków życia ludzi, poprzez ograniczenie hałasu, powodowanego przez ruch komunikacyjny i instalacje przemysłowe. Zaniechanie realizacji ustaleń w nim zawartych będzie powodował stopniowe pogarszanie lokalnego klimatu akustycznego. Będzie to miało szczególnie negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu. W tym przypadku bowiem, natężenie dźwięku będzie najprawdopodobniej stale wzrastać. Liczba mieszkańców narażonych na to oddziaływanie przedstawiono została w tabeli nr 4. Nie wykonanie ustaleń projektowanego dokumentu będzie ponadto prowadziło do ciągłego zwiększania się liczby mieszkańców, narażonych na zbyt duże natężenie hałasu.

Pomimo, iż zdecydowanie najistotniejsza w przypadku omawianego obszaru jest ochrona zdrowia ludzi, wspomnieć należy, iż zbyt duże natężenie hałasu może być również źródłem istotnego negatywnego oddziaływania na faunę. Przeprowadzone dotychczas badania jednoznacznie wskazują, iż nie tylko hałas impulsywny, ale także i ciągły hałas o odpowiednio wysokim natężeniu, może odstraszać zwierzęta, lub powodować całkowite opuszczanie zajętych przez nie stanowisk. Dobrym przykładem są tutaj ptaki. Dane literaturowe wskazują iż ciągły hałas o natężeniu 40-50 dB powoduje opuszczanie dotychczas zasiedlanych siedlisk przez około 50 % osobników zamieszkujących dany obszar. W miarę dalszego pogarszania się warunków akustycznych, ilość ptaków lęgowych w przpadku wielu gatunków nawet do zera. Badania te dotyczą zachowania się ptaków przy drogach komunikacyjnych. Zatem nie podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania akustycznego na terenie miasta Szczecina (zaniechanie ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie), poza oczywistym, negatywnym wpływem na ludzi, może powodować również ubytki w liczebności, a nawet zmniejszenie różnorodności fauny tego obszaru.

## 4.3. Charakterystyka stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Niniejsza prognoza obejmuje cały obszar miasta Szczecina, dla którego sporządzany został program ochrony środowiska przed hałasem. W związku z przewidywanymi w tym dokumencie zamierzeniami budowlanymi możliwe jest wystąpienie bardzo ograniczonych oddziaływań na środowisko. Za tereny gdzie potencjalnie pojawić się może istotne niekorzystne oddziaływania, należy uznać jedynie obszary przeznaczone pod budowę urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym hałasem (ekrany akustyczne) oraz szlaki komunikacyjne (torowiska, drogi) przeznaczone do modernizacji. Tylko na tych terenach ingerencja w środowisko będzie na tyle istotna, aby potencjalne oddziaływanie mogło się pojawić.

Tereny komunikacyjne przewidziane do modernizacji nie posiadają praktycznie żadnych walorów przyrodniczych, całkowicie przekształcone oraz nieustannie poddawane silnej antropopresji. Podobne cechy charakteryzują obszary posadowienia projektowanych ekranów akustycznych. Będą one realizowane wyłącznie wzdłuż dróg, na obszarach bezpośrednio do nich przylegających. Choć wartość przyrodnicza tych obszarów jest z pewnością wyższa niż samych terenów komunikacyjnych, to wciąż są to tereny poddawane bardzo silnej antropoprsji (hałas, emisja spalin) wynikającej z sąsiedztwa dróg.

# 5.	CHARAKTERYSTYKA  I  OCENA  ISTNIEJĄCYCH  PROBLEMÓW  OCH-RONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNYCH  Z  PUNKTU  WIDZENIA  PROJEK-TOWANEGO  DOKUMENTU,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  DOTYCZĄCYCH  OB-SZARÓW  CHRONIONYCH  NA  PODSTAWIE  USTAWY  O  OCHRONIE  PRZYRODY

Specyfika programu ochrony środowiska przed hałasem powoduje, że charakterystyka i ocena sprowadza się głównie do oceny klimatu akustycznego. Dokładne badania stanu klimatu akustycznego, wraz z oceną szacunkowej liczby mieszkańców i lokali zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, wykonano w ramach mapy akustycznej Szczecina. Pośród wskaźników oceny, największą skalę oddziaływania akustycznego poszczególnych rodzajów hałasu wskazuje wskaźnik LDWN, opisujący długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). Zestawienie wartości wskaźnika LDWN dla poszczególnych źródeł hałasu wraz z szacunkową liczbą lokali mieszkalnych oraz osób je zamieszkujących przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4	Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Hałas komunikacyjny drogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB | Liczba osób narażonych | Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności, % | Liczba lokali narażonych |
| 55-60 | 101600 | 26 | 37260 |
| 60-65 | 104700 | 27 | 38852 |
| 65-70 | 24900 | 6 | 9343 |
| 70-75 | 3700 | 1 | 1425 |
| >75 | 200 | 0 | 76 |
| suma | 235100 | 61 | 86956 |
| Hałas komunikacyjny szynowy |  |  |  |
| Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB | Liczba osób narażonych | Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności | Liczba lokali narażonych |
| 55-60 | 31600 | 8,1 | 11896 |
| 60-65 | 8800 | 2,3 | 3083 |
| 65-70 | 754 | 0,2 | 255 |
| 70-75 | 27 | 0,0 | 9 |
| >75 | - | - | - |
| suma | 41181 | 10,8 | 15243 |
| Hałas od instalacji przemysłowych |  |  |  |
| Przedziały wartości wskaźnika LDWN w dB | Liczba osób narażonych | Odsetek osób narażonych w ogólnej liczbie ludności | Liczba lokali narażonych |
| 55-60 | 1300 | 0,3 | 482 |
| 60-65 | 300 | 0,1 | 109 |
| 65-70 | - | - | - |
| 70-75 | - | - | - |
| >75 | - | - | - |
| suma | 1600 |  | 591 |

Najwięcej mieszkańców zagrożonych jest komunikacyjny hałasem drogowym oraz szynowym. Dla terenów na których występują ponadnormatywne poziomy hałasu, konieczne jest zastosowanie celowych środków ochrony oraz odpowiednie kształtowanie polityki przestrzennej miasta, w celu zmniejszenia liczby ludności eksponowanej na hałas. Główna przyczyną takiego stanu rzeczy jest ciągły wzrost liczby pojazdów, zły stan infrastruktury oraz niewydolny układ drogowy miasta. Zrównoważony rozwój miasta, dążący do poprawy jakości życia mieszkańców, musi zawierać rozwiązania poprawiające infrastrukturę drogową miasta (budowa obwodnic), modernizujące transport publiczny oraz dbające o ład przestrzenny, że szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatu akustycznego. Dużą rolę odgrywać będzie także dążenia do zachowania obszarów niezagrożonych hałasem, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów cichych. Szczegółowa analiza zrównoważonego rozwoju miasta, szczególnie uwzględniająca problemy hałasu oraz sposoby ich rozwiązywania, przedstawiona została w treści programu ochrony środowiska przed hałasem. W opracowywanej prognozie starano się tylko zwrócić uwagę na główne źródła przyczyn i problemów kształtujących niekorzystnie klimat akustyczny miasta Szczecin.

Problematyka przyrodnicza wskazuje na występowanie następujących uwarunkowań i problemów dotyczących ochrony środowiska (w szczególności związanych z obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody) wynikających z ustaleń zawartych w omawianym dokumencie:

- Część zamierzeń budowlanych, zawartych w projektowanym dokumencie, realizowana będzie w bliskim sąsiedztwie lub na terenie obszarów chroniących lokalne walory przyrodnicze. Dotyczy to wszystkich zamierzeń budowlanych realizowanych we wschodniej części miasta (na wschód od Odry), które położone są na terenie otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz 3 ekranów akustycznych sąsiadujących z następującymi formami ochrony przyrody:

- Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka” (ekran na terenie D77)

- Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Park Leśny w Strudze” (ekran na terenie D3)

- Użytkiem Ekologicznym „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki, Żółwinki” (ekran na terenie D66).

- W stosunku do pozostałych form ochrony przyrody (planowanych i istniejących, włączając w to obszary Natura 2000) nie należy mówić o sytuacji problemowej. Jest to związane z faktem, iż pozostałe zamierzenia budowlane będą realizowane w znacznym oddaleniu od tych obszarów, co wyklucza możliwość wystąpienia jakichkolwiek negatywnym oddziaływań ujawniających się na ich terenie.

- Jak już wspomniano w rozdziale 4.3 jedynym możliwym negatywnym oddziaływaniem wynikającym ustaleń Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina, ujawniającym się w stosunku do środowiska przyrodniczego, będzie oddziaływanie związane z budową ekranów akustycznych oraz modernizacją szlaków komunikacyjnych. Możliwość wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań w stosunku do obszarów chronionych należy wiązać jednak jedynie z ewentualną budową ekranów akustycznych. Nie prognozuje się bowiem, aby jakiekolwiek inne ustalenia zawarte w projektowanym dokumencie (planowana modernizacja szlaków komunikacyjnych, nasadzenie zieleni) były przyczyną powstawania konfliktów w stosunku do obszarów i obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie miasta Szczecina. Planowana modernizacja szlaków komunikacyjnych realizowana będzie zawsze w obszarze uprzednio zagospodarowanym jako tereny komunikacyjne, istotne oddziaływanie na obszary chronione zatem nie pojawi się. Nasadzenia zieleni natomiast, które z założenia mają raczej pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, realizowane będą z dala od istniejących form ochrony przyrody, ewentualny konflikt zatem i w tym przypadku nie pojawi się. Odnośnie zaś ekranów akustycznych, może natomiast pojawić się  konieczność prowadzenia prac budowlanych na terenie chronionym, co prowadzić może do zmiany (choć niewielkiej) dotychczasowego sposobu użytkowania przestrzeni. Jest to jedyny potencjalnie istotny konflikt ustaleń projektowanego dokumentu z obszarami chronionymi na terenie miasta Szczecina.

# 6.	CHARAKTERYSTYKA  I  OCENA  CELÓW  OCHRONY  SRODOWISKA  USTANOWIONYCH  NA  SZCZEBLU  MIĘDZYNARODOWYM,  WSPÓLNO-TOWYM  I  KRAJOWYM,  ISTOTNYCH  Z  PUNKTU  WIDZENIA  PROJEK-TOWANEGO  DOKUMENTU,  ORAZ  SPOSOBY  W  JAKICH  TE  CELE  I  INNE  PROBLEMY  ZOSTAŁY  UWZGLEDNIONE  PODCZAS  OPRACOWYWANIA  DOKUMENTU.

Nadrzędnym dokumentem, opisującym kierunki kształtowania klimatu akustycznego, jest dyrektywa nr 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku sporządzona przez Parlament Europejski oraz Radę w roku 2002. Głównym celem dyrektywy jest ujednolicenie sposobu postępowania przy ocenie i zarządzaniu problemami związanymi z hałasem występującym w środowisku. Dyrektywa kieruje się następującymi podstawowymi zasadami:

- stan klimatu akustycznego musi być monitorowany a narzędziem stosowanym do monitorowania poziomu hałasu jest mapa akustyczna, (w przypadku miasta Szczecina opracowana została w 2008 roku),

- społeczeństwo musi być poinformowane o wynikach prac nad mapą akustyczną, oraz brać udział w konsultacjach przy określania działań naprawczych

- kompetentne władze, w oparciu o treść mapy akustycznej opracowują programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest poprawa warunków akustycznych tam gdzie są one zdegradowane i jednocześnie nie dopuszczają do degradacji klimatu akustycznego w obszarach gdzie jest on dobry

Dyrektywa obejmuje zakresem: infrastrukturę transportową (drogi, komunikację szynową, lotniska), oraz instalacje przemysłowe.

Zarówno wyniki prac realizowanych na etapie sporządzania mapy akustycznej, jak i działania przyjęte do realizacji w ramach programu ochrony środowiska przed hałasem są raportowane do Unii Europejskiej.

Opracowanie map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem odbywa się w cyklach nie dłuższych niż 5-letnie, co pozwala programować działania naprawcze w oparciu o gromadzone na bieżąco dane o stanie klimatu akustycznego.

W celu realizacji zapisów dyrektywy stworzony został szósty programem ochrony środowiska UE na lata 2002-2012, gdzie za cele strategiczne walki z hałasem na terenie miast przyjmuje się redukcje ilości zagrożonych mieszkańców o 10%, przy czym nie precyzuje się w jakich klasach zagrożenia ta redukcja powinna mieć miejsce. Do roku 2020 przewiduje się natomiast redukcje zagrożenia hałasem dla kolejnych 10% mieszkańców miast Unii Europejskiej. W niniejszym opracowaniu przyjęto analogiczne cele, przy czym ze względu na niewielką ilość czasu jaka pozostanie do końca roku 2010 od momentu uchwalenia niniejszego programu, przyjmuje się iż cele wyznaczone przez program UE do roku 2010 zostaną zrealizowane do 2015 roku, a pozostałe zgodnie z programem UE.

Istotną kwestią zapisów dyrektywy unijnej 2002/49/EC jest szczególny nacisk kładziony na obszary zielone w miastach: „Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do hałasu w środowisku, na jaki ludzie są narażeni w szczególności na obszarach zabudowanych, w publicznych parkach lub na innych obszarach względnie cichych w aglomeracji, na obszarach ciszy na otwartym terenie poza miastem, w pobliżu szkół, szpitali i innych wrażliwych na hałas budynków i obszarów” […] Proponuje się przyjęcie, iż obszary takie cechuje między innymi dostępne dla ogółu społeczeństwa. Obszarem cichym nie jest natomiast wybrana dzielnica mieszkaniowa, ponieważ nie ma podstaw do szczególnego traktowania w zakresie ochrony przed hałasem wybranej części społeczeństwa.

W celu dostosowania Polski do standardów klimatu akustycznego panujących w Unii Europejskiej, wszystkie zapisy dyrektywy maja swoje odbicie w ustawie o Prawie Ochrony Środowiska oraz rozporządzeniach wydanych do tej ustawy.

Główne cele ustanowione na szczeblu europejskim maja swoje odzwierciedlenie we wszystkich krajowych politykach, strategiach, planach i programach. Szczegółowy opis tych celów przedstawiony został w rozdziale poświęconym dokumentom powiązanym [patrz rozdział 3.2]. Za najważniejszy cel, przewijający się niemal we wszystkich analizowanych dokumentach, uważa się walkę z hałasem. Pośród działań wymienia się modernizacje dróg i torów połączona z stosowaniem środków ochrony przed hałasem (ekrany, ciche nawierzchnie, itp.), stosowanie zapisów ochronie przed hałasem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dążenia do zachowani obszarów cichych oraz kształcenie społeczeństwa zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Dobry klimat akustyczny podnosi atrakcyjność miasta i zdrowie oraz zadowoleni żyjących w nim obywateli.

# 7.  CHARAKTERYSTYKA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO I JEGO ZASOBY NATURALNE 
z uwzględnieniem zależności pomiędzy elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla strategicznych dokumentów 
z założenia nie jest dokumentacją szczegółową, ponieważ jej głównym celem jest odniesienie zasadniczej treści dokumentu do polityki ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także określenie trendu całościowej polityki ochrony środowiska danego obszaru z punktu widzenia potrzeby jej realizacji. Prognoza ta jedynie w ogólny, strategiczny sposób rozważa korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji danego dokumentu bądź odstąpienia od jego realizacji [patrz: rozdz.4.2].

Charakter omawianego dokumentu z założenia jest „pro-środowiskowy”. Niemniej, realizacja jego niektórych zamierzeń, jakkolwiek uzasadnionych pod względem ekologicznym, może skutkować wystąpieniem negatywnych oddziaływań środowiskowych w odniesieniu do pewnych elementów środowiska. Dlatego też zasadnym jest przedstawienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków realizacji niniejszego dokumentu.

## 7.1. Prognoza wpływu na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną

7.1.1 Prognoza wpływu na roślinność i lokalne siedliska przyrodnicze

Korzystny wpływ na środowisko

Znaczący korzystny wpływ na szatę roślinną gminy wynika wprost z wykonania nasadzeń zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. Zabiegi takie przyczyniają się do zwiększenia udziału terenów zieleni publicznej w miejscowym zagospodarowaniu przestrzeni oraz wpływają pozytywnie na lokalne zróżnicowanie florystyczne.

Niekorzystny wpływ na środowisko

Kierunki działań zawarte w omawianym dokumencie, które potencjalnie mogą mieć negatywny wpływ na szatę roślinną, to budowa proponowanych ekranów akustycznych oraz modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych. Zamierzenia te zostały jednak wyznaczone na terenach o małej wartości przyrodniczej, dlatego też niekorzystny wpływ ocenia się jako słaby. Szczególnie jest to widoczne w przypadku planowanej modernizacji szlaków tramwajowych i dróg. W trakcie realizacji tych zadań pojawi się ingerencja w infrastrukturę drogową oraz tereny z nią sąsiadujące. Ponieważ torowisko nie jest pokryte żadną roślinnością lub wyjątkowo skąpą roślinności ruderalną, jedyne zauważalne ubytki roślinności dotyczyć mogą wyłącznie obszarów stycznych do torowiska. Będą to jednak straty nieistotne dla zachowania walorów przyrodniczych miasta Szczecina, gdyż dotyczyć będą najprawdopodobniej wyłącznie roślinności ruderalnej – porastającej tereny najsilniej przekształcone przez człowieka, oraz zieleni zorganizowanej – sztucznie wprowadzonej przez człowieka. Roślinność tego typu nie należy do szczególnie cennych i unikatowych zasobów środowiska przyrodniczego. Ubytki roślinności ruderalnej nie spowodują z pewnością negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym, natomiast  straty w zasobach zieleni zorganizowanej (o ile takie wystąpią) mogą zostać łatwo zrekompensowane wykonaniem odpowiedniej ilości nasadzeń zastępczych.

W przypadku budowy ekranów akustycznych, zgodnie z ustaleniami projektowanego dokumentu, mogą pojawić się podobne straty, do tych, które opisane zostały powyżej. Jednak z powodu tych samych uwarunkowań, również w tym przypadku, istotne negatywne oddziaływania na zasoby przyrodnicze miasta Szczecina nie pojawi się.

Podsumowanie

Jak przedstawiono powyżej, realizacja ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie wpływać będzie w pewnym zakresie korzystnie w odniesieniu do szaty roślinnej, a oddziaływanie niekorzystne nie będzie z pewnością oddziaływaniem istotnym.

7.1.2 Prognoza wpływu na faunę

Korzystny wpływ na środowisko

Tak samo jak w przypadku szaty roślinnej zauważalny korzystny wpływ na faunę wynikał będzie z wykonania nasadzeń zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. Tereny zieleni publicznej, przyczyniają się do utrzymania, a nawet zwiększania lokalnej różnorodności faunistycznej, stwarzając wiele nisz ekologicznych dla lokalnych populacji zwierząt.

Pozytywny wpływ na faunę może mieć także prognozowane w omawianym dokumencie zmniejszenie uciążliwości hałasu. Część z podjętych działań spowoduje bowiem nie tylko zmniejszenie natężenia dźwięku na obszarach zabudowanych, ale także na sąsiadujących z nimi ostojach zwierzyny.

Niekorzystny wpływ na środowisko

Negatywny wpływ na zwierzęta może mieć głównie realizacja nowych obiektów budowlanych oraz modernizacja istniejących. Zamierzenia te mogą powodować niszczenie siedlisk zwierząt, ich niepokojenie oraz bezpośrednie ich straty (nieumyślne zabijanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych). Biorąc jednak pod uwagę małą atrakcyjność faunistyczną obszarów gdzie wspomniane założenia budowlane będą realizowane, uznać należy, iż oddziaływanie mające istotnie negatywny wpływ na zasoby faunistyczne miasta Szczecina z pewnością nie pojawi się.

Podsumowanie

Wykonywanie zapisów projektowanego dokumentu będzie wpływać w pewnym stopniu korzystnie w odniesieniu do fauny miast Szczecina, a oddziaływania niekorzystne z pewnością nie spowoduje jakiegokolwiek wyraźnego ubytku w zasobach faunistycznych tego obszaru.

## 7.2 Prognoza wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, rzeźbę i utwory geologiczne

Korzystny wpływ na środowisko

Zważywszy na problematykę poruszaną w projektowanym dokumencie oraz zakres ustaleń w nim zawartych nie prognozuje się aby realizacja jego zapisów miała jakikolwiek pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi, a tym samym na glebę, rzeźbę terenu i utwory geologiczne.

Niekorzystny wpływ na środowisko

Praktycznie wszystkie formy zagospodarowania związane z rozwojem zabudowy są potencjalnym źródłem negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi w aspekcie warunków glebowych oraz rzeźby terenu. Jednakże mając na uwadze charakter potencjalnych przekształceń wynikających z realizacji założeń projektowanego dokumentu, obecny sposób zagospodarowania obszarów im poddawanych, a w szczególności całkowitą powierzchnię tych obszarów, stwierdzić należy, iż z pewnością nie spowodują one istotnego przekształcenia zasobów glebowych oraz rzeźby terenu. Nie pojawi się również istotne negatywne oddziaływanie na utwory geologiczne.

Podsumowanie

Prognozuje się, iż realizacja zapisów Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na powierzchnię ziemi, w tym glebę, rzeźbę i utwory geologiczne.

## 7.3. Prognoza oddziaływania na walory krajobrazowe

Korzystny wpływ na środowisko

Wyraźnie korzystny wpływ na środowisko odnośnie krajobrazu dotyczy, tak samo jak w przypadku fauny i flory, kształtowania i rozwoju terenów zielonych, a mianowicie nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wykonywanie tego typu zabiegów przyczynia się zdecydowanie do poprawienia wizualno-estetycznych walorów krajobrazu.

Korzystny wpływ na krajobraz mają również zaplanowane modernizacje dróg i torowisk. Przebudowa szlaków komunikacyjnych w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami architektonicznymi spowoduje z pewnością wzrost ich walorów estetycznych.

Niekorzystny wpływ na środowisko

Prognozuje się, iż ograniczanie hałasu na terenie miasta Szczecina, na zasadach zaproponowanych w projektowanym dokumencie może powodować negatywny wpływ na lokalny krajobraz. Nie można bowiem zaprzeczyć, iż budowa ekranów akustycznych w znaczący sposób nie zmienia charakteru lokalnego układu krajobrazowego. Aby jednak ostatecznie stwierdzić, czy planowane ekrany akustyczne będą źródłem istotnego negatywnego oddziaływania należałoby rozpatrzyć cały szereg parametrów określających projektowane obiekty budowlane. Wybór odpowiednich układów i parametrów zabudowy oraz zastosowanie właściwych rozwiązań uzupełniających jak np. kształtowanie różnych form zieleni, może w sposób wyraźny wpłynąć na obniżenie stopnia konfliktowości dla krajobrazu. Dlatego też ostateczną ocenę oddziaływania projektowanych ekranów akustycznych należy sformułować na późniejszym etapie ich realizacji. W obecnej fazie można jedynie rozpatrzyć trafność samej ich lokalizacji. Kluczowe znaczenie ma tutaj ominiecie szczególnie wartościowych układów krajobrazowych. Pod tym względem projektowane ekrany akustyczne rozlokowane są w sposób korzystny. Ich budowa nie powoduje bowiem zakłócenia panoram widokowych, ograniczenia widoczności w odniesieniu do obszarów cennych przyrodniczo, a także ekspozycji na zabytkowe czy też ruralistyczne układy krajobrazowe.

Podsumowanie

Ocena skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu w odniesieniu do walorów krajobrazowych zdaje się potwierdzać, iż oddziaływania negatywne będą przeważać nad pozytywnymi. Pomimo, iż projektowane ekrany akustyczne rozlokowane są w sposób korzystny, ostateczne rozstrzygnięcie o intensywności ich oddziaływania na walory krajobrazowe może zostać sformułowane w momencie określenia ich szczegółowych parametrów.

## 7.4. Prognoza wpływu na zabytki, dobra kultury i dobra materialne

Nie prognozuje się, aby realizacja ustaleń Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina była przyczyną powstania negatywnych oddziaływań wpływających w sposób istotny na zabytki, dobra kultury i dobra materialne. Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu będzie dotyczyła obszarów położonych z dala od miejsc gdzie tego rodzaju konflikty mogły by się pojawić.

## 7.5. Prognoza wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz zagrożenie powodziowe

Dokument którego dotyczy niniejsza prognoza sporządzony został w celu poprawy warunków życia w mieście, poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez ruch komunikacyjny i instalacje przemysłowe. Jego treść nie porusza żadnych zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi oraz podziemnymi. Ponadto, realizacja ustaleń w nim zawartych, podejmowanych w celu ochrony środowiska przed hałasem, nie będzie wpływać jakikolwiek zauważalny sposób na zasoby wodne miasta Szczecina.

## 7.6. Prognoza wpływu na zdrowie i warunki życia ludzi

Prognoza wpływu realizacji projektowanego dokumentu na zdrowie i warunki życia ludzi wykonywana jest zasadniczo poprzez rozważenie zmian poszczególnych parametrów środowiska. Do najważniejszych spośród tych parametrów należą jakość powietrza, natężenie hałasu oraz natężenie promieniowania pola elektromagnetycznego. Sporządzając strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, dla planów programów oraz strategii należy uwzględnić także parametry o całkowicie odmiennym charakterze, a mianowicie takie czynniki jak dostępność usług, infrastruktury technicznej, infrastruktury komunikacyjnej itp. . Ponieważ dokument którego dotyczy niniejsza prognoza obejmuje bardzo wąski zakres zagadnień – sposób ograniczania niekorzystnego oddziaływania akustycznego, z góry założyć można, iż realizacja jego ustaleń nie będzie miała istotnego wpływu na większość wyżej wymienionych parametrów środowiska. Jedyną ingerencją w środowisko życia ludzi, wynikającą z zapisów omawianego dokumentu będzie wykonanie nasadzeń roślinności pełniącej funkcje zieleni izolacyjnej, modernizacja części szlaków komunikacyjnych oraz budowa ekranów akustycznych. W niniejszej prognozie przyjęto, iż działania te mogą powodować istotne zmiany jedynie w przypadku jednego parametru środowiska mającego wyraźny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi, a mianowicie klimatu akustycznego.

Zastosowanie rozwiązań technicznych oraz wytycznych zawartych w dokumencie którego dotyczy niniejsza prognoza będzie skutkowało wyraźnym poprawieniem jakości życia ludzi względem warunków akustycznych środowiska. Jednym z głównych założeń omawianego programu będzie przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach gdzie hałas przekracza poziomy dopuszczalne, poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Do środków tych zaliczyć można wspomniane wcześniej nasadzenia zieleni, budowę ekranów akustycznych oraz modernizację części szlaków komunikacyjnych. Działania te pozwolą na znaczne ograniczenie liczby ludzi narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu.

Szczególnie istotne jest, iż projektowany dokument zakłada również ochronę środowiska przed hałasem w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest dobry, poprzez nie dopuszczenie do degradacji w wyniku błędnie podejmowanych decyzji. Dużą rolę odgrywać będzie tutaj także dążenie do zachowania tzw. obszarów cichych – miejsc o szczególnie korzystnych warunkach akustycznych.

Pod względem zapewnienia mieszkańcom miasta korzystnych warunków życia, należy stwierdzić, że projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina ukierunkowany jest bardzo korzystnie, gdyż jedyną zmianą, jaka pojawi się w wyniku realizacji jego ustaleń, w rozpatrywanym kontekście, będzie poprawienie warunków akustycznych na tym terenie.

## 7.7     Prognoza wpływu na przyrodnicze obszary chronione

Korzystny wpływ na środowisko

Pozytywne znaczenie dla obszarów chronionych może mieć jedynie ograniczenie natężenia hałasu, które pomimo, iż docelowo planowane jest na terenach zabudowanych może także objąć część obszarów chronionych (położonych np. za zabudową, w stosunku do której wykonano zabiegi minimalizująca natężenie dźwięku).

Niekorzystny wpływ na środowisko

W odniesieniu do przyrodniczych obszarów chronionych stwierdzono wystąpienie dwóch potencjalnych konfliktów, związanych z realizacją projektowanego dokumentu:

- wszystkie zamierzeń budowlane realizowane we wschodniej części miasta (na wschód od Odry) położone są na terenie otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego;

- trzy obszary działań mających na celu poprawę lokalnych warunków akustycznych położone są w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych, tzn.:

- obszar D77 sąsiaduje z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka”,

- obszar D3 sąsiaduje z Zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Park Leśny w Strudze”,

- obszar D66 sąsiaduje z Użytkiem Ekologicznym „Dolina strumieni Skolwinki, Stołczynki, Żółwinki”.

Realizacja założeń Programu ochrony przed hałasem, na obszarze D77, D3, D66 nie będzie źródłem negatywnych oddziaływań, ujawniających się na terenie sąsiadujących z nimi form ochrony przyrody. Pomimo, iż może pojawić się pewne przekształcenie fragmentów tych obszarów, będzie ono mocno ograniczone przestrzennie. Ewentualne zniszczenia siedlisk wywołane zajęciem terenu (wycinka drzew, likwidacja roślinności zielnej) będą zbyt małe aby wpłynąć destabilizacyjnie na omawiane obszary chronione.

Otulina Szczecińskiego Parku Krajobrazowego nie posiada szczególnie cennych walorów przyrodniczych. Jest to swego rodzaju strefa buforowa, w granicach której nie jest wskazane lokalizowanie inwestycji mogących wyraźnie negatywny wpływ na otoczenie, zwłaszcza na okolony przez nią Park Krajobrazowy. Realizacja na jej terenie ekranów akustycznych oraz modernizacja części przecinających ją szlaków komunikacyjnych, z pewnością do takich przedsięwzięć nie należy. Ponadto przedsięwzięcia te realizowane będą na terenach wybitnie antropogenicznie przekształconych, bez wyraźnych wartości przyrodniczych.

Podsumowanie

Jak przedstawiono powyżej, realizacja ustaleń Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecina nie wywoła istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do przyrodniczych obszarów chronionych.

## 7.8	Charakterystyka zagrożenia odpadami

Nie prognozuje się, aby realizacja ustaleń Programu (...) mogła być przyczyną powstania negatywnych oddziaływań związanych z zagrożeniem odpadami. Nie dojdzie bowiem do generowania odpowiednio dużych ilości odpadów, w tym i niebezpiecznych, aby tego rodzaju sytuacja mogła mieć miejsce.

## 7.9. Prognoza wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z założeniami projektowanego dokumentu, nie wywoła negatywnych zmian w obszarach Natura 2000. Obszary te znajdują się poza zasięgiem jakichkolwiek potencjalnie negatywnych oddziaływań wynikających z realizacji wspomnianego dokument

# 8. CHARAKTERYSTYKA  ROZWIĄZAŃ  MAJĄCYCH  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  ŚRODOWISKO,  MOGĄCYCH  BYĆ  REZULTATEM  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU

Projektowany dokument, którego dotyczy niniejsza prognoza, przedstawia szereg rozwiązań służących poprawie warunków akustycznych na terenie miasta Szczecina. Dokument ten wskazuje obszary które wymagają podjęcia odpowiednich działań, oraz określa metody, którymi należy się posłużyć aby osiągnąć zamierzone cele. Przy okazji realizacji tych tych zadań pojawia się jednak pewne ryzyko wystąpienia negatywnych oddziaływań na pozostałe parametry środowiska. Niniejszy rozdział przedstawia rozwiązania mające na celu maksymalne ograniczenie tych negatywnych oddziaływań.

Jedynie niewielka część zamierzeń zawartych w projektowanym dokumencie może być potencjalnym źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko. Są to modernizacja dróg i torów tramwajowych oraz budowa ekranów akustycznych. Podkreślić należy, iż wpływ  tego rodzaju przedsięwzięć na środowisko jest raczej znikomy. W omawianym przypadku pojawia się ponadto dodatkowy czynnik, w sposób istotny ograniczający potencjalne oddziaływanie, a mianowicie lokalizacja na obszarach o niskich walorach przyrodniczych. Niemniej jednak, kierując się chociażby zasadą przezorności, należy negatywne oddziaływanie dodatkowo ograniczać, aby wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Poniżej przedstawiono najważniejsze sposoby zapobiegania negatywnym oddziaływaniom oraz metody ich skutecznej minimalizacji. Ponieważ objęty prognozą projekt dokumentu strategicznego nie jest dokumentem szczegółowym, poniższe rozwiązania mają charakter ogólnych wytycznych.

W czasie realizacji zaplanowanych zamierzeń budowlanych należy ograniczyć do minimum wycinkę roślinności drzewiastej. Jest to roślinność, która odnawia się przez długi okres, dlatego też negatywne skutki wywołane ich ubytkiem będą długookresowe.

Szczególnie istotne jest, aby ograniczyć maksymalnie (jeśli to możliwe całkowicie) ingerencję w obszary podlegające ochronie. Wymóg ten wynika wprost z ustawy o ochronie przyrody.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy ciągle kontrolować oraz natychmiast usuwać wszelkie usterki sprzętu technicznego powodujące powstawanie niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, zapobiegając tym samym ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu terenu.

Należy maksymalnie wykorzystać grunt rodzimy w celu zasypywania wykopów, niwelacji terenu i kształtowania terenów podczas końcowego etapu budowlanego.

Prace należy prowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom. Zaleca się prowadzenie prac przy bryłach korzeniowych ostrożnie, w sposób minimalizujący straty systemów korzeniowych. Ponadto pnie drzew należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie roślin – zabezpieczenie obudową z desek. Prace ziemne w obrębie korzeni nie powinny być planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata. Prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca. Prace przy drzewach (przynajmniej w promieniu rzutu korony) nie powinny prowadzić do zmiany poziomu gruntu, powinno się je prowadzić w możliwie krótkim czasie oraz nie powinno się przy drzewach sytuować materiałów budowlanych.

# 9. 	CHARAKTERYSTYKA  ROZWIĄZAŃ  ALTERNATYWNYCH  DO  ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH  W  PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM WRAZ Z  UZASADNIENIEM  ICH  WYBORU  ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ  DO  TEGO  WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem sporządzony został jako dokument określający kierunki działań dążących do poprawy klimatu akustycznego. Dokument w pełni wypełnia zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z roku 2002], dlatego też nie przewiduje się dla niego rozwiązań alternatywnych.

Wybór poszczególnych obszarów oraz kolejność podejmowanych działań wynika ściśle z zapisów rozporządzenia i jest oparta o zdefiniowany nim wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na terenie tego przekroczenia za pomocą parametru M. Po szczegółowej analizie mapy akustycznej Szczecina, opisującej stan klimatu akustycznego, w każdym z obszarów działań, wybrano rozwiązania najbardziej optymalne pod względem efektywności. Możliwa jest sytuacja w której realizacja , któregoś z działań może okazać się nie możliwa do wykonania. W takich przypadkach dopuszcza się modyfikacje działań, jednak dopiero po szczegółowych analizach dotyczących każdego z obszarów z osobna.

# 10.	WSKAZANIE  TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH  Z  NIEDOSTATKÓW  TECHNIKI  LUB  LUK  WE  WSPÓŁCZESNEJ  WIEDZY  NA  JAKIE  NA-POTKANO  OPRACOWUJĄC  PROGNOZĘ

Podczas sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki ora luk we współczesnej wiedzy. Jedyna kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy ocenie działań planowanych w wytypowanych w programie obszarach, jest skuteczność zalecanych środków. Chodzi tu przede wszystkim o jakość wykonania rozważanych metod i środków ochrony środowiska przed hałasem. Podczas oceny wdrożonych działań, mających na celu poprawę klimatu akustycznego, czasem dochodzi do sytuacji, w której nie zostaje osiągnięta zakładana skuteczność. Problem ten najczęściej spotykany jest w przypadku ekranów akustycznych. Projektowana skuteczność ekranowania ekranów akustycznych zakłada, że ekran jest szczelną przegrodą, przez którą praktycznie nie przedostaje się dźwięk. W realizacjach końcowych, zdarzają się sytuacje, w których na skutek nieszczelności ekranu, w postaci szczelin i dziur, następuję znaczne zmniejszenie końcowej skuteczności ekranu.

Na etapie realizacji poszczególnych dopuszcza się też ewentualność braku technicznych możliwości zrealizowania niektórych działań. W przypadkach takich konieczne będzie podjęcie innych działań, mających na celu poprawę klimatu akustycznego.

Podczas opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem starano się tak dobierać planowane działania aby uniknąć ewentualnych konfliktów na etapie ich realizacji.

# 11.	INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

W trakcie sporządzania prognozy uwzględniono wymagania wynikające z Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008r., poz.1227].

W prognozie skupiono się na opisaniu wszystkich aspektów wymienionych w powyższej ustawie w odniesieniu do Programu, który uwzględnia wymagania zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002r.]

Analiza skutków zastosowanych metod przedstawiona została szczegółowo w programie w postaci charakterystyk oraz map. Przykładowa mapę wpływu podejmowanych działań na stan klimatu akustycznego przedstawia załącznik graficzny 5.

Prognoza wykonana została także w oparciu o publikowane dane literaturowe i uzyskane materiały archiwalne charakteryzujące środowisko terenu programem ochrony środowisk przed hałasem, oraz terów otaczających, a także materiały i dokumentacje opisujące i oceniające oddziaływania mogące być wynikiem proponowanych działań. Szczegółowy wykaz materiałów w tym względzie przedstawiono w rozdziale 2.2 oraz 2.3. Podstawą sporządzenia prognozy było opracowanie: Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin.

Na podstawie powyższych przeprowadzono szczegółową analizę warunków środowiska przyrodniczego oraz środowiska kulturowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na środowisko życia ludzi oraz korzyści, lub nie, wynikające z realizacji ”Programu..”.

Następnie przeanalizowano sposób uwzględnienia w projekcie Programu zagadnień związanych z ochroną środowiska, jego powiązania z dokumentami lokalnymi i strategicznymi oraz zwrócono uwagę na zagadnienia, które łączą się z przyszłymi planami rozwojowymi Szczecina. Charakterystyka aspektów środowiska oraz opis jakości i zagrożeń środowiska pozwoliły na wyłonienie kluczowych problemów oraz zidentyfikowanie obszarów czy też elementów problemowych, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu.

# 12.	PROPOZYCJE  PRZEWIDYWANYCH  METOD  ANALIZY  SKUTKÓW  REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU

Propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu zostały opisane już w samym dokumencie. Wymaga tego rozporządzenie Ministra Środowiska opisujące szczegółowe wytyczne jakim powinien odpowiadać program [Dz. U. Nr 179 poz. 1498 z 2002 r.]

Program ochrony środowiska przed hałasem będzie uchwalony przez Radę Miejską miasta Szczecin. Za koordynację i monitoring realizacji poszczególnych zadań określonych w niniejszym dokumencie odpowiedzialny będzie Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki prowadzonego monitoringu będą przekazywane Prezydentowi Miasta Szczecin, stronom i zainteresowanej części społeczeństwa. Monitoring realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem będzie polegał na:

- gromadzeniu informacji dotyczących zadań które zostały już zrealizowane,

- opracowaniu raportu z realizacji zadań przewidzianych programem dla każdego roku rozliczeniowego

- opracowaniu raportu dotyczącego zmian w infrastrukturze komunikacyjnej, oraz sektorze przemysłowym w mieście Szczecin, mogących wpłynąć na stan klimatu akustycznego, wraz z uzasadnieniem potrzeby, lub braku potrzeby aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem

Informacje dotyczące realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem zamieszczane będą na stronie internetowej, która planowana jest jako jeden ze środków zwiększania świadomości społecznej.

Zakłada się, iż program będzie realizowany w trzech etapach tj. etap 2010-2012 w którym będą realizowane cele krótkoterminowe; etap 2013-2016 związany z realizacja celów średnioterminowych oraz etap 2017-2020 dla osiągnięcia celów długoterminowych. Monitorowanie realizacji Programu (...) musi być stosowne do charakteru celów, które są związane z poszczególnymi etapami.

W pierwszym etapie realizacji Programu (...), przewidzianym na lata 2010-2012 działania będą skoncentrowane na:

- doskonaleniu metod planowania zagospodarowania przestrzeni miejskiej w celu minimalizowania potencjalnych konfliktów środowiskowych w zakresie zagrożenia hałasem już na wczesnym etapie programowania rozwoju miasta

- wdrożeniu i zapewnieniu funkcjonowania systemu mapy akustycznej we właściwych jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin dla zapewnienia jednolitej i aktualizowanej na bieżąco bazy danych stanowiącej podstawę merytoryczną w procesach planistycznych oraz przy wydawania decyzji na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo ochrony środowiska

- aktualizacji danych stanowiących podstawę sporządzenia pierwszej edycji mapy akustycznej miasta Szczecin, a w szczególności dostosowanie bazy danych do wymagań nowej edycji mapy akustycznej

- przygotowaniu ekspertyz dla potrzeb realizacji ekranów akustycznych, oraz zwiększenia  izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynków szpitalnych i oświatowych, oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych w tym zakresie

- modernizacja tramwajowej infrastruktury trakcyjnej liniowej

Monitorowanie realizacji Programu (...) w okresie lat 2010-2012 powinno polegać na analizie następujących wskaźników:

- określeniu [w %] uchwalonych w okresie roku kalendarzowego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających ustalenia o których mowa w art. 114 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska w stosunku do całkowitej ilości opracowanych i uchwalonych planów

- określeniu [w %] wykonanych w okresie roku kalendarzowego opracowań ekofizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających aktualne dane o stanie zagrożenia hałasem, wynikające z pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi]  w stosunku do całkowitej ilości wykonanych opracowań ekofizjograficznych

- określeniu [w %] wykonanych w okresie roku kalendarzowego prognoz  skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających zagadnienia zagrożenia hałasem z izoliniowym ustaleniem zasięgów w stosunku do całkowitej ilości prognoz sporządzonych dla potrzeb mpzp w danym roku

- określeniu [w %] wydanych w okresie roku kalendarzowego decyzji administracyjnych tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, zawierających wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w stosunku do całkowitej ilości decyzji w danym roku

- określeniu [w %] nakładów finansowych przewidzianych na realizację programu w latach 2010-2012 w stosunku do nakładów faktycznie poniesionych

- określeniu [w %] ilości zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w programie na lata 2010-2012 w stosunku do zadań zrealizowanych

W drugim i w trzecim etapie realizacji Programu (...), przewidzianym na lata 2013-2016 oraz 2017-2020 działania będą skoncentrowane na działaniach inwestycyjnych mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na środowisko.

Monitorowanie realizacji Programu (...) w okresie lat 2013-2016 oraz 2017-2020  powinno polegać na ustaleniu i analizie następujących wskaźników:

- określeniu [w %] nakładów finansowych przewidzianych na realizację programu w latach 2013-2016 oraz 2017-2020 w stosunku do nakładów faktycznie poniesionych

- określeniu [w %] ilości zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w programie na lata 2013-2016 oraz w etapie 2027-2020 w stosunku do zadań zrealizowanych

- określeniu [w %] ilości mieszkańców narażonych na nadmierna uciążliwość akustyczną w kolejnych edycjach mapy akustycznej z zastosowaniem przedziałów określonych w pierwszej edycji mapy [2008]

- określeniu [w %] powierzchni terenu narażonego na nadmierną uciążliwość akustyczną w kolejnych edycjach mapy akustycznej z zastosowaniem przedziałów określonych w pierwszej edycji mapy [2008]

# 13.	INFORMACJE  O  MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIAŁYWANIU  NA  ŚRODOWISKO

Przewidywane w projekcie „Programu środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin” działania zmierzające do realizacji inwestycji (np. ekranów akustycznych) poprawiających stan klimatu akustycznego, mimo iż usytuowane będą w części w obszarze przygranicznym, nie stworzą sytuacji wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko. Związane jest to przede wszystkim z faktem, iż między przewidywanymi terenami realizacji działań a granicą Państwa zachowane są stosunkowo duże odległości.

# 14.	WNIOSKI  Z  WYKONYWANEJ  PROGNOZY  I  PROPOZYCJE  DO  USTA-LEŃ  PROJEKTOWANEGO  PROGRAMU  W  ZAKRESIE  OCHRONY  I  KSZTAŁTOWANIA  ŚRODOWISKA

Przedmiotem prognozy jest oszacowanie skutków dla środowiska „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin”, którego celem jest poprawa klimatu akustycznego, stosownie do zaleceń UE i prawa krajowego.

Zakres Programu (..) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz. U. Nr179 poz. 1498 z 2002r.]. Zakres ten jest też zgodny, a także spełnia założenia, dokumentów szczebla europejskiego, krajowego, wojewódzkiego. W szczególności wypełnia zapisy dyrektywy unijnej nr 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku sporządzonej przez Parlament Europejski oraz Radę w roku 2002.

- Głównymi celami programu walki z hałasem jest ochrona środowiska przed hałasem w miejscach gdzie stan klimatu akustycznego jest dobry, poprzez nie dopuszczenie do jego pogorszenia w wyniku błędnie podejmowanych decyzji oraz przywrócenie dobrego klimatu akustycznego środowiska w miejscach gdzie hałas przekracza poziomy dopuszczalne poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Przeprowadzona szczegółowa prognoza potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanego dokumentu pozwala wnioskować, iż przewidywane w projekcie obszary i metody działań, dążą do zrównoważonej poprawy klimatu akustycznego, będącego częścią środowiska naturalnego.

Projektowany dokument bardzo szczegółowo odnosi się do działań i rozwiązań mających korzystny wpływ na środowisko, czy też minimalizujących ewentualny wpływ niekorzystny. Działania takie mają przyczynić się nie tylko do poprawy warunków życia ludności, lecz również mają zapewnić zachowanie i wzmacnianie ogólnego stanu środowiska.

Niektóre działania rozwojowe, związane z dużymi przedsięwzięciami (modernizacja i budowa dróg i kolei, w tym budowa obwodnicy, rozwój terenów usługowych i produkcyjnych i inne) mogą wymagać przeprowadzenia procedury dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. W takich przypadkach ewentualne działania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ powinny zostać przedstawione w raportach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem zapisów projektowanego programu.

# STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w związku z realizacją programu ochrony środowiska przed hałasem dla miast Szczecin, którego celem poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

Prognoza sporządzona została na podstawie analizy projektu programu ochrony przed hałasem, informacji o istniejących i projektowanych kierunkach użytkowania i rozwoju miasta, analizy dokumentów publicznych powiązanych z dokumentem projektowanym oraz innych materiałów archiwalnych i dokumentacji.

Celem prognozy było określenie charakteru i stanu środowiska oraz określenie wpływu (prognozy) projektowanych ustaleń Programu na to środowisko, zgodnie z zakresem określonym w art.51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. nr 199 z dnia 7 listopada 2008r, poz.1227] i postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W trakcie wykonywania dokumentu prognozowano i oceniano:

wpływ na świat roślinny, zwierzęcy oraz różnorodność biologiczną,

- wpływ na glebę, rzeźbę i powierzchniowe utwory geologiczne (kopaliny),

- wpływ na wartości krajobrazowe,

- wpływ na zabytki, wartości kulturowe i dobra materialne,

- wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz zagrożenie powodziowe,

- wpływ na przyrodnicze obszary chronione,

- wpływ na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

- zagrożenie polem elektromagnetycznym,

- zagrożenie środowiska odpadami,

- wpływ na klimat akustyczny,

- wpływ na jakość powietrza,

- wpływ na jakość  życia ludzi, dostępność usług i infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

Po przeprowadzeniu prognozy ostatecznie stwierdzono, że projekt Programu jest zgodny z innymi dokumentami publicznymi, w tym dokumentami wyższego rzędu. Jest również dostosowany do wymogów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska prze hałasem.

Stwierdzono, iż Program jest szczególnie ukierunkowany na poprawę klimatu akustycznego na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkałych, na których przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. I jako taki dąży do poprawy środowiska naturalnego.

W ramach Programu planuje się podjęcie szeregu działań, realizowany w trzech etapach tj. etap 2010-2012 w którym będą realizowane cele krótko-terminowe; etap 2013-2016 związany z realizacja celów średnioterminowych oraz etap 2017-2020 dla osiągnięcia celów długoterminowych. Kluczowym parametrem oceny stanu klimatu akustycznego będzie liczba mieszkańców narażonych na nadmierną uciążliwość akustyczną, która będzie sprawdzana w kolejnych edycjach mapy akustycznej.

W przypadku nie wdrażania programu, prognozuje się dalsze pogorszenie klimatu akustycznego miasta oraz kumulowanie się trendów niekorzystnie wpływających na stan tego klimatu

W ramach Programu nie wprowadzono dodatkowych rozwiązań alternatywnych, poza dopuszczeniem zmiany podejmowanych działań, w przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania działań założonych.

Nie przewiduje się także znaczących trudności wynikających z niedostatków techniki bądź wiedzy. Uwrażliwia się jedynie na zwracanie szczególnej uwagi na kwestie techniczne realizowanych działań na etapie ich wdrażania i odbioru.

Ostatecznie przeprowadzona szczegółowa prognoza potencjalnego oddziaływania na środowisko planowanego dokumentu pozwala wnioskować, iż przewidywane w projekcie obszary i metody działań, dążą do zrównoważonej poprawy klimatu akustycznego, będącego częścią środowiska naturalnego.