Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.9.2024.ZS

I. Zlecam:

Wykonanie usługi mającej na celu usunięcie rozbieżności na granicy Gminy Miasto Szczecin 
z powiatem gryfińskim, a w tym:

- Analizę danych, dotyczących przebiegu wspólnej granicy, w zakresie współrzędnych punktów granicznych i ich atrybutów, pozyskanych z MODGiK w Szczecinie i PODGiK w Gryfinie.

- Tabelaryczne zestawienie punktów granicznych wyżej opisanej granicy, sporządzone 
na podstawie wykonanej analizy i zgodne z załączonym wzorem (dane przykładowe nieprawdziwe) – TABELA NR 1.

- Przedstawienie powyższego zestawienia do akceptacji Geodety Miasta Szczecin i Geodety Powiatowego w Gryfinie do 30.09.2024 r.

- Przeliczenie współrzędnych punktów niespełniających obowiązujących standardów (spełnianie standardów należy ustalić / zweryfikować na podstawie dokumentacji źródłowej, ze względu 
na możliwe błędne oznaczenia w bazie EGiB).

- Ustalenie rzeczywistego przebiegu granic powiatów, wzdłuż ujawnionych w bazie EGiB Gminy Miasto Szczecin działek drogowych: 325/3 z obrębu 4201 oraz 325/2 i 326 z obrębu 4203, 
na podstawie analizy dokumentów źródłowych, zgromadzonych w zasobach obu powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz w Nadleśnictwie Gryfino.

- Przygotowanie końcowego zestawienia punktów granicznych, które wymagają czynności ustalenia (w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków), 
jako niespełniające standardów i niemożliwe do przeliczenia.

- Aktualizacja danych w bazach powiatowych, z uwzględnieniem konieczności „ręcznego” wprowadzania identyfikatorów punktów z powiatu sąsiedniego.

UWAGA:

Niezależnie od spełniania standardów, w każdym przypadku, należy usunąć rozbieżności na granicy Gminy Miasto Szczecin z powiatem gryfińskim – przebieg granicy powiatowej w obu bazach ewidencyjnych musi być identyczny!

Granicę Gminy Miasta Szczecin z powiatem gryfińskim wyznacza ok. 1000-1100 punktów granicznych (podanie dokładnej ilości uniemożliwiają rozbieżności, które należy wyeliminować 
w ramach niniejszej pracy).

Rozbieżności dotyczą w zasadzie wszystkich punktów, jednak w zdecydowanej większości różnice współrzędnych nie przekraczają 10 cm i mogą być wynikiem niezależnych przeliczeń na układ 
PL-ETRF2000. W przypadku ok. 150 punktów różnice współrzędnych są większe, mogą wymagać głębszej analizy i być może prac polowych (prace polowe, związane z ustaleniem położenia punktów granicznych, nie wchodzą w zakres niniejszego zlecenia).

II. Wytyczne dotyczące analizy danych:

- Spełnianie standardów należy ustalić / zweryfikować na podstawie dokumentacji źródłowej, 
ze względu na możliwe błędne oznaczenia w bazach EGiB.

- Jeżeli w obu bazach punkt graniczny spełnia standardy i pochodzi z tego samego operatu, 
a współrzędne nieznacznie się różnią, to należy przyjąć dane pochodzące z pomiaru lub 
z transformacji wykonanej dla miasta Szczecina.

- Jeżeli w obu bazach punkt graniczny spełnia standardy, lecz pochodzi z różnych operatów geodezyjnych, a współrzędne nieznacznie się różnią, to należy przyjąć dane pozyskane 
z późniejszego (świeższego) operatu.

- Jeżeli w jednej bazie punkt spełnia standardy, a w drugiej ich nie spełnia, to należy oczywiście przyjąć dane punktu spełniającego standardy.

- Jeżeli w obu bazach punkty nie spełniają standardów, ale zostały ustalone uprzednio 
w odpowiedniej procedurze, to należy przeliczyć współrzędne punktów na podstawie dokumentacji źródłowej, przyjmując dane pozyskane z późniejszego (świeższego) operatu.

- W przypadku braku danych w dokumentacji źródłowej, w zakresie osnowy geodezyjnej, będącej podstawą przeliczenia współrzędnych punktów granicznych, należy dokonać próby odnalezienia jej w terenie i pomiaru (w dowiązaniu do osnowy podstawowej lub szczegółowej).  W oparciu o wyniki pomiaru osnowy, należy dokonać przeliczenia współrzędnych 
i doprowadzenia danych punktów granicznych do obowiązujących standardów geodezyjnych.

- W przypadku braku możliwości pomiaru i przeliczenia współrzędnych osnowy oraz 
w przypadku punktów granicznych o nie ustalonym położeniu, dla których brak jest danych 
w operatach źródłowych, należy opisać szczegółowo w sprawozdaniu technicznym czynności niezbędne do doprowadzenia atrybutów tych punktów do standardów geodezyjnych, a same punkty umieścić w końcowym zestawieniu.

- Sposób postępowania w innych przypadkach (nieprzewidzianych w niniejszych wytycznych) należy uzgodnić z zamawiającym.

- W ramach niniejszej pracy nie przewidziano analizy i ewentualnej korekty powierzchni działek.

III. W ramach zlecenia należy:

- Operat i pliki zasilające bazę danych, powstałe w wyniku pracy, przekazać zarówno 
do MODGiK w Szczecinie, jak i do PODGiK w Gryfinie. Obie powiatowe bazy EGiB muszą zostać zaktualizowane.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy:

- kopie pozytywnych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kopie sprawozdań technicznych,

- tabelaryczne zestawienie różnic i przyjętych rozwiązań, zaakceptowane przez Geodetę Miasta i Geodetę Powiatowego,

- zestawienie punktów granicznych, które wymagają czynności ustalenia, jako niespełniające standardów i niemożliwe do przeliczenia,

- plik DWG z przebiegiem trzech granic – dwóch niezgodnych z baz powiatowych i nowej wspólnej – na osobnych warstwach

oraz protokół odbioru (w czterech egzemplarzach).

# IV. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

- Praca podlega zgłoszeniu w MODGiK w Szczecinie.

- Stosownie do art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) nie pobiera się opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do wykonania pracy.

V. Termin wykonania prac:

Do 29.11.2024 r.

VI.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Przykładowa tabela wraz z legendą.

- Plik DWG ze wstępnym porównaniem granic powiatowych.

- Plik XLS ze wzorem tabelarycznego zestawienia.

- Pliki GML zawierające dane geometryczne jednostek administracyjnych, położonych na granicy powiatu gryfińskiego i Gminy Miasto Szczecin.

- Pliki GML i GIV zawierające dane geometryczne granicy administracyjnej Gminy Miasto Szczecin.

Szczecin, dnia 09.08.2024r.