Część 1

(CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe)

1. Komputer PC o następujących parametrach 	-  150 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz) wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych oraz poczty elektronicznej |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5400 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik nr 8 procesory1.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu 21 czerwca 2016r. |
| 4 | Pamięć operacyjna | min.4 GB w technologii DDR4 |
| 5 | Parametry pa-mięci masowej | Dysk twardy min. 500 GB |
| 6 | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI/Display Port, zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważny |
| 8 | Obudowa | - Typu SFF, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 820mm; waga max 7,7 kg - Zasilacz o mocy max 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC - pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ Awarię BIOS-u b/ Awarię procesora c/ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 lub MS Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 10. | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
|  | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - zdalną konfigurację BIOS, - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, - działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
|  | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: - Certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
|  | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit z opcją downgrade’u do MS Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny system operacyjny, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 lub Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: 1xVGA i/lub 1 x DVI lub Display Port (zapewniające połącznie z oferowanym do zestawu monitorem za pomocą złącza cyfrowego), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W przypadku zaoferowania sprzętu wyposażonego jedynie w cyfrowe złącze sygnału video (DVI) Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu odpowiedniego adaptera/przejściówki umożliwiającej podłączenie do takiego komputera monitora ze złączem VGA. - Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; min. 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne (załącznik nr 5a do SIWZ)

2.  Komputer PC o następujących parametrach 	-  6 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz) wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych oraz poczty elektronicznej |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik nr 8 procesory1.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu 21 czerwca 2016r.). |
| 4. | Pamięć operacyjna | min. 8 GB DDR4 |
| 5. | Parametry pa-mięci masowej | Dysk twardy min. 1 TB |
| 6. | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI/Display Port, zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważnym |
| 8. | Obudowa | - Typu SFF, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 820mm; waga max 7,7 kg - Zasilacz o mocy max 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC - pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ Awarię BIOS-u b/ Awarię procesora c/ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 lub MS Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 10. | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
| 11. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
| 12. | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - zdalną konfigurację BIOS, - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, - działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: - Certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
| 14. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
| 15. | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 18. | Wymagania dodatkowe | - System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit z opcją downgrade’u do MS Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny system operacyjny, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 bit lub Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: 1xVGA i/lub 1 x DVI lub Display Port (zapewniające połącznie z oferowanym do zestawu monitorem za pomocą złącza cyfrowego), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W przypadku zaoferowania sprzętu wyposażonego jedynie w cyfrowe złącze sygnału video (DVI) Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu odpowiedniego adaptera/przejściówki umożliwiającej podłączenie do takiego komputera monitora ze złączem VGA. - Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 5a do SIWZ)

3. Komputer PC o następujących parametrach 	-  3 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz) wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych typu CAD, bazodanowych, biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, aplikacji intranetowych oraz poczty elektronicznej |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9300 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik nr 8 procesory1.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu 21 czerwca 2016r. |
| 4. | Pamięć operacyjna | min. 32 GB DDR4 |
| 5. | Parametry pa-mięci masowej | Dyski twarde o poj. min. 2 TB – 2 szt. skonfigurowane w pracy grupy dyskowej RAID 1. |
| 6. | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem lub jako karta rozszerzeń. Z obsługą portów DVI i/lub HDMI i/lub Display Port, musi zapewniać pracę z rozdzielczością min. 1920x1080 dla co najmniej dwóch monitorów jednocześnie. |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem AC97 lub High Definition Audio lub równoważnym |
| 8. | Obudowa | - Typu tower/mini/mid tower, maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1060 mm; - Zasilacz o mocy max 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, aktywny PFC - pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: a/ Awarię BIOS-u b/ Awarię procesora c/ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, płyty głównej |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 i/lub MS Windows 10 (przed podpisaniem umowy załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
| 10. | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ pojemności zainstalowanego dysku twardego c/ rodzajach napędów optycznych - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |
| 11. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (układ TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
| 12. | Zarządzanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - zdalną konfigurację BIOS, - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej, - działające niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego. |
| 13. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: - Certyfikat ISO 9001 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. |
| 14. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 9296 / ISO 7779 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB lub w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) maksymalnie 28dB, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; |
| 15. | Warunki gwarancji | min. 36 miesięcy, gwarancja świadczona na miejscu u klienta od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny certyfikat zarządzania jakością na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest przedstawienie przed podpisaniem umowy oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy złożyć oświadczenie zawierające link strony. |
| 17. | Wymagania dodatkowe | - System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit z opcją downgrade’u do MS Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny system operacyjny, zainstalowany Windows 10 Pro PL 64 bit lub Windows 7 Professional PL 64bit lub równoważny wraz ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft oraz wymagany dołączony nośnik z wersją instalacyjną (odtworzeniową) systemu operacyjnego i dedykowanymi do oferowanego sprzętu sterownikami. Wbudowane porty: 1xVGA i/lub 1 x DVI i/lub Display Port (jednostka musi zapewniać pracę na dwóch monitorach podłączonych cyfrowo jednocześnie), min. 8 portów USB (w tym min. 6 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 3 z przodu obudowy i min. 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, gniazd rozszerzeń itp. - Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 1 złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 5a do SIWZ)

- Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach		-  236 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | min.21 - max.22 cale (szerokoekranowy 16:9) |
|  | Matryca | matowa, podświetlenie LED |
|  | Rozdzielczość nominalna | 1920x1080 |
|  | Kontrast | min. 1000:1 |
|  | Jasność | min. 250 cd/m² |
|  | Czas reakcji plamki | max. 5 ms |
|  | Porty/złącza | 1xCyfrowe DVI-D 24 pin lub DisplayPort, 1xAnalogowe D-Sub 15 pin. |
|  | Wyposażenie | wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu, stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI lub DisplayPort umożliwiający połączenie z komputerami stacjonarnymi opisanymi w pkt.1, kabel zasilający |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: ISO 13406-2 lub ISO 9241, CE, TCO 6.0, |
|  | Gwarancja | min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne. (załącznik nr 5a do SIWZ)

- Monitor kolorowy LCD o następujących parametrach		- 6 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | min.23 - max.24 cale (szerokoekranowy 16:9) |
|  | Matryca | matowa, podświetlenie LED |
|  | Rozdzielczość nominalna | 1920x1080 |
|  | Kontrast | min. 1000:1 |
|  | Jasność | min. 250 cd/m² |
|  | Czas reakcji plamki | max. 5 ms |
|  | Porty/złącza | 1xCyfrowe DVI-D 24 pin i/lub DisplayPort |
|  | Wyposażenie | wbudowane głośniki lub dołączane dedykowane przez producenta monitora do tego modelu, stanowiące integralną całość z monitorem, kabel sygnałowy DVI lub DisplayPort umożliwiający połączenie z komputerami stacjonarnymi opisanymi w pkt.3 (tworząc zestaw komputera stacjonarnego z dwoma monitorami połączonymi sygnałem cyfrowym), kabel zasilający |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : ISO 13406-2 lub ISO 9241, CE, TCO 6.0, |
|  | Gwarancja | min.36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne (załącznik nr 5a do SIWZ)

Część 2

(CPV: 30.21.31.00-6   - Komputery przenośne)

  - Komputer przenośny (ultrabook) o następujących parametrach 		– 3 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4300 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik nr 8 procesory1.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu 21 czerwca 2016r.) |
|  | Ekran | Dopuszczalna wielkość matrycy 12,5” - 14”, rozdzielczość min.: 1920x1080, powłoka matowa, podświetlenie matrycy w technologii LED. |
|  | Pamięć RAM | min. 8 GB |
|  | Dysk twardy | min. 256 GB wykonany w technologii półprzewodnikowej (SSD) |
|  | Karta graficzna | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych |
|  | Karta dźwiękowa | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych . Wbudowane głośniki stereo |
|  | Łączność | Ethernet 10/100/1000, ze złączem RJ-45, zintegrowana z płytą główną, Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, wbudowany modem szerokopasmowy LTE 4G (WWAN). |
|  | Porty/złącza | Wbudowane: port VGA (d-sub) i/lub DVI i/lub Display Port i/lub HDMI; min. 3 x USB (w tym przynajmniej dwa porty pracujące w standardzie USB 3.0), port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu, czytnik kart pamięci SD, zintegrowana kamera internetowa. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Czas pracy na baterii | min. 7 godzin przy pracy na systemie MS Windows 7 i/lub Windows 8/8.1 i/lub Windows 10 (Mobile Mark 2012), system zarządzania energią. |
|  | Waga netto | Nie przekraczająca 1550 g (wraz ze standardowym akumulatorem-baterią) |
|  | Dodatki | Funkcja podświetlania klawiatury (podświetlenie LED każdego klawisza z osobna). Torba dedykowana do notebooka (pozwalająca na przenoszenie notebooka o wielkości do 14” wraz z zasilaczem i przewodem zasilającym), oryginalny zasilacz z przewodem zasilającym. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (moduł TPM). Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Czytnik linii papilarnych zintegrowany z obudową. |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub Windows 8/8.1 Pro PL 64-bit lub Windows 10 Pro PL 64-bit wraz ze wszystkimi niezbędnymi sterownikami do poprawnej pracy, lub równoważny system operacyjny. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. |
|  | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : - Certyfikat ISO9001 dla producenta - certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 i/lub MS Windows 8 i/lub MS Windows 8.1 i/lub MS Windows 10 (wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Deklaracja zgodności CE |
|  | Gwarancja | - min. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego - Czas reakcji Serwisu: do końca następnego dnia roboczego. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne (załącznik nr 5b do SIWZ)

Część 3

(CPV: 30.21.31.00-6   - Komputery przenośne)

    - Komputer przenośny o następujących minimalnych parametrach           –  5 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4300 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu CpuBenchmark – stanowiącym załącznik nr 8 procesory1.pdf w niniejszym postępowaniu. Wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie www.cpubenchmark.net w dniu 21 czerwca 2016r.) |
| 2. | Ekran | Matryca 15,6”, technologia LED, minimalna rozdzielczość: 1366x768, matryca matowa. |
| 3. | Pamięć RAM | 8 GB z możliwością rozbudowy min. do 16GB |
| 4. | Dysk twardy | Min. 500 GB |
| 5. | Karta graficzna | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych |
| 6. | Karta dźwiękowa | zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych. Wbudowane głośniki stereo |
| 7. | Karta sieciowa/łączność | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth min. v 4.0 |
| 8. | Porty/złącza | Wbudowane: VGA (D-sub), port HDMI lub DisplayPort; min. 4 x USB, w tym min. 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu, czytnik kart zgodny ze standardami min. SD/SDHC/SDXC/MS/MSXC. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 9. | Napęd optyczny | Napęd DVD±RW DL, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt. |
| 10. | Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych zintegrowany z obudową. |
| 11. | Czas pracy na baterii | Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 4 godz. Bateria Litowo-jonowa, |
| 12. | Wymagania dodatkowe | - Zintegrowana z obudową kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p HD wraz z mikrofonem. Torba dedykowana rozmiarem do przenoszenia zaoferowanego notebooka, dwukomorowa, z kieszenią na zasilacz i dokumenty w formacie A4. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dołączony nośnik ze sterownikami. - Klawiatura (układ US-QWERTY) odporna na zalanie - Waga nie większa niż 2,6 kg |
| 13. | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub Windows 8/8.1 Pro PL 64-bit lub Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem w postaci oryginalnego nośnika z systemem operacyjnym lub płytą (płytami) z obrazem systemu, pozwalającą na odtworzenie w szybki i prosty sposób systemu operacyjnego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do pracy sterownikami. |
| 14. | Certyfikaty i standardy | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym |
| 15. | Gwarancja | - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. - Czas reakcji Serwisu: do końca następnego dnia roboczego. |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne (załącznik nr 5c do SIWZ)

Część 4

(CPV: 30.23.21.10-8 - Drukarki laserowe)

1. Drukarka laserowa A4 dupleks wraz z kablem 			–  10 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
|  | szybkość drukowania | nie mniej niż 40 str./min. |
|  | Pamięć | min. 512 MB |
|  | Maksymalne obciążenie miesięczne | min. 80000 stron miesięcznie |
|  | Zalecane obciążenie miesięczne | min. 5000 stron miesięcznie |
|  | podajnik papieru | Kaseta (podajnik podstawowy) obsługujący przynajmniej formaty A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny. |
|  | pojemność podajnika papieru | min. 250 szt. arkuszy A4 oraz podajnik uniwersalny na min. 50 ark. A4. |
|  | Podstawowe języki drukarki | PCL 5e, PCL 6 |
|  | Porty/złącza | Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, |
|  | Dupleks | możliwość drukowania dwustronnego (wbudowany dupleks) |
|  | obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP i/lub 7 i/lub 8 i/lub 8.1 i/lub nowszy |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty: Deklaracja zgodności CE |
|  | Wyposażenie każdej drukarki | - kabel USB o minimalnej długości 1,8m, - oryginalne – pochodzące od producenta drukarek materiały eksploatacyjne (toner) niezbędne do drukowania (tzw. „zestaw startowy”) oraz dodatkowo: dołączony komplet oryginalnych tonerów pozwalający na wydruk min. 12000 stron A4 przy 5% zadrukowaniu strony w czerni, zgodne z normą ISO/19752 – dopuszczone przez producenta do stosowania bez utraty gwarancji urządzenia. |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej ww. wymagania techniczne (załącznik nr 5d do SIWZ)

Część 5

(CPV: 30.21.61.10-0 – Skaner z dupleksem wraz z kablem)

1. Skaner dupleks wraz z kablem					–  5 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość optyczna | Co najmniej 600 x 600 dpi |
|  | Formaty plików | PDF, TIFF, JPEG |
|  | Ultradźwiękowy czujnik | Tak |
|  | Minimalna szybkość skanowania | Monochromatyczny 59 obrazów/min - Kolor: 59 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 29 Str./min. - Kolor: 29 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi |
|  | Powierzchnia skanowania | Skanowanie formatu A3 z funkcją igłowania, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive. |
|  | Porty/złącza | USB 2.0 lub nowszy |
|  | Oprogramowanie | dołączone przez producenta dedykowane oprogramowanie do rozpoznawania znaków (OCR) |
|  | podajnik dokumentów | Wbudowany automatyczny podajnik na co najmniej 50 arkuszy A4 |
|  | Dupleks | jednoczesna możliwość skanowania dwustronnego jednoprzebiegowego (wbudowany dupleks) |
|  | Interfejs Sieciowy | Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
|  | obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP i/lub 7 i/lub 8 i/lub 8.1 i/lub nowszy (dołączone sterowniki przez producenta) |
|  | Certyfikaty | Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć następujące certyfikaty : Deklaracja zgodności CE |
|  | Wyposażenie każdego skanera | kabel USB o minimalnej długości 1,8m |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego |

Wykonawca musi przedłożyć informację o proponowanych produktach w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne. (załącznik nr 5e do SIWZ)