Szczecin, 20.05.2015 r.

Gmina Miasto Szczecin – Szkoła Podstawowa Nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku

Zawodowego Marynarzy i Portowców

Ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: SP-63 z OI .I.1.2015

Nr pisma: SP-63 z OI.I.1.2.2015

Zestaw pytań nr 2

Dot.:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowy remont dachu z wyłączeniem części BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa

wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej – Etap I i II”

Zgodnie z art. 38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

- W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania betonowych czap betonowych.  Czy należy je uwzględnić w wycenie?

Czapy kominowe ująć w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową żelbetowe z betonu wodoszczelnego B20 wystające 6-10cm poza obrys komina wraz z daszkiem ze stali kwasoodpornej.

- W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania docieplenia kominów oraz wykonania na nich wyprawy elewacyjnej, czy prace te należy uwzględnić w wycenie?

W wycenie należy ująć zgodnie z dokumentacją ocieplenie komina metodą lekką, mokrą - styropian gr. 2cm, siatka z klejem i wyprawa elewacyjna

- Prosimy o odpowiedź czy tynk mineralny ma być barwiony w masie czy też malowany po wykonaniu wyprawy elewacyjnej.

Zgodnie z dokumentacją tynk malowany

- Prosimy o odpowiedź jaką ilość warstw papy należy ułożyć na stropodachu? 1 warstwę podkładową i drugą warstwę nawierzchniową, czy też 1 warstwę podkładową i dwie warstwy nawierzchniowe?

Zgodnie z dokumentacją 1 warstwa papy podkładowej i 1 warstwa papy nawierzchniowej.

- Prosimy o odpowiedź jakie  roboty kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w wycenie. Czy wymianie podlegają piony biegnące wewnątrz budynku? Jeżeli tak prosimy o przekazanie dokumentacji  pionów wewnątrz budynku, które należy wymienić.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku.

- Prosimy o odpowiedź czy docieplenie gzymsu w części wyremontowanej BCD należy uwzględnić w wycenie? Czynność ta nie została uwzględniona w przedmiarze inwestorskim.

Gzymsy części B, C, D nie są przedmiotem zamówienia.