Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.118.2016.EP

I. Zlecam:

Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynku ( określenie funkcji, liczby, zasięgu kondygnacji ) położonego na działkach nr 17/12 i 51
w obrębie ewidencyjnym nr 1032 ( Śródmieście 32 ) w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 37
i 37 oficyna, stanowiącej własność Gminy Miasta Szczecin, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.43.2016.ŁM z dnia 21.09.2016r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne. Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynków.
W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63, ust. 1d, rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaktualizować mapę zasadniczą. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć
do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego budynku

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

45 dni od podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.43.2016.ŁM z dnia 21.09.2016r. wraz z załącznikami.