Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.27.2018.AK

CPV:79421200-3

Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału i dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona:

- nr 99/4 z obrębu ewidencyjnego nr 2076 (Pogodno 76), położona w Szczecinie – 
    rejon ul. Karola Marcinkowskiego, ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00192042/0, 
    stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin.

Ilość punktów granicznych do wznowienia – 8.

Działki projektowane: A, B (2 projektowane działki).

- Zlecam, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”:

- Wykonanie aktualizacji treści baz danych BDOT i GESUT (w tym danych ewidencyjnych) dla całego obszaru działki nr 99/4 z obrębu ewidencyjnego nr 2076 (Pogodno 76). Pomiarem należy objąć w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie.  Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły. Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych.

- Wykonanie wznowienia położenia i okazanie znaków granicznych we wszystkich punktach granicznych działki nr 99/4. Doprowadzić wskazane punkty wyznaczające granice nieruchomości do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punków granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi).

- Zamówienie wypisu z rejestru gruntów i wydruku z mapy ewidencyjnej po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych – dla dzielonej działki (również wówczas, gdy nie dokonano takiej aktualizacji).

- Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału w skali 1:500 na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z:

-  załącznikiem graficznym  do pisma  Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia  27.09.2018r. znak WZiON-I.6840.41.2018.IŁ – koncepcja podziału działki nr 99/4,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry” w  
   Szczecinie (Uchwała Nr XXVIII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.02.2013r.).

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki nr 99/4 z obrębu ewidencyjnego nr 2076 (Pogodno 76), zgodnie z postanowieniem pozytywnie opiniującym wstępny projekt podziału działki.

- W ramach zlecenia należy:

I etap

- Wykonać aktualizację baz danych BDOT i GESUT  (w tym danych ewidencyjnych) w zakresie całego obszaru dzielonej działki.

- Wykonać wznowienie położenia i okazanie znaków granicznych we wszystkich punktach granicznych działki nr 99/4. Doprowadzić wskazane punkty wyznaczające granice nieruchomości do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punków granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi). Wykonać aktualizację użytków gruntowych.

Modyfikacja danych ewidencyjnych ma doprowadzić do zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1034) i obowiązującymi standardami technicznymi.

Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu granic przed podziałem dostarczyć m.in. do:

-  BGM (wpisać inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta wskazanego z zleceniu jednostkowym).

- Przed sporządzeniem mapy ze wstępnym projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

- Wykonać 2 egz. mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 (na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej) zgodnie z:

-  załącznikiem graficznym  do pisma  Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia  27.09.2018r. znak WZiON-I.6840.41.2018.IŁ – koncepcja podziału działki nr 99/4,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Samosierry” w  
   Szczecinie (Uchwała Nr XXVIII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.02.2013r.).

- Przekazać dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektorowi prowadzącemu z Biura Geodety Miasta wskazanemu w zleceniu jednostkowym):

-  2 egz. wstępnego projektu podziału,

- wypis z rejestru gruntów oraz wydruk z mapy ewidencyjnej dla tego terenu, po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych,

- kopię protokołu wznowienia i okazania istniejących punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji) poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

-   wykaz współrzędnych projektowanych punktów granicznych oraz szkic ich usytuowania,

-  wypełniony i podpisany przez kierownika prac geodezyjnych (upoważnionego geodetę) wniosek na formularzu BGM-11.

II etap

- Po otrzymaniu oryginału postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany podział sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej nieruchomości tj.:

- mapy z projektem podziału w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. działki – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi (wraz ze szkicem),

- wykaz synchronizacyjny – 4 egz. (jeżeli zajdzie potrzeba sporządzenia takiego wykazu).

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w MODGiK oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi (na potrzeby postępowania administracyjnego).

Dokumentację geodezyjną wraz z wypełnionym i podpisanym przez kierownika prac  geodezyjnych (upoważnionego geodetę) wnioskiem na formularzu BGM-12, przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z Biura Geodety Miasta wskazanemu w zleceniu jednostkowym.

- Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (z Biura Geodety Miasta), należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne (znakami naziemnymi i podziemnymi).

Zawiadomienie o okazaniu znaków granicznych dostarczyć między innymi do:

- do BGM (wpisać inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta wskazanego z zleceniu jednostkowym).

- Przekazać protokolarnie pracownikowi Biura Geodety Miasta (inspektorowi prowadzącemu wskazanemu w zleceniu jednostkowym):.

-  kopię szkicu wyznaczenia nowych punktów granicznych, poświadczoną klauzulą przyjęcia do 
 zasobu MODGiK,

- kopię protokołu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

-   kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dla ostatniego etapu prac geodezyjnych.

# Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskiwania danych technicznych do wykonania prac i przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

IV. Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku WZiON znak WZiON-I.6840.41.2018.IŁ z dnia 27.09.2018r. wraz z koncepcją podziału,

- roboczy wydruk z rejestru gruntów dla dzielonej działki,

- kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienie pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami”.

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie.

VI. Termin wykonania prac:

I etap   -   75  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

II etap - 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez wykonawcę  
                                         postanowienia WUiAB.