Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.79.2018.JK

I. Zlecam

„Wykonanie usługi badań katastralnych w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”,  z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - pismo znak: WMiRSPN-V.6845.5-1.2018.BM z dnia 16.02.2018r., w tym:

- Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.

- Zmianę użytku na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „1 Maja” 
ul. Bożeny.

- Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „1 Maja” ul. Bożeny działce nr 8/8 w obrębie 3207 oraz działkach przyległych (w uzgodnieniu z przedstawicielem PZD!), 
w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granicy nw. działek – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa 
z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych).

- Wykonanie czynności odszukania/wznowienia oraz okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 8/8 w obrębie ewidencyjnym nr 3207 (Nad Odrą 207), położonej 
w Szczecinie w rejonie ul. Bożeny i 1 Maja, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin. Wznowieniu i okazaniu podlegają punkty niespełniające standardów (24 punkty).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać trwałą stabilizację wznowionych znaków granicznych.

- Termin wznowienia i okazania punktów granicznych oraz zewnętrznej granicy ROD uzgodnić 
z inspektorem współpracującym z WMiRSPN! Na co najmniej 7 dni przed okazaniem przekazać dla inspektora z WMiRSPN roboczy wydruk mapy do celów prawnych na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 zaktualizowanej o zewnętrzną granicę władania ROD wraz z adnotacją przedstawiciela zarządu ROD - potwierdzającą ustalenie przebiegu zewnętrznej granicy władania ogrodu działkowego.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie należy dostarczyć do WMiRSPN (dopisać inspektora współpracującego z WMiRSPN, wskazanego w umowie) oraz przedstawicielowi Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Szczecinie, którym należy okazać wznowione i trwale zastabilizowane znaki graniczne.

- Zawiadomienie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć m.in. do WMiRSPN, reprezentującego właściciela nieruchomości (dopisać inspektora współpracującego z WMiRSPN, wskazanego w umowie). W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Ponadto, w ramach pełnomocnictwa szczegółowego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez ZDiTM w Szczecinie oraz nieruchomości przeznaczonych pod funkcję drogi, umocowany jest Dyrektor ZDiTM (z prawem udzielania substytucji m.in. pracownikom ZDiTM).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej, przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Dla zleceniodawcy należy przygotować mapę do celów prawnych – zakres treści oraz sposób graficznego opracowania – na podstawie załączonego wniosku WMiRSPN-V.6845.5-1.2018.BM z dnia 16.02.2018r. Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia powinny być uzgadniane z inspektorem współpracującym z WMiRSPN na bieżąco. Kopię uzgodnień należy dołączyć do sprawozdania technicznego. Próba uzgodnienia sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu prac będzie traktowana, jako próba wymuszenia przez Wykonawcę odstępstwa od niniejszego opracowania i spowoduje zwrot dokumentacji do poprawy.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków, altan, szklarni i trwałych ogrodzeń w stosunku 
do granic nieruchomości),

- kserokopie wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany w umowie):

- kserokopie protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków, altan, szklarni i trwałych ogrodzeń w stosunku 
do granic nieruchomości),

- kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał),

- 4 egz. mapy do celów prawnych (na mapie zasadniczej w skali 1:500, z klauzulami MODGiK).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do dnia  15.04.2019r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6845.5-1.2018.BM z dnia 16.02.2018r. z załącznikami.