Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.69.2019.JK

I. Zlecam:

Wykonanie pomiaru i aktualizację danych ewidencyjnych budynków o identyfikatorach: ID 326201_1.1042.280_BUD, 326201_1.1042.281_BUD, 326201_1.1042.282_BUD, 326201_1.1042.283_BUD, usytuowanych na działce nr 3/15 w obrębie ewidencyjnym  nr 1042 (Śródmieście 42),  położonej w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 10-oficyna, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tutejszego Urzędu (pismo z dnia 13.09.2019 r. znak WMiRSPN-V.6811.61.2019.MM).

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe 
i kameralne w celu aktualizacji danych ewidencyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku  należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63 ust.1d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM.

W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego 
z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownikowi WMiRSPN wskazanemu w umowie):

- kopię wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

do 06 grudnia 2019r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WZiON znak: WMiRSPN-V.6811.61.2019.MM z dnia 13.09.2019 r.