Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.62.2018.JK

I. Zlecam:

Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki nr 46/17 w obrębie ewidencyjnym nr 4087 (Dąbie 87), położonej w Szczecinie przy 
ul. Bryczkowskiego 2c, zbytej w drodze przetargu.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  tutejszego Urzędu (pismo z dnia 28.05.2018 r. znak WZiON-I.6840.124.2017.BS).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości i stabilizację trwałą punktów granicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie budynków i trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości.

- O czynnościach na gruncie należy zawiadomić nowych nabywców. Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa 
w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM Pani Joannie Kocik. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i na mapie zasadniczej. W razie zmiany danych ewidencyjnych, przygotować wniosek 
o aktualizację operatu ewidencyjnego, który powinien podpisać właściciel nieruchomości. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miarami do trwałych elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości) – 2 egz.,

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- w razie stwierdzenia zmian: kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

75 dni od daty podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WZiON: znak WZiON-I.6840.124.2017.BS  z dnia  28.05.2018 r.