Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.65.2020.EP

- Zlecam:

- Wykonanie odszukania / wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 95/38 w obrębie 2019, położonej w rejonie ulicy Stawnej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację danych ewidencyjnych oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami: WZiON-I.6840.57.2020.IŁ z dnia 01.09.2020r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych 
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

Przeprowadzić czynności odszukania/wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania ogrodzeń w stosunku
do granicy nieruchomości oraz okazanie całej działki 95/38 właścicielce działki nr 127
( przyszłemu nabywcy działki 95/38 ).

- Wykonać dokumentację fotograficzną wznowionych znaków granicznych, tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych) znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Zwrócić także szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynku. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku.

- Wykonać aktualizację mapy zasadniczej w pełnym zakresie, z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane 
na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej 
i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac, wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, uzgadniać z Zamawiającym; kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (na adres poczty elektronicznej – bgm@um.szczecin.pl):

- skany (min. 300 dpi, w formacie PDF):

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- w razie stwierdzenia zmian - wykazów zmian danych ewidencyjnych (działki, budynku),

- oświadczenie podpisane przez właścicielkę działki nr 127 o okazaniu jej znaków granicznych całej działki nr 95/38

- protokołu odbioru (podpisanego przez Wykonawcę),

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

- Jednocześnie przesłać pocztą bądź (w zaadresowanej na BGM kopercie) wrzucić do urny 
w Urzędzie Miasta wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do 15 grudnia 2020r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WZiON-I.6840.57.2020.IŁ z dnia 01.09.2020r. wraz załącznikami.