Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.27.2019.EP

- Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych
nr 134 i 132/3 obrębie 1072, położonych przy ul. Bluszczowej stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację danych ewidencyjnych budynku ( na działce 134 ) - pomiar oraz aktualizację jego danych ewidencyjnych w szczególności funkcji użytkowej i liczby kondygnacji oraz pomiar ogrodzeń trwałych w zakresie ww. działek.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i obrotu Nieruchomościami: WZION-I.6840.20.2019.IŁ z dnia 09.04.2019r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania budynków oraz trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać trwałą stabilizację wznawianych punktów granicznych.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych). Ponadto, w ramach pełnomocnictwa szczegółowego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez ZDiTM w Szczecinie oraz nieruchomości przeznaczonych pod funkcję drogi, umocowany jest Dyrektor ZDiTM (z prawem udzielania substytucji m.in. pracownikom ZDiTM).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do Biura Geodety Miasta. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych ( wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji ),

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wszystkich wykazów zmian danych ewidencyjnych dot działki i budynku oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych
do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

75dni od podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WZION-I.6840.20.2019.IŁ z dnia 09.04.2019r.