Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.44.2017.JK

I. Zlecam:

Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działek nr: 99/23, 99/25 
i 33/2 w obrębie ewidencyjnym nr 4010 (Dąbie 10), położonych w Szczecinie przy 
ul. Liliowej, zbytych w drodze przetargu.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu (pisma z dnia 10.05.2017r. znak: WZiON-I.6840.4.2016.BS i WZiON-I.6840.4.2016.BS).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości i stabilizację trwałą punktów granicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Aktualizacji mapy zasadniczej dokonać w ww. zakresie.

- Zawiadomienia o czynnościach na gruncie należy dostarczyć nowym nabywcom nieruchomości. W zakresie granic nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
(z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, przygotować wnioski o aktualizację operatu ewidencyjnego, które powinni podpisać nowi nabywcy, zaktualizować mapę zasadniczą. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, 
w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miarami do trwałych elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym usytuowanie ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- w razie stwierdzenia zmian: kserokopie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

75 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosków WZiON z dnia 10.05.2017r znak: WZiON-I.6840.4.2016.BS 
i WZiON.I.6840.6.2016.BS.