Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.14.2024.MP

- Zlecam:

- Wykonanie połączenia działek ewidencyjnych o nr 84, 15/16, 15/17 położonych w obrębie 1041 (Śródmieście 41) w Szczecinie, przy ul. Bolesława Krzywoustego 78, w tym przeprowadzenie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych będących punktami granicznymi działki po połączeniu. Przedmiotowe działki stanowią jedną nieruchomość we współwłasności Gminy Miasto Szczecin i właścicieli lokali wyodrębnionych

- Połączenie budynków o identyfikatorach: 326201_1.1041.312_BUD (dotychczas położony na działkach nr 84, 15/17) i 326201_1.1041.56_BUD (dotychczas położony na działce nr 15/16) w jeden budynek mieszkalny. Pomiar wszystkich budynków położonych na nieruchomości oraz aktualizację ich danych ewidencyjnych (między innymi liczby kondygnacji i ich zasięgu)

- Aktualizację danych ewidencyjnych nowo powstałej działki oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.1.2021.JKo z dnia 16.02.2024r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Wykonać stabilizację wznowionych znaków granicznych, według zasad określonych 
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Wykonać pomiar budynków. Zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji połączonego budynku. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonać aktualizacje mapy zasadniczej w pełnym zakresie z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania

- Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy kopie:

- pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- sprawozdania technicznego,

- protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, 
w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- wykazów zmian danych ewidencyjnych (działki, budynku),

oraz protokół odbioru (podpisany przez Wykonawcę w 5 egzemplarzach),

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kopię sprawozdania technicznego,

- kopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania, w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych (działki, budynku)

- wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

90 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.1.2021.JKo z dnia 16.02.2024 r.