Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.19.2018.IF

CPV:79421200-3

Wykonanie mapy ze wstępnym projektem podziału i dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona: nr 33/2 z obrębu ewidencyjnego nr 4082 (Dąbie 82), położona
w Szczecinie przy ul. Botanicznej, stanowiąca nieruchomość ujawnioną w księdze wieczystej nr SZ1S/00193682/5.

Działki projektowane: A, B  (2 projektowane działki).

Ilość punktów granicznych do wznowienia – 5.

I. Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji baz danych BDOT i GESUT (w tym danych ewidencyjnych)
w zakresie całego obszaru dzielonej działki nr 33/2. Pomiarem należy objąć
w szczególności: ogrodzenia, budynki (zweryfikować ilość kondygnacji nadziemnych
i podziemnych), obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie. Wykonanie aktualizacji użytku gruntowego w zakresie dzielonej działki. Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły.

- Wykonanie wznowienia położenia i okazania wszystkich punktów granicznych działki  nr 33/2.

- Wykonanie mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:500
na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z:

-rysunkiem planu miejscowego osiedla „Majowe – Kijewo” w Szczecinie uchwalonego uchwałą nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007r.,

-koncepcją podziału (schematyczny szkic podziału) dołączoną do wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 28.06.2018r.  znak WZiON-I.6840.150.2018.IŁ.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki
 nr 33/2. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z postanowieniem opiniującym pozytywnie wstępny projekt podziału.

II. W ramach zlecenia należy:

I etap

1.  Wykonać aktualizację  baz danych BDOT i GESUT (w tym danych ewidencyjnych)
w zakresie całego obszaru działki nr 33/2, w tym pomiar w szczególności: ogrodzeń, budynków (zweryfikować ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych), obiektów małej architektury, studni, szamb, drzew stanowiących pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie. Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły.

- Wykonać wznowienie położenia i okazanie wszystkich znaków granicznych wyznaczających granice dzielonej działki.

Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu znaków granicznych dostarczyć m.in.:

-do Biura Geodety Miasta (wskazać inspektora prowadzącego wymienionego w zleceniu jednostkowym),

-w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Przed sporządzeniem mapy ze wstępnym projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

Wykonać w 2 egzemplarzach mapę ze  wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 dla działki nr 33/2,  na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego osiedla „Majowe – Kijewo” w Szczecinie uchwalonego uchwałą nr XIII/346/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007r.
oraz z wnioskiem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 28.06.2018r. znak: WZION-I.6840.150.2018.IŁ oraz koncepcją podziału nieruchomości
(schematycznym szkicem podziału) będącą załącznikiem do wniosku.

- Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGiK w Szczecinie wypis z rejestru gruntów dla dzielonej działki i wydruk z mapy ewidencyjnej dla tego terenu.

- Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym):

- wstępny  projekt  podziału – 2 egz.,

- wypis z rejestru gruntów + wydruk mapy ewidencyjnej dla dzielonej działki
   po aktualizacji danych ewidencyjnych,

- kopię protokołu wznowienia i okazania znaków granicznych (wraz ze szkicem
    zawierającym sposób stabilizacji) poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu
    MODGiK,

- wykaz współrzędnych i szkic położenia projektowanego punktu granicznego,

- wypełniony i podpisany przez kierownika prac geodezyjnych wniosek na formularzu
    BGM-11.

II etap

- Po otrzymaniu oryginału postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany podział sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej działki, tj.:

- mapę z projektem podziału w skali 1:500  - 4 egz.

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki  - 4 egz.

-  wykaz synchronizacyjny dla dzielonej nieruchomości/działki (jeśli będzie potrzeba sporządzenia takiego wykazu) - 4 egz.

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem).

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi (na potrzeby postępowań administracyjnych).

Dokumentację geodezyjną wraz z wypełnionym i podpisanym przez kierownika prac geodezyjnych wnioskiem na formularzu BGM-12 przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z BGM wymienionemu w zleceniu jednostkowym.

- Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (z Biura Geodety Miasta), należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowy punkt graniczny (znakiem naziemnym i podziemnym).

Zawiadomienia o okazaniu granic po podziale dostarczyć m.in.:

-do BGM (wpisać inspektora prowadzącego wskazanego w zleceniu jednostkowym),

-w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym do  zawiadomienia  jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektora prowadzącego  z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym):

- kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dla ostatniego etapu prac geodezyjnych,

- kopię protokołu i szkicu wyznaczenia i utrwalenia nowego punktu granicznego
    poświadczonych klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- 1 egz. kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących aktualizacji użytku
   gruntowego, zmiany powierzchni dzielonej działki (jeśli zajdzie potrzeba dokonania
   takich zmian), poświadczonego   klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK.

# III. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą                 o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. 
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

IV. Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku z dnia 28.06.2018r. znak WZiON-I.6840.150.2018.IŁ

- schematyczny szkic podziału działki nr 33/2 (zwrócić do BGM wraz ze wstępnym projektem podziału)

- wydruk roboczy z rejestru ewidencji gruntów dla działki nr 33/2

- kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”

V.	Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie.

VI. Termin wykonania prac:

I etap  - 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

II etap- 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Wykonawcę postanowienia
                                                                                                                                        WUiAB.