OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – BGM-I.271.22.2018.EK

CPV:  79421200-3

WYKONANIE  MAP  ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM  PODZIAŁU  I DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO  ZATWIERDZENIA  PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI/ DZIAŁKI.

Działka dzielona:

- nr 41/1  z  obrębu  ewidencyjnego  nr 3203  (Nad Odrą 203),  położona w  Szczecinie,  ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00215846/4, będąca własnością Gminy Miasto Szczecin.

Działki projektowane: A, B  - 2 projektowane działki.

Ilość punktów granicznych do wznowienia   -  12 punktów granicznych.

- Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji  baz danych BDOT i GESUT ( w tym danych ewidencyjnych)  w zakresie całego obszaru dzielonej działki nr 41/1,   w tym pomiar w szczególności: ogrodzeń, budynków (zweryfikować ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych), obiektów małej architektury, studni, szamb, drzew stanowiących pomniki przyrody  –  jeśli obiekty te występują na tym terenie. Mapa ze wstępnym projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły. Zaktualizować użytki gruntowe.

- Wykonanie wznowienia położenia i okazania wskazanych poniżej punktów granicznych dzielonej działki.

- Zamówienie wypisu z rejestru gruntów i wydruku  z mapy ewidencyjnej po  dokonanej aktualizacji danych ewidencyjnych – dla dzielonej  działki ( również wówczas, gdy nie dokonywano takiej aktualizacji).

- Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału działki nr 41/1 z obrębu ewidencyjnego nr 3203  na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki nr 41/1 z obrębu ewidencyjnego nr 3203. Dokumentację należy sporządzić  zgodnie z postanowieniem pozytywnie opiniującym propozycję podziału  przedmiotowej działki.

- W ramach zlecenia należy:

I   ETAP

1. Wykonać aktualizację baz danych BDOT i GESUT  ( w tym danych ewidencyjnych ) 
          w zakresie całego obszaru działki nr 41/1,  w  tym pomiar w szczególności:
          ogrodzeń,     budynków    (   zweryfikować   ilość    kondygnacji     nadziemnych   i 
          podziemnych), obiektów małej architektury,  studni,  szamb, drzew    stanowiących 
           pomniki przyrody  –  jeśli obiekty te występują na tym   terenie. Mapa  ze   wstępnym
          projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły. Zaktualizować użytki
          gruntowe.

2. Wykonać wznowienie położenia i okazania znaków granicznych wyznaczających  
           granice dzielonej działki w punktach granicznych o numerach 299, 59, 61, 1, 46, 
           12077, 488, 454, 455, 456, 457, 458. Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu znaków
            granicznych nr nr 299, 59, 61, 1, 46, 12077, 488, 454, 455, 456, 457, 458 dostarczyć
           m.in. do  Biura Geodety Miasta  (wpisać inspektora prowadzącego wskazanego w
           zleceniu jednostkowym). W zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich
            właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

3.  Wykonać 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości w skali 1:500
            –  na zaktualizowanych  podkładach mapy    zasadniczej, zgodnie z  Miejscowym 
            planem  zagospodarowania przestrzennego  „Stołczyn-Bajeczna 2”,  zatwierdzonym 
             uchwałą    Nr  XXXVIII/1105/18  Rady Miasta  Szczecin z dnia 27 lutego 2018r. oraz 
            wnioskiem   Wydziału Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami tut. Urzędu  z dnia 
             03.07.2018r. znak: WZION-I.6831.6.2018.BS i koncepcją   podziału nieruchomości, 
            będącą  załącznikiem    do    wniosku.

4. Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGiK w 
      Szczecinie wypisy z rejestru gruntów dla dzielonej działki i wydruk z mapy
      ewidencyjnej dla tego  terenu.

- Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia ( inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym):

-  2 egz. wstępnego projektu podziału,

- wypis  z  rejestru gruntów + wydruk  z mapy  ewidencyjnej - po aktualizacji 
        danych  ewidencyjnych,

- kopię protokołu wznowienia i okazania znaków granicznych ( wraz ze szkicem
        zawierającym sposób stabilizacji) poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu
        MODGiK,

-  1 egz. kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni
        dzielonej działki, użytków gruntowych ( jeżeli zajdzie potrzeba dokonania takich
        zmian), poświadczonego klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

-  wykaz  współrzędnych  i  szkic  położenia  projektowanych  punktów  granicznych

wraz  wypełnionym i podpisanym przez kierownika prac geodezyjnych wnioskiem
        na  formularzu BGM-11.

II   ETAP

6.  Po   otrzymaniu   oryginału  postanowienia   pozytywnie   opiniującego   proponowany 
             podział sporządzić dokumentację  geodezyjną  do wydania decyzji zatwierdzającej
             podział  wyżej opisanej  działki  tj.:
            -   mapę z projektem podziału w skali 1:500  -  4 egz.,

-  wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki  - 4 egz.,

-  wykaz  synchronizacyjny  -   4 egz.  (  jeżeli  zajdzie    potrzeba    sporządzenia
    takiego wykazu),
-   protokół  z  przyjęcia  granic nieruchomości  podlegającej  podziałowi   (wraz ze 
    szkicem).

Dokumenty te powinny być  przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi ( na potrzeby postępowań administracyjnych).

Dokumentację geodezyjną  wraz z wypełnionym i podpisanym  przez kierownika prac geodezyjnych wnioskiem na formularzu BGM-12 przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z BGM wymienionemu w zleceniu jednostkowym.

7. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (z Biura Geodety Miasta), należy wyznaczyć i 
            utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne. Zawiadomienie o okazaniu granic po  
            podziale dostarczyć m.in. do  Biura Geodety Miasta  (wpisać inspektora 
             prowadzącego wskazanego w zleceniu jednostkowym). W zakresie dróg publicznych
            i wewnętrznych miejskich właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i 
            Transportu Miejskiego w Szczecinie.

8. Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektora
             prowadzącego  z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym) :

-  kopię  protokołu  weryfikacji   zbiorów   danych   oraz    innych materiałów
    przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dla 
    ostatniego etapu prac geodezyjnych,

- kopię protokołu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych -
    poświadczonego klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- kopię szkicu  wyznaczenia nowych punktów granicznych - poświadczonego 
               klauzulą    przyjęcia do zasobu MODGiK.

III. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji kartografii, instrukcjami technicznymi ,  Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG  w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

IV. Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 03.07.2018r. znak: WZION-I.6831.6.2018.BS,

- roboczy  wydruk z rejestru gruntów dla dzielonej  działki,

- koncepcja  podziału w skali 1:500 ( do zwrotu do BGM),

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego
         przeznaczonego dla MODGiK w Szczecinie.

VI.  Termin wykonania prac:

I etap   -   75  dni  kalendarzowych  od  daty  podpisania  umowy,

I etap   -   90  dni  kalendarzowych  od  daty przyjęcia  przez Wykonawcę 
                                     postanowienia WUiAB.