Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.17.2017.EP

I. Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej
nr 30/3 w obrębie ewidencyjnym nr 4088 ( Dąbie 88 ), położonej przy ul. Ks. kan. M. Bryczkowskiego stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pismo znak: WZiON-I.6840.307.2016.BS z dnia 01.03.2017r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania budynków oraz trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać trwałą stabilizację wznawianych punktów granicznych.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin należy dostarczyć m.in. do BGM reprezentującego właściciela nieruchomości. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Ponadto, w ramach pełnomocnictwa szczegółowego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez ZDiTM w Szczecinie oraz nieruchomości przeznaczonych pod funkcję drogi, umocowany jest Dyrektor ZDiTM
(z prawem udzielania substytucji m.in. pracownikom ZDiTM).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM.
W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych ( wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji ),

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WZiON-I.6840.307.2016.BS z dnia 01.03.2017r.