Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.139.2016.JK

I. Zlecam:

1 Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych – usunięcie budynku w działce nr  90 
w obrębie ewidencyjnym nr 4209 (Dąbie 209), położonej w Szczecinie ul. Urodzajnej,  będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Aktualizację mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości  tutejszego Urzędu (pismo znak: WMiRSPN-V.6844.133.2015.MN z dnia 18.11.2016r.).

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne w celu aktualizacji danych ewidencyjnych.  Aktualizacja mapy zasadniczej dotyczy ww. zakresu.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który powinien podpisać przedstawiciel Gminy Miasta Szczecin (uzgodnić z inspektorem), zaktualizować mapę zasadniczą. 
W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej 
i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie) :

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących  budynku.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany w umowie):

- kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz z zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:  45 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WMiRSPN znak: WMiRSPN-V.6844.133.2015.MN  z dnia  18.11.2016r. 
z załącznikami