Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.91.2016.JK

I. Zlecam:

1 Wykonanie aktualizacji użytku gruntowego w działce nr 8/32 w obrębie ewidencyjnym nr 3009 (Nad Odrą 9), położonej w Szczecinie ul. Św. Barbary, ujawnionej w księdze wieczystej nr SZ1S/**********/*, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

2. Aktualizację mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości  tutejszego Urzędu (pismo znak: WMiRSPN-V.6844.48.2015.MN z dnia 16.06.2016r.).

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne w celu aktualizacji danych ewidencyjnych. Aktualizacji mapy zasadniczej dokonać w pełnym zakresie, łącznie z pomiarem ogrodzeń, z wyjątkiem uzbrojenia podziemnego terenu.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i na mapie zasadniczej. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie) :

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany w umowie):

- kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz z zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:  45 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WMiRSPN znak: WMiRSPN-V.6811.48.2015.MN  z dnia  16.06.2016r. 
z załącznikami