WOŚr-Vll.6220.1.4.2026.AKF	                                           Szczecin, 2026-06-12

## Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

## z dnia  12.06.2026 r., znak: WOŚr - Vll.6220.1.4.2026.AKF

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kontenerowych kotłów gazowo-olejowych o nominalnej mocy cieplnej 10,9 MW i mocy znamionowej 10 MW każdy  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego  przy ul. Marlicza 27 w Szczecinie”, zgodnie z art. 82  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670).

Planowane przedsięwzięcie obejmuje posadowienie trzech kotłów gazowo - olejowych w zabudowie kontenerowej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Ciepłowni Rejonowej „Marlicza” w Szczecinie (dz. o nr ewid. 1/7 i 1/8 obr. 2058, nr 4/5 obr. 2008). Nowoprojektowane kotły zostaną posadowione na terenie dz. nr 1/8 obr. 2058. Funkcjonująca Ciepłownia przy ul. Marlicza wyposażona jest w dwa kotły gazowo-olejowe, z kominem dwuciągowym o wysokości 48 m o mocy znamionowej 65 MW (gaz)i 52 MW (olej), i produkuje ciepło do istniejącego systemu ciepłowniczego miasta Szczecina. Ponadto, działka o nr 1/8 obr. 2058 jest zabudowana obiektami Ciepłowni, w tym dwoma kontenerowymi kotłami olejowymi o mocy nominalnej 10,5 MW każdy, które zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce posadowione zostaną trzy nowe kontenerowe kotły gazowo – olejowe. Każdy kocioł stanowi odrębną jednostkę kotłową wyposażoną w odrębny komin. Planowane kotły są to kotły o nominalnej mocy cieplnej 10,9 MW (olej) i nominalnej mocy cieplnej 11 MW (gaz) oraz mocy znamionowej 10 MW każdy. Kotły będą zasilane olejem z istniejących podziemnych sześciu zbiorników oleju napędowego do celów grzewczych o poj. 100 m3 każdy, natomiast w przypadku zasilania gazem z sieci gazowniczej. Przewidziane do realizacji kotły będą w wykonaniu kontenerowym (zamykany kontener obejmuje przód kotła wraz z palnikiem i szafą sterowniczą) pozostała część kotła jest poza tym kontenerem i jest zaizolowana cieplnie w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne. Każdy kocioł zamontowany jest na ramie nośnej, która przewidziana jest do posadowienia na utwardzonym podłożu. Kontenery zostaną posadowione na wyrównanym 
i zagęszczonym gruncie z ułożonymi betonowymi płytami lub na fundamencie. Przewiduje się także przebudowę lub budowę z płyt betonowych dróg dojazdowych do kotłów kontenerowych.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 1200 m2.

W ramach inwestycji zamontowane zostaną kotły o następujących lub zbliżonej specyfikacji.

Parametry obudowy i wyposażenia:

- kocioł w zabudowie kontenerowej o wym. szer. 4,2 m, wys. 4.4 m, dł. 10,42 m,

- komin wolnostojacy 25 m,

- tłumik hałasu,

- system detekcji gazu z detektorem metanu i modułem alarmowym,

- zasilanie w wodę – z istniejącej instalacji wodnej i ciepłowniczej,

- ogrzewanie kontenera – nagrzewnice 2 x 10 kW elektryczne.

Parametry kotła UNIMAT typ UT-M:– szafa sterownicza:

- moc znamionowa 10 MW,

- moc cieplna palnika - gaz ziemny 11,003 MW; olej napędowy lekki 10,918 MW,

- palnik dwumedialny:

  - gaz z sieci gazowniczej,

  - olej napędowy lekki- zasilanie ze zbiorników podziemnych – 6 szt. o poj. 100 m3,

- zużycie gazu w warunkach normalnych 1158 m3/h,

- zużycie oleju napędowego w warunkach normalnych 918 kg/h,

- temperatura spalin – gaz (2210C),

- temperatura spalin – olej napędowy (2140C),

- ilość wody w kotle –13 m3,

- przepływ wody – 226  m3/h,

- króciec spalin – 800 mm.

W celu realizacji inwestycji zostaną użyte następujące surowce, materiały, paliwa i energia: beton gotowy na fundamenty lub płyty betonowe (ok. ok. 1200 m3), stal zbrojeniowa do fundamentów 
(ok. 0,5 Mg), energia elektryczna (ok. 2 kWh), woda do celów sanitarnych w ilości (ok. 0,1 m3/dobę), paliwo do dźwigów (ok. 200 l).

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z wystąpieniem oddziaływań 
w zakresie emisji gazowo-pyłowej do powietrza oraz akustycznej. Oddziaływanie to wystąpi w trakcie prowadzonych robót budowlano – montażowych i ustąpi po zakończeniu prac. W czasie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, woda wykorzystywana będzie do celów socjalno – bytowych w ilości ok. 0,100 m3/dobę i pobierana z sieci wodociągowej, zlokalizowanej w pomieszczeniach socjalnych Ciepłowni. Ścieki bytowe podczas fazy realizacji gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych (typu toi-toi). W przypadku wynajęcia pomieszczeń sanitarnych dla pracowników budowy ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z wytwarzaniem odpadów z grup: 17, 20. Odpady będę magazynowane w sposób selektywny 
i przekazane uprawnionemu odbiorcy.

Na etapie eksploatacji inwestycji główne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływania w zakresie emisji akustycznej stanowić będą kotły gazowo-olejowe. Na terenie ciepłowni pracować będą dwa kotły wodne gazowo-olejowe K1 i K2, zainstalowane w budynku głównym Ciepłowni Rejonowej „Marlicza”, oraz w razie konieczności, jeden, dwa lub trzy nowo posadowione kotły gazowo-olejowe K3, K4 i K5, w zabudowie kontenerowej. Otrzymane 
i przedstawione wyniki obliczeń na potrzeby KIP wykazują, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie oraz nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm ochrony powietrza.

Zużycie wody do celów socjalno-bytowych wyniesie ok. 0,500 m3/dobę, ścieki sanitarne w ilości 
ok. 0,500 m3/dobę będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marlicza. Instalacja wodna kotłów gazowo-olejowych będzie wpięta w istniejący układ sieci ciepłowniczej, pojemność układu wodnego jednego kotła to ok. 13 m3. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się powstawanie odpadów z następujących grup tj. 13, 16, 20. Odpady będę magazynowane 
w sposób selektywny i przekazane uprawnionemu odbiorcy. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie pól elektromagnetycznych.

Podpisano elektronicznie

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska

Dorota Młynarczyk