Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.6.2020.JK

I. Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki nr 69 w obrębie ewidencyjnym nr 4079 (Dąbie 79), położonej w Szczecinie przy ul. Pszennej 43, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

- Aktualizację danych ewidencyjnych, w tym: pomiar budynków, określenie liczby kondygnacji podziemnych i nadziemnych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  tutejszego Urzędu (pismo znak WZiON-I.6840.202.2019.MA z dnia 13.01.2020 r).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości i stabilizację trwałą punktów granicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie budynków i trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać pomiar budynków, z uwzględnieniem  liczby i zasięgu kondygnacji budynków na przedmiotowej nieruchomości. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63 ust. 1d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wykonać aktualizację mapy zasadniczej w pełnym zakresie z wyjątkiem podziemnej części uzbrojenia terenu.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa 
w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do BGM.

W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki 
i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie" z dnia 25.06.2019r. znak: BGM-D.660.1.2019.WW.

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i na mapie zasadniczej. W razie zmiany danych ewidencyjnych, przygotować wniosek 
o aktualizację operatu ewidencyjnego, który powinien podpisać właściciel nieruchomości. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać 
z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miarami do trwałych elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości) – 2 egz.,

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- w razie stwierdzenia zmian: kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków (po 2 egz.) oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

75 dni od daty podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WZiON: znak WZiON-I.6840.202.2019.MA  z dnia  13.01.2020 r.