Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.61.2018.EP

I. Zlecam:

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej ( w szczególności pomiar ogrodzeń, dróg albo dojazdów ) na obszarze działki nr 23 w obrębie ewidencyjnym nr 2005, położonej
w Szczecinie przy ul. Pogodnej 44 oraz gdy zajdzie taka konieczność wykonanie aktualizacji użytku gruntowego.  Działka nr 23 stanowi własność Gminy Miasto Szczecin

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMIRSPN-V.6641.24.2019.ŁM z dnia 11.09.2019r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić
wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić aktualizację mapy zasadniczej oraz w razie konieczności aktualizację użytku
na przedmiotowej działce.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do Biura Geodety Miasta. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kopię zaktualizowanej mapy zasadniczej,

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki, budynku.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kopię zaktualizowanej mapy zasadniczej,

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki, budynku ( oryginał do KW ).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do 16 grudnia 2019r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMIRSPN-V.6641.24.2019.ŁM z dnia 11.09.2019r.