Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.36.2018.EP

I. Zlecam:

Wykonanie połączenia budynków o ID. 326201_1.1002.74_BUD oraz o
ID. 326201_1.1002.13_BUD i aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących
tych budynków ( ich pomiar, określenie liczby i zasięgu kondygnacji ) położonych
na działkach nr 13/1 i 34 w obrębie ewidencyjnym nr 1002 ( Śródmieście 2 )
w Szczecinie przy ul. Teofila Lenartowicza 20, stanowiących własność Gminy Miasta Szczecin, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.10.2018.MM z dnia 21.03.2018r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe
i kameralne, dokonać połączenia budynków ID. 326201_1.1002.74_BUD
oraz ID. 326201_1.1002.13_BUD, wykonać ich pomiar zwracając szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji tych budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63, ust. 1d, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć
do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego
z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzonemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego budynku

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.10.2018.MM z dnia 21.03.2018r.