Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.52.2018.ZS

I. Zlecam:

- Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granicy wspólnej działek ewidencyjnych nr 99 (ul. Roentgena 25) i nr 100 (ul. Roentgena 26), położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3094 (Nad Odrą 94) w Szczecinie, od punktu nr 55 (wspólnego dla działek nr 99, 100 i 68/1) do punktu nr 38 (wspólnego dla działek nr 99, 100, 65/27 i 65/28). Rozgraniczane nieruchomości są własnością osób fizycznych i mają urządzone księgi wieczyste.

- Aktualizację danych ewidencyjnych ww. działek oraz położonych na nich budynków 
o ID: 326201_1.3094.1_BUD, 326201_1.3094.2_BUD i 326201_1.3094.538_BUD, w tym: pomiar budynków, określenie ich funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Z wnioskiem o wykonanie rozgraniczenia wystąpili współwłaściciele działki nr 99 
– wniosek z dnia 14.09.2017r. oraz wniosek z dnia 13.02.2018r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przedłożyć do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia
geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.

- Po otrzymaniu upoważnienia (z Biura Geodety Miasta) należy przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, dokonać ustalenia granic na gruncie i sporządzić stosowne dokumenty – zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

- Wezwania do stawienia się na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do WMiRSPN. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Ponadto, w ramach pełnomocnictwa szczegółowego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez ZDiTM w Szczecinie oraz nieruchomości przeznaczonych pod funkcję drogi, umocowany jest Dyrektor ZDiTM (z prawem udzielania substytucji m.in. pracownikom ZDiTM).

- Dokonać pomiaru budynków i trwałych ogrodzeń położonych wzdłuż granicy pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie rozgraniczanych odcinków granicy nieruchomości przez pomierzone obiekty, należy przedstawić na szkicu analizę ich położenia w stosunku do tej granicy.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny. Sporządzić dokumentację do dokonania zmian 
w ewidencji gruntów i budynków, na mapie zasadniczej oraz w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy    przekazać do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, tj.: dokumenty, o których mowa w § 19 pkt 3 – 8  rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości: m.in. protokół graniczny lub akt ugody (oryginał) wraz ze szkicem granic, dowody doręczeń wezwań (oryginały) i kopie wezwań na grunt.

- Ponadto do odbioru pracy należy przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych i map zmian,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (jeżeli zajdzie taka potrzeba) ,

- w przypadku, gdyby nastąpiło przekroczenie ustalanego odcinka granicy nieruchomości przez budynki lub trwałe ogrodzenie – kopię szkicu z analizą ich położenia w stosunku do tej granicy.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

120 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopie wniosków współwłaścicieli o rozgraniczenie

- Kopia postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego – znak: 
BGM-II.6830.2.2017.ZS.

21.09.2018r.