Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.145.2016.EP

I. Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 47/2
w obrębie ewidencyjnym nr 4085 ( Dąbie 85 ), położonej przy ul. Zajęczej 19 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.

- Wykonanie pomiaru budynków, aktualizacji ich danych ewidencyjnych w szczególności ich zasięgów, funkcji i liczby kondygnacji oraz określenie pozostałych atrybutów,
na przedmiotowej działce.

- Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie wyżej opisanej nieruchomości.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6641.60.2016.ŁM
z dnia 28.10.2016r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem usytuowania budynków oraz trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości. Wykonać pomiar budynków, określić funkcje liczbę i zasięg kondygnacji oraz pozostałe atrybuty budynków. Aktualizacji mapy zasadniczej dokonać w pełnym zakresie z wyjątkiem uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonać trwałą stabilizację wznawianych punktów granicznych.

- O czynnościach na gruncie należy zawiadomić nowych nabywców. Zawiadomienie
o czynnościach na gruncie w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin należy dostarczyć m.in. do WMiRSPN (dopisać Inspektora współpracującego
z WMiRSPN (, wskazanego w umowie) reprezentującego właściciela  nieruchomości.
W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
(z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Ponadto, w ramach pełnomocnictwa szczegółowego do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin
i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez ZDiTM w Szczecinie oraz nieruchomości przeznaczonych pod funkcję drogi, umocowany jest Dyrektor ZDiTM (z prawem udzielania substytucji m.in. pracownikom ZDiTM).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi. Nazewnictwo i przebieg ulic zweryfikować w referacie Administracji Geodezyjnej
w BGM. Przy wskazaniu położenia działki, jeśli przy działce jest lub zostanie wpisana nazwa ulicy, musi być ona zgodna z treścią uchwały o nadaniu nazwy ulicy.
Jeśli istniejąca uchwała nie obejmuje terenu przedmiotowej działki, to nie ma podstawy, by w wykazie pozostawić nazwę ulicy w oznaczeniu działki ( usunąć nazwy ulic z działek ich nie stanowiących ).

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który powinien podpisać przedstawiciel Gminy Miasta Szczecin. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych ( wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji ),

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wykazów zmian danych ewidencyjnych.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych ( wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji ) opatrzoną właściwą klauzulą w MODGiK,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. budynków,

- w razie stwierdzenia zmian kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał),

- aktualna odbitkę z mapy zasadniczej.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- kopia wniosku WMiRSPN-V.6641.60.2016.ŁM z dnia 28.10.2016r.