Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.32.2018.MM

CPV:79421200-3

Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału i dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona:

- nr 43 z obrębu ewidencyjnego nr 4095 (Dąbie 95), położona przy ul. Długiej w Szczecinie, stanowiąca nieruchomość ujawnioną w księdze wieczystej nr SZ1S/00186482/1, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin.

Ilość punktów granicznych do wznowienia – 6.

Działki projektowane: A, B, C   ( 3 projektowane działki).

I. Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji baz danych BDOT i GESUT (w tym danych ewidencyjnych) 
w zakresie całej dzielonej działki nr 43.

Pomiarem należy objąć w szczególności: ogrodzenia, budynki (zweryfikować ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych), obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie. Mapy 
ze wstępnym projektem podziału mają zawierać wymienione szczegóły. Zaktualizować użytki gruntowe.

- Wykonanie wznowienia położenia i okazania wskazanych poniżej punktów granicznych działki  nr 43.

- Wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 
na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z koncepcją podziału dołączoną do wniosku Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu z dnia 31.10.2018r. znak WZiON-I.6840.227.2016.DA.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki nr 43. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z postanowieniem opiniującym pozytywnie wstępny projekt podziału.

II. W ramach zlecenia należy:

I etap

- Wykonać aktualizację baz danych BDOT i GESUT (w tym danych ewidencyjnych) 
w zakresie całego obszaru dzielonej działki nr 43, w tym pomiar w szczególności: ogrodzeń, budynków (zweryfikować ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych), obiektów małej architektury, studni, szamb, drzew stanowiących pomniki przyrody – jeśli obiekty 
te występują na tym terenie. Mapy ze wstępnym projektem podziału mają zawierać wymienione szczegóły. Zaktualizować użytki gruntowe.

- Wykonać wznowienie położenia i okazanie istniejących znaków granicznych w punktach granicznych o numerach: 9, 165, 131, 16, 266, 466 (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi).

Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu znaków granicznych dostarczyć m.in.:

- do Biura Geodety Miasta (wskazać inspektora prowadzącego wymienionego w zleceniu jednostkowym)

-  w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Jeśli zajdzie konieczność zmiany powierzchni działki (po wznowieniu punktów granicznych), wówczas jednym wykazem zmian danych ewidencyjnych należy dokonać zmiany powierzchni  działki oraz aktualizacji użytków gruntowych (w tym wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) – w I etapie prac. Jeśli nie będzie konieczności zmiany powierzchni działki, wówczas aktualizację użytków gruntowych wykonać dopiero 
w wykazie zmian danych ewidencyjnych do podziału (w II etapie prac).

- Przed sporządzeniem mapy ze wstępnym projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi 
w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta 
i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

- Wykonać 2 egzemplarze map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 dla działki nr 43, na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej, zgodnie z:

- wnioskiem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami z dnia 31.10.2018r. znak: WZiON-I.6840.227.2016.DA oraz koncepcją podziału nieruchomości, będącą załącznikiem do wniosku,

- rysunkiem planu miejscowego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo” w Szczecinie uchwalonym uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006r.,

- rysunkiem planu miejscowego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 2” w Szczecinie uchwalonym uchwałą nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.09.2010r.

- Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGiK w Szczecinie wypis z rejestru gruntów dla dzielonej działki nr 43 i wydruk z mapy ewidencyjnej dla tego terenu (również wówczas, gdy nie dokonywano takiej aktualizacji).

- Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektora prowadzącego 
z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym):

- 	wstępny  projekt  podziału –  2 egz.,

- 	wypis z rejestru gruntów + wydruk mapy ewidencyjnej dla dzielonej działki 
po aktualizacji danych ewidencyjnych,

- kopię protokołu wznowienia i okazania znaków granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji) poświadczoną klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- wykaz współrzędnych i szkic położenia projektowanych punktów granicznych wraz 
z wypełnionym i podpisanym przez kierownika prac geodezyjnych wnioskiem 
na formularzu BGM-11.

II etap

- Po otrzymaniu oryginału postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany podział sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział działki 
nr 43), tj.:

- mapę z projektem podziału w skali 1:500- 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki- 4egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem),

- wykaz synchronizacyjny – 4 egz. (jeśli będzie potrzeba sporządzenia takiego wykazu).

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi (na potrzeby postępowań administracyjnych).

Dokumentację geodezyjną wraz z wypełnionym i podpisanym przez kierownika prac geodezyjnych wnioskiem na formularzu BGM-12 przekazać protokolarnie inspektorowi prowadzącemu z BGM wymienionemu w zleceniu jednostkowym.

- Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (z Biura Geodety Miasta), należy wyznaczyć i utrwalić 
na gruncie nowe punkty graniczne.

Zawiadomienie o okazaniu granic po podziale dostarczyć m.in.:

- 	do BGM (wpisać inspektora prowadzącego wskazanego w zleceniu jednostkowym),

- 	w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych miejskich właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Przekazać protokolarnie dla nadzorującego realizację zlecenia (inspektora prowadzącego 
z Biura Geodety Miasta wskazanego w zleceniu jednostkowym):

- kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dla ostatniego etapu prac geodezyjnych,

- kopię protokołu i szkicu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych poświadczonych klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK,

- 1 egz. kopii wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących aktualizacji użytków gruntowych, zmiany pow. dzielonej działki (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takich zmian), poświadczonego klauzulą przyjęcia do zasobu MODGiK.

# III. Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji 
i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK 
w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą 
o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

IV. Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- kopia wniosku z dnia 31.10.2018r. znak: WZiON-I.6840.227.2016.DA,

- koncepcja podziału działki nr 43 (zwrócić do BGM wraz ze wstępnym projektem podziału),

- wydruk roboczy z rejestru ewidencji gruntów dla działki nr 43,

- kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta 
i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

V.	Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej 
w Szczecinie.

VI. Termin wykonania prac:

I etap –  75  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

II etap - 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Wykonawcę postanowienia Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej.