Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.13.2023.KP

I. Zlecam:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 72, która w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 28 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), natomiast w akcie notarialnym Repertorium A Numer 1186/2014 z dnia 10.02.2014 r., zawierającym umowę sprzedaży, jako działki (pierwotne parcele) nr 1697/45 i 1695/45, ujawnione wówczas tak od założenia księgi wieczystej, z nieruchomościami sąsiednimi, w tym:

- stanowiącą działkę ewidencyjną nr 27 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 71,

- stanowiącą działkę ewidencyjną nr 29 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie przy ul. Stefana Okrzei 73,

- stanowiącą działkę ewidencyjną nr 50 w obrębie ewidencyjnym nr 2067 (Pogodno 67), położoną w Szczecinie, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin,

- stanowiącą działkę ewidencyjną nr 213 w obrębie ewidencyjnym nr 2068 (Pogodno 68), położoną w Szczecinie, w ciągu drogi gminnej ul. Stefana Okrzei oraz ul. Budzysza Wosia, będącą własnością Gminy Miasto Szczecin.

Rozgraniczane nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste, a z wyjątkiem wymienionych w lit. c i d, są własnością osób fizycznych.

Z wnioskiem o wykonanie rozgraniczenia wystąpił właściciel nieruchomości położonej przy ul. Stefana Okrzei 72.

II. W ramach zlecenia należy:

- Złożyć w sekretariacie Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia.

- Po otrzymaniu upoważnienia (z Biura Geodety Miasta) należy przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, zbadać i ocenić wszelkie materiały źródłowe, dokonać ustalenia przebiegu granic na gruncie i sporządzić stosowne dokumenty – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonać dokumentację fotograficzną znaków granicznych, tj. jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Należy także wykonać zdjęcia istniejących (odszukanych), ewentualnie, o ile byłoby to możliwe zgodnie z ustawą,  wznowionych znaków granicznych, które były przedmiotem zlecenia. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja (kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewniać odpowiednią wielkość – min. 2048 × 1536 pikseli.

- Wezwania do stawienia się na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- Dokonać weryfikacji położenia budynków i trwałych ogrodzeń wzdłuż granicy pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie rozgraniczanych odcinków granicy nieruchomości przez pomierzone obiekty, należy przedstawić na szkicu analizę ich położenia w stosunku do tej granicy.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym; kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy przekazać do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania decyzji 
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, o których mowa w § 19 pkt 3 – 8  rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

- Ponadto do odbioru pracy należy przekazać:

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych i map zmian,

- w przypadku, gdyby nastąpiło przekroczenie ustalanego odcinka granicy nieruchomości przez budynki lub trwałe ogrodzenie – kopię szkicu z analizą ich położenia w stosunku do tej granicy,

- zdjęcia znaków granicznych w formie cyfrowej (w formacie JPG i wielkości – min. 2048 × 1536 pikseli).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

120 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki:

1.   Kopia mapy załączona przez wnioskodawcę.

dla Wykonawcy prac:

- Kopia wniosku o rozgraniczenie oraz pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę.

- Kopia postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego  - znak: 
BGM-II.6830.8.2021.KP oraz postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

VI. UWAGA

Podpisanie umowy na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych nastąpi po wpłacie na konto Urzędu Miasta zaliczki od wnioskodawcy na pokrycie kosztów postępowania.