Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.98.2018.EP

- Zlecam:

Aktualizację danych ewidencyjnych budynków, w szczególności określenie liczby kondygnacji i ich zasięgów położonych na działkach nr 15 i 4/30 w obrębie 2255, położonych przy ul. Kordeckiego stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz usunięcie z mapy ewidencyjnej budynku nr 54 położonego na działkach 4/30 i 4/31 ( 4/31 stanowi własność Gminy Miasto Szczecin ) zgodnie z pismem ZBILK z dnia  09.08.2018r.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości: WMiRSPN -V.6641.25.2018.ŁM z dnia 07.09.2018r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać aktualizacji danych ewidencyjnych budynków, w szczególności określenie liczby kondygnacji i ich zasięgów oraz usunąć budynek nr 54 położony na ww. działkach.
W przypadku gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63 ust. 1d rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do Biura Geodety Miasta. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych dot budynków.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do 14 grudnia 2018r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN -V.6641.25.2018.ŁM z dnia 07.09.2018r.

- Pismo ZBILK z 09.08.2018r.