Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.10.2020.ZS

I. Zlecam:

Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych (w tym: określenie liczby kondygnacji nadziemnych) budynku mieszkalnego o identyfikatorze: 326201_1.1028.141_BUD, usytuowanego na działkach ewidencyjnych o nr 2/40 i 29, położonych w obrębie nr 1028 
(Śródmieście 28) w Szczecinie, przy ul. Swarożyca 7.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.9.2020.MM z dnia 11.02.2020 r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne. Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynku. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63 ust. 1d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, sporządzić dokumentację do dokonania zmian 
w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.9.2020.MM z dnia 11.02.2020 r. z załącznikami.