Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.128.2016.JK

I. Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki  nr 19 w obrębie ewidencyjnym nr 4133 (Dąbie 133), położonej w Szczecinie przy ul. Spiżowej 11, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Pomiar budynków.

- Aktualizację mapy zasadniczej i danych ewidencyjnych w zakresie działki 
nr 19 wynikających z pomiaru.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu (pismo znak: WZiON-I.6840.253.2016.MA  
z dnia 12.10.2016 r.).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie budynków i trwałych ogrodzeń 
w stosunku do granicy nieruchomości. Aktualizacji mapy zasadniczej dokonać w pełnym zakresie, z wyjątkiem uzbrojenia podziemnego terenu.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie należy dostarczyć do WZiON (dopisać inspektora współpracującego z WZiON, wskazanego w umowie). W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne, właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
(z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych).

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaktualizować mapę zasadniczą. W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji),

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- w razie stwierdzenia zmian : kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownikowi WZiON wskazanemu 
w umowie):

- kopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji),

- w razie stwierdzenia zmian - kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał),

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

Do 15.12.2016r.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WZiON znak: WZiON-I.6840.253.2016.MA z dnia 12.10.2016 r.