Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.112.2018.EP

I. Zlecam:

Wykonanie połączenia budynków o ID. 326201_1.1041_3_BUD położonego na działce nr 102 w obrębie ewidencyjnym nr 1041 oraz o ID. 326201_1.1041.7_BUD położonego na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym nr 1041 i aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących tych budynków (określenie liczby, zasięgu kondygnacji ).
Działki nr 102, 106 oraz sąsiednia 11/3 stanowią jedną nieruchomość są własnością Gminy Miasto Szczecin w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6821.23.3.2018.KD z dnia 31.10.2018r. .

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe
i kameralne w celu połączenia budynków ID. 326201_1.1041_3_BUD położonego
na działce nr 102 w obrębie ewidencyjnym nr 1041 oraz o ID. 326201_1.1041.7_BUD położonego na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym nr 1041 zwracając szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji tych budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63, ust. 1d, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

- Skompletować operat techniczny, sporządzić dokumentację do dokonania zmian
w ewidencji gruntów i budynków, przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM. W zgłoszeniu prac geodezyjnych
w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie
podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej.
Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać
z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej  w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzonemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego budynku

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

kopia wniosku : WMiRSPN-V.6821.23.3.2018.KD z dnia 31.10.2018r. . wraz z załącznikami.