Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.44.2019.JK

I. Zlecam:

- Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki nr 5  w obrębie ewidencyjnym nr 3008 (Nad Odrą 8), położonej w Szczecinie przy ul. Kościelnej 9, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Pomiar budynków i aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących określenia: liczby i zasięgu kondygnacji oraz funkcji budynków.

- Aktualizację mapy zasadniczej i danych ewidencyjnych w zakresie ww. działek.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tutejszego Urzędu (pismo z dnia 20.05.2019 r. znak WMiRSPN-V.6641.13.2019.ŁM).

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić  wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym przeprowadzić czynności wznowienia i okazania znaków granicznych nieruchomości i stabilizację trwałą punktów granicznych. Wykonać pomiar budynków. Należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie budynków 
i trwałych ogrodzeń w stosunku do granicy nieruchomości oraz na liczbę i zasięg kondygnacji budynków. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się 
z konturem budynku  należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa 
w § 63 ust.1d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacji mapy zasadniczej dokonać w pełnym zakresie, z wyjątkiem uzbrojenia podziemnego terenu.

- Zawiadomienie o czynnościach na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa 
w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do  WMiRSPN (dopisać inspektora współpracującego z WMiRSPN, wskazanego w umowie). 
W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, właściwym do zawiadomienia jest Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych)

Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie" z dnia 25 czerwca 2019r. znak: BGM-D.660.1.2019.WW    http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11666.asp?soid=C970C04

ADD694EAFB06F1F1144ABAC37

- W przypadku, gdy dojdzie do sporu granicznego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie zamawiającego.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków i na mapie zasadniczej. W razie zmiany danych ewidencyjnych, przygotować wniosek 
o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do BGM. 
W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego 
z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miarami do trwałych elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- w razie stwierdzenia zmian: kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków i działki oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych do KW.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownikowi WMiRSPN wskazanemu w umowie):

- kopię protokołu wznowienia i okazania punktów granicznych (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miarami do trwałych elementów zagospodarowania przestrzennego, w tym usytuowanie budynków i ogrodzeń w stosunku do granic nieruchomości),

- w razie stwierdzenia zmian: kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków i działki,

- w razie stwierdzenia zmian: wykaz zmian danych ewidencyjnych do KW (oryginał).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  z zakresu geodezji i kartografii oraz zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

75 dni od daty podpisania umowy

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WMiRSPN: znak WMiRSPN-V.6641.13.2019.ŁM z dnia 20.05.2019 r.