Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.1.2017.JK

I. Zlecam:

Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących określenia: liczby i zasięgu kondygnacji oraz funkcji budynku usytuowanego na działce nr 81 w obrębie ewidencyjnym  nr 4028 (Dąbie 28),  przy ul. Szybowcowej 33 - 37, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości  tutejszego Urzędu (pismo znak: WMiRSPN-V.6641.1.2017.ŁM z dnia 13.01.2017r).

II. W ramach zlecenia należy:

- Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne. Należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynku. W przypadku, gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku  należy dokonać pomiaru bloków budynku, o których mowa w § 63 ust.1d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który powinien podpisać przedstawiciel Gminy Miasta Szczecin i zarząd wspólnoty (uzgodnić z inspektorem).

W zgłoszeniu prac geodezyjnych, w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej 
i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego; wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki pracy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie) :

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących  budynku.

- Przekazać inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany w umowie):

- kopię wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji 
i kartografii oraz z zaleceniami MODGiK  w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:  45 dni od dnia podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

kopia wniosku WMiRSPN znak: WMiRSPN-V.6641.1.2017.ŁM z dnia  13.01.2017r. 
z załącznikami