Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.5.2021.IF

CPV:79421200-3

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona: nr 25/1 z obrębu ewidencyjnego nr 3021, położona w Szczecinie
przy ul. Stołczyńskiej 134, ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00179234/6, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu pismem z dnia 14.07.2021r. znak
WMiRSPN-V.6831.2.2020.MM.

Działki projektowane: A, B   (2 projektowane działki)

Ilość punktów granicznych do wznowienia (odszukania): 0

- Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji treści baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie  działki nr 25/1
z obrębu ewidencyjnego nr 3021. Pomiarem należy objąć w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie.  Mapa z projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły. Zaktualizować użytki gruntowe.

- Zamówienie wypisu z rejestru gruntów i wydruku mapy ewidencyjnej po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych – dla dzielonej działki (również wówczas, gdy nie dokonano takiej aktualizacji).

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do dokonania podziału działki nr 25/1
z obrębu ewidencyjnego nr 3021, zgodnie z postanowieniem pozytywnie opiniującym wstępny projekt podziału tej działki.

- W ramach zlecenia należy:

- Wykonać aktualizację baz danych BDOT, GESUT i EGiB  w zakresie całego obszaru  działki  nr 25/1 z obrębu ewidencyjnego nr 3021.

- Przed sporządzeniem mapy z projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu.
W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi
w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta
i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

- Na podstawie postanowienia pozytywnie opiniującego proponowany podział sporządzić dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej nieruchomości i przekazać protokolarnie dokumenty w formie wydruków (inspektorowi prowadzącemu realizację umowy):

- kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do
    państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki – 4 egz.,

- wykaz synchronizacyjny (jeżeli zajdzie potrzeba sporządzenia takiego wykazu) – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem).

- wypis  z rejestru gruntów dla dzielonej działki oraz wydruk mapy ewidencyjnej dla tego
    terenu, po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni danej działki
    (jeżeli zajdzie potrzeba sporządzenia takiego wykazu) poświadczony klauzulą przyjęcia
    do zasobu MODGiK w Szczecinie.

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki i wykaz synchronizacyjny mogą stanowić odrębne dokumenty  lub mogą być umieszczone na mapie z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty te powinny być  przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi
( na potrzeby postępowań administracyjnych).

# Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK
w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Dokumenty dla Zamawiającego należy przekazać pocztą bądź (w zaadresowanej na BGM kopercie) poprzez wrzucenie do urny w Urzędzie Miasta Szczecin.

- Wzory protokołów przekazania i odbioru zamówienia udostępni inspektor prowadzący realizację umowy.

- Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- Kopia wniosku z dnia 14.07.2021r. znak WMiRSPN-V.6831.2.2020.MM

- Oryginał postanowienia z dnia 12.08 znak WUiAB-VI.6724.100.2021.MJ ze wstępnym projektem podziału

- Roboczy wydruk z rejestru gruntów dla dzielonej działki.

- Kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienie pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami”.

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie.

VI.      Termin wykonania prac:

do 15 grudnia 2021r.

Odbiór prac nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej.  Protokół pozytywnego odbioru zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę prac.