| miejsce/data | Szczecin / 11.2005 | tom / teczka | I |
| --- | --- | --- | --- |

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA „MILO7” mgr inż. arch. Miłosz Stachera

ul.Grochowa 18/5 , 71-741 Szczecin , tel. 608 031 884 , email : milomilo77@poczta.onet.pl ### NIP : 851-248-02-08

temat /obiekt /część :

Remont - Przystosowanie istniejących sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych

adres inwestycji :

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 , ul. Policka 3, 71-836 Szczecin , dz nr 11/2

inwestor :

#### Urząd Miejski w Szczecinie

branża :

- ARCHITEKTURA + BRANŻA BUDOWLANA

stadium :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM ŻE PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZĄCY W/W INWESTYCJI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

| autor / projektant | imię i nazwisko / uprawnienia | podpis |
| --- | --- | --- |
| architektura projektant | mgr inż. arch. Miłosz Stachera upr. nr 11/ZPOIA/2005 |  |

| E G | Z E | M P | L A | R Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTORSKI | INWESTORA 1 | URZĘDU 2 | NADZORU | WYKONAWCY 3 |

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.CZĘŚĆ OPISOWA

1.	 STRONA TYTUŁOWA. .........................................................................str. 1

2.         ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. .........................................................str. 2

3.         PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. ..........................................str. 3

4.	   OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  ...................str. 4-8

- II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1Z  Sytuacja					1:500

Rys. nr A1  Rzut projektowany + inwentaryzacja	(parter I sektor)		1:50

Rys. nr A2  Rzut projektowany + inwentaryzacja	(I piętro I sektor)		1:50

Rys. nr A3  Rzut projektowany + inwentaryzacja	(parter II sektor)		1:50

Rys. nr A4  Rzut projektowany + inwentaryzacja	(I piętro II sektor)		1:50

Rys. nr A5  Zestawienie stolarki

Rys. nr A6  Nadproża stalowe					1:20

3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Umowa - zlecenie z Inwestorem.

- Inwentaryzacja budowlana obiektu .

- Normatywy i przepisy dot. projektowania.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji : Remont - Przystosowanie istniejących sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 przy ul. Polickiej w Szczecinie.

4 OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

1 . Dane ogólne - cel i zakres opracowania

Istniejące pomieszczenia sanitariatów zlokalizowane są na parterze i piętrze istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Polickiej w Szczecinie. Budynek zrealizowano w technologii prefabrykacji w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obiekt pełni funkcję ośrodka szkolno wychowawczego z pensjonatem dla dzieci z upośledzeniami psychicznymi oraz dzieci trudnych w wychowaniu.

W stanie obecnym pomieszczenia nie odpowiadają potrzebom użytkownika. Poza tym elementy wykończenia wnętrz – umywalki , miski ustępowe , natryski , okładziny ścienne i podłogowe znajdują się w złym stanie technicznym .

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, ocena techniczna poszczególnych istniejących elementów urządzeń sanitarnych oraz elementów wykończenia wnętrz pod kątem projektowanego remontu - przystosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych będących pensjonariuszami Ośrodka.

W zakresie projektowanych prac przewidziano remont istniejących pomieszczeń .

- Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni w graniach opracowania

STAN ISTNIEJĄCY

| NR | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA |
| --- | --- | --- |
| 0/01 | Łazienka z przedsionkiem | 15,76 |
| 0/02 | Łazienka z przedsionkiem | 11,60 |
| 0/03 | Łazienka z przedsionkiem | 15,19 |
| 0/04 | Łazienka z przedsionkiem | 11,04 |
| 1/01 | Łazienka z przedsionkiem | 15,82 |
| 1/02 | Łazienka z przedsionkiem | 11,16 |
| 1/03 | Łazienka z przedsionkiem | 15,20 |
| 1/04 | Łazienka z przedsionkiem | 11,32 |
|  | SUMA OGÓŁEM | 107,09m2 |

STAN PROJEKTOWANY

| NR | POMIESZCZENIE | POWIERZCHNIA |
| --- | --- | --- |
| 0/01 | przedsionek | 5,01 |
| 0/02 | łazienka | 10,53 |
| 0/03 | przedsionek | 3,62 |
| 0/04 | łazienka | 7,82 |
| 0/05 | przedsionek | 4,56 |
| 0/06 | łazienka | 10,44 |
| 0/07 | przedsionek | 3,06 |
| 0/08 | łazienka | 7,85 |
| 1/01 | przedsionek | 5,04 |
| 1/02 | łazienka | 10,57 |
| 1/03 | przedsionek | 3,65 |
| 1/04 | łazienka | 7,33 |
| 1/05 | przedsionek | 5,04 |
| 1/06 | przedsionek | 3,09 |
| 1/07 | łazienka | 9,95 |
| 1/08 | łazienka | 8,10 |
|  | SUMA OGÓŁEM | 105,66m2 |

2.1. Projektowane wyposażenie łazienek

Po wywiadzie przeprowadzonym z opiekunami oraz ze względu na specyfikę upośledzeń występujących wśród dzieci będących pensjonariuszami ośrodka przewiduje się zastosowanie:

- pochwytów przy sanitariatach i natryskach – umożliwią one łatwiejsze korzystanie z sanitariatów dzieciom z lekkimi upośledzeniami ruchu

- brodzików wyprofilowanych w posadzce z posadzką z terakoty antypośllizgowej.

- składanych ławek pod natryskami – umożliwią one opiekunom bezpieczne usadowienie pod prysznicem dzieci nie umiejących samodzielnie z nich korzystać (autyzm , zespół Downa)

- sanitariatów z osprzętem ukrytym pod obudową – zamknięcie osprzętu uniemożliwi jego zniszczenie ( obecnie osprzęt jest rozmontowywany przez dzieci nadpobudliwe).

- osłon grzejnikowych na grzejniki (w sumie 16szt)

2.2. Projektowane poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.

Ze względu na zbyt małą szerokość istniejących otworów drzwiowych z korytarza do sanitariatów projektuje się ich poszerzenie. Dla przeniesienia obciążeń nad otworami należy wykonać nadproża stalowe z 4 dwuteowników 80mm. Nadproża należy wykonywać metodą połówkową.

2.3. Projektowane obniżenie posadzek , posadzki projektowane

Projektuje się skucie istniejących posadzek z płytek terakotowych wraz z podkładową warstwą betonu grubości ca. 4cm , aż do warstwy nośnej stropu i wykonanie szlichty samopoziomujacej gr. 1cm i ułożenie nowych posadzek z terakoty antypoślizgowej. Uwaga! przewidziano wyprofilowanie brodzików pod prysznicami w poziomie posadzki – posadzki w brodzikach należy wykonać z płytek antypoślizgowych.

2.4. Ściany działowe

Istniejące ściany działowe w pomieszczeniach łazienek o wysokości 210cm wykonano z cegły dziurawki na zaprawie c/w, ze względu na konieczność wykonania nowych okładzin ściennych w trakcie remontu należy zastąpić istniejące ścianki , ściankami murowanymi z cegły dziurawki gr 12cm - pomiędzy przedsionkami a sanitariatami do pełnej wysokości pomieszczeń , przy natryskach do wysokości 2m. Ścianki działowe przy ustępach projektuje się jako laminowane systemowe o wysokości 2m z prześwitem nad posadzką.

2.5.Izolacje.

Izolację przeciwwilgociową posadzki należy wykonać z folii budowlanej z wywinięciem na ściany 2 m i dodatkowo przy pomocy gruntera (folia w płynie) pod warstwą płytek terakoty.

3. Roboty wykończeniowe

3.1  Tynki wewnętrzne , okładziny ścienne.

Istniejące okładziny ścienne z płytek glazury do skucia (wys. 2 m). Projektowane okładziny wykonać z płytek glazury do wysokości 2m. W remontowanych pomieszczeniach należy skuć odparzone fragmenty tynków na ścianach i sufitach (ca 10% powierzchni), uzupełnić ubytki masą szpachlową a całość zatrzeć na gładko gładzią gipsową.

3.2  Podłogi i posadzki.

Istniejące posadzki z płytek terakoty skuć do warstwy nośnej stropu. Nowe posadzki wykonać z płytek terakoty antypoślizgowej.

3.4  Stolarka drzwiowa

W pomieszczeniach objętych zakresem opracowania projektuje się stolarkę drzwiową typową wewnętrzną – płycinową . Zastosować należy drzwi z normowymi kratkami nawiewnymi. Przy ustępach zastosować systemową stolarkę drzwiową wybranego systemu laminowanych ścianek działowych.

3.5  Malowanie.

Ściany i sufity malować farbami lateksowymi na kolor uzgodniony z użytkownikiem.

4.  Technologia i wymagania higieniczno - sanitarne.

- Pomieszczenia wc do wysokości 2m wykończone glazurą

- ściany i sufity pomieszczeń malować farbami akrylowymi na kolor uzgodniony z użytkownikiem

- w remontowanych pomieszczeniach należy zapewnić utrzymanie parametrów temperatury , wymiany powietrza oraz oświetlenia światłem sztucznym zgodnie z PN.

- należy zapewnić możliwość otwierania okien z poziomu podłogi

5. Dane dotyczące instalacji

5.1 Instalacja wodociągowa – bez zmian.

5.2 Instalacja kanalizacyjna – bez zmian.

5.4 Instalacja elektryczna – bez zmian.

5.5 Ogrzewanie budynku i c.w.u.. – bez zmian.

Pomieszczenia budynku ogrzewane są za pomocą instalacji centralnego ogrzewania. Omawiane pomieszczenia łazienek zaopatrywane są w ciepłą wodę z kotła c.o. zlokalizowanego w piwnicy. Ze względu na charakter obiektu temperatura wody ustalana jest na wyjściu z kotła co zapobiega ewentualnym poparzeniom .

W projekcie nie przewiduje się przebudowy istniejących instalacji. Jedynie  grzejniki przewidziano zaopatrzyć w osłony grzejnikowe.

6. Ochrona przeciwpożarowa budynku

Klasa odporności ogniowej - B (budynek niski).

Kategoria zagrożenia ludzi - ZL II.

Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy Polickiej .

7. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie remontu  muszą 	posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli 	są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta 	potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 	nadzorem uprawnionej osoby.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID .

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w ww zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

Opracował:

architektura

projektant

mgr inż. arch. Miłosz Stachera

upr. nr 11/ZPOIA/2005